ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАЗАНОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА

| Заказчик: Администрация Златоустовского городского округа | Муниципальный контракт № 56 от 13 октября 2025 года |
| --- | --- |

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Златоустовского городского округа

Челябинской области

| Индивидуальный предприниматель |  | Т.Ю. Базанова |
| --- | --- | --- |

2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Основная часть	3

1.1.	Общие положения	3

1.2.	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и максимально допустимого уровня их территориальной доступности	4

1.3.	Расчетные показатели планировочной организации территории	26

1.4.	Приложения к основной части	29

1.4.1.	Перечень нормативно-правовых актов и иных документов	29

1.4.2.	Список терминов и определений, применяемых в нормативах градостроительного проектирования	32

1.4.3.	Перечень используемых сокращений	34

2.	Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части	35

2.1.	Результаты анализа территориальных особенностей Златоустовского городского округа Челябинской области, влияющих на установление расчетных показателей	35

2.1.1.	Анализ социально-демографического состава и плотности населения на территории городского округа	35

2.1.2.	Стратегия социально-экономического развития Златоустовского городского округа и план мероприятий по ее реализации	37

2.1.3.	Виды объектов местного значения городского округа, для которых разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования	40

2.2.	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и максимально допустимого уровня их территориальной доступности	41

2.3.	Обоснование расчетных показателей планировочной организации территории	54

3.	Правила и область применения расчетных показателей	55

3.1.	Область применения расчетных показателей	55

3.2.	Правила применения расчетных показателей	55

- Основная часть

  - Общие положения

Местные нормативы градостроительного проектирования Златоустовского городскогоокругаЧелябинской области (далее – МНГП Златоустовского городского округа, МНГП городского округа) разрабатываются в целях определения совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Златоустовского городского округаЧелябинской области объектами местного значения городского округаи расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

При разработке МНГП городского округа решаются следующие задачи:

1) подготовка основной части нормативов градостроительного проектирования Златоустовского городского округа, содержащей расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского округа, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

2) подготовка материалов по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части МНГП Златоустовского городского округа;

3) подготовка правил и области применения расчетных показателей, содержащихся в основной части МНГПЗлатоустовского городского округа.

Области нормирования, для которых нормативами градостроительного проектирования установлены расчетные показатели, включают в себя:

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

- автомобильные дороги местного значения (в том числе велокоммуникации) и транспорт;

- хранение и парковка транспортных средств;

- размещение парковок для велосипедов и средств индивидуальной мобильности (СИМ);

- физическая культура и массовый спорт;

- образование;

- обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

- погребение и похоронное дело;

- культура и искусство;

- деятельность органов местного самоуправления;

- архивное дело;

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа;

- торговля, общественное питание, бытовое обслуживание;

- озеленение и благоустройство территории;

- жилищное строительство;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

- обеспечение охраны порядка;

- почтовая связь.

В качестве факторов дифференциации проектируемой территории Златоустовского городского округа для установления значений расчетных показателей в МНГП определены:

- численность населения;

- вид (категория) населенного пункта: городской и сельские населенные пункты;

- степень благоустройства жилого фонда;

- тип жилой застройки.

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Таблица 1.1

Объекты местного значения городского округав области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты электроснабжения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Объем электропотребления, кВт*ч/ чел. в год [1] | Город Златоуст | Без стационарных плит, без кондиционеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700 |
|  |  |  |  | Без стационарных плит, с кондиционерами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |
|  |  |  |  | Со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2100 |
|  |  |  |  | Со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | Без стационарных плит, без кондиционеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950 |
|  |  |  |  | Со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты теплоснабжения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Расход тепловой энергии на отопление, Вт/(куб. м°C сут.) | Для малоэтажных жилых одноквартирных зданий [3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Площадь здания, кв. м | Количество этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 50 | 0,579 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 | 0,517 |  |  |  | 0,558 |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  | 150 | 0,455 |  |  |  | 0,496 |  |  | 0,538 |  |  | - |  |
|  |  |  | 250 | 0,414 |  |  |  | 0,434 |  |  | 0,455 |  |  | 0,476 |  |
|  |  |  | 400 | 0,372 |  |  |  | 0,372 |  |  | 0,393 |  |  | 0,414 |  |
|  |  |  | 600 | 0,359 |  |  |  | 0,359 |  |  | 0,359 |  |  | 0,372 |  |
|  |  |  | 1000 и более | 0,336 |  |  |  | 0,336 |  |  | 0,336 |  |  | 0,336 |  |
|  |  |  | Для многоквартирных жилых и общественных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Типы зданий | Количество этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 |  | 6, 7 | 8, 9 |  | 10, 11 | 12 и выше |  |  |
|  |  |  | Жилые, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 |  | 0,336 | 0,319 |  | 0,301 | 0,290 |  |  |
|  |  |  | Общественные, кроме перечисленных ниже | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 |  | 0,359 | 0,342 |  | 0,324 | 0,311 |  |  |
|  |  |  | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 |  | 0,348 | 0,336 |  | 0,324 | 0,311 |  |  |
|  |  |  | Дошкольные учреждения | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 |  | 0,232 | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 |  | 0,278 | 0,255 |  | 0,232 | 0,232 |  |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты газоснабжения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Объем газопотребления, куб. м/год на чел. | При наличии централизованного горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |
|  |  |  | При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
|  |  |  | При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | Город Златоуст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
|  |  |  |  | Сельские населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты водоснабжения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Объем водопотребления, куб. м/год на чел. [5] | 109,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты водоотведения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Объем водоотведения, куб. м/год на чел. | 109,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, использование кондиционеров. 2. Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94. 3. При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 50-1000 кв. м значения расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должны определяться по линейной интерполяции. 4. Укрупненные показатели потребления газа приведены при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/куб. м). 5. Выбор объема водопотребления в указанных пределах должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий. 6. Объем водопотребления включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным. 7. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта 8. Конкретное значение величины удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании данных по оценке фактического удельного водопотребления по приборам учета и утверждается постановлением органов местной власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.2

Объекты местного значения городского округа в области автомобильных дорог местного значения (в том числе велокоммуникаций) и транспорта

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения городского округа | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Плотность автомобильных дорог, км/кв. км | 0,21 |  |
|  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 91,6 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Велокоммуникации (велосипедные дорожки и велосипедные полосы) [1, 2, 3] | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Ширина велосипедной полосы по краю улиц и дорог местного значения, м | При движении в направлении транспортного потока | 1,2 |
|  |  |  | При встречном движении | 1,5 |
|  |  | Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, м | 1,25 |  |
|  |  | Расстояние безопасности от края велосипедной дорожки, изолированной от улиц, дорог и пешеходного движения, м | До проезжей части, опор, деревьев | 0,75 |
|  |  |  | До тротуаров | 0,5 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Общественный пассажирский транспорт | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях, км/кв. км | 1,5 |  |
|  |  | Расстояние между остановочными пунктами, м | Автобусов | 400-600 |
|  |  |  | Экспресс-автобусов | 800-1200 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность в городе Златоуст, метров | В общегородском центре от объектов массового посещения | 250 |
|  |  |  | В общегородском центре от поликлиник и медицинских организаций стационарного типа, отделений социального обслуживания граждан | 150 |
|  |  |  | В производственных и коммунально-складских зонах от проходных предприятий | 400 |
|  |  |  | В зонах массового отдыха и спорта от главного входа | 800 |
|  |  |  | В районах индивидуальной усадебной застройки | 800 |
|  |  |  | На остальных территориях | 500 |
|  |  | Пешеходная доступность в сельских населенных пунктах | Не нормируется |  |
| Автозаправочные станции | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество топливораздаточных колонок, ед. на 1000 транспортных средств | 1 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Станции технического обслуживания | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество постов, ед. на 200 транспортных средств | 1 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Примечания: 1. Велокоммуникации включают велосипедные дорожки и велосипедные полосы. Велокоммуникации предназначены для движения велосипедов и средств индивидуальной мобильности (СИМ). Проектирование велокоммуникаций следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования» и раздела 9 СП 396.1325800.2018. 2. Велокоммуникации подразделяются: а) на велосипедные дорожки: 1) обособленные, расположенные вне проезжей части непосредственно возле тротуара или возле проезжей части, с отделением движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ, от тротуара и (или) проезжей части с помощью одной или нескольких мер: технических средств организации дорожного движения, элементов благоустройства, изменения высоты проезжей части велосипедной дорожки относительно тротуара и (или) проезжей части, типов и цветов покрытий, с помощью разметки, разделительной полосы или буфера шириной не менее 0,5 м; 2) изолированные, расположенные вне проезжей части и тротуара, предназначенные только для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ; б) велосипедные полосы, выделенные на проезжей части дороги или улицы разметкой и предназначенные исключительно для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ. 3. На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные полосы, выделенные разделительными полосами. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. 4. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 человек: не менее 350 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка |  |  |  |  |

Таблица 1.3

Объекты местного значения городского округа в области обеспечения объектами хранения и парковки транспортных средств

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Места для хранения легковых автомобилей в жилых зонах | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество машино-мест на 1 квартиру многоквартирного жилого дома (в зависимости от уровня комфортности МКД) [1, 2] | Уровень комфортности «бизнес-класс» (норма общей площади квартир в расчете на одного человека – 40 кв. м) | 2,0 |
|  |  |  | Уровень комфортности «стандартное жилье» (норма общей площади квартир в расчете на одного человека – 30 кв. м) | 1,2 |
|  |  |  | Уровень комфортности «муниципальный» (норма общей площади квартир в расчете на одного человека – 20 кв. м) | 1,0 |
|  |  |  | Уровень комфортности «специализированный» (служебные жилые помещения; жилые помещения в общежитиях; жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания граждан и др.) | 0,7 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, метров | 800 (в районах реконструкции – 1000) |  |
| Парковки легковых автомобилей в зонах общественно-деловой застройки | Минимально допустимый уровень обеспеченности [3, 4, 5] | Количество кв. м общей площади объекта на 1 машино-место | Органы местного самоуправления | 220 |
|  |  |  | Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций | 120 |
|  |  |  | Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании | 60 |
|  |  |  | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения с операционным залом | 35 |
|  |  |  | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения без операционного зала | 60 |
|  |  |  | Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых | 25 |
|  |  |  | Научно-исследовательские и проектные институты | 170 |
|  |  |  | Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) | 35 |
|  |  |  | Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | 50 |
|  |  |  | Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) | 70 |
|  |  |  | Рынки универсальные и непродовольственные | 40 |
|  |  |  | Рынки продовольственные и сельскохозяйственные | 50 |
|  |  |  | Ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны | 15 |
|  |  |  | Салоны ритуальных услуг | 25 |
|  |  |  | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы) общей площадью менее 1000 кв. м | 40 |
|  |  |  | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы) общей площадью 1000 кв. м и более | 55 |
|  |  | Количество преподавателей, сотрудников на 1 машино-место | Образовательные организации, реализующие программы высшего образования (включая блоки или корпуса различного функционального назначения, в том числе административного, спортивного, зрелищно-клубного, торгового, общественного питания и др., расположенные на одном или смежных земельных участках) | 4 |
|  |  | Количество студентов, занятых в одну смену на 1 машино-место |  | 10 |
|  |  | Количество преподавателей, занятых в одну смену на 1 машино-место | Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения | 3 |
|  |  | Количество работающих в двух смежных сменах, человек на 1 машино-место | Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | 8 |
|  |  |  | Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов | 10 |
|  |  | Количество посадочных мест на 1 машино-место | Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) | 5 |
|  |  | Количество единовременных посетителей на 1 машино-место | Бани | 6 |
|  |  |  | Музейно-выставочные комплексы, музеи, галереи, выставочные залы | 8 |
|  |  |  | Объекты религиозных конфессий | 10 |
|  |  |  | Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы | 7 |
|  |  |  | Бильярдные, боулинги | 4 |
|  |  |  | Тренажерные залы площадью 150-500 кв. м | 10 |
|  |  |  | ФОК с залом площадью 1000-2000 кв. м | 10 |
|  |  |  | ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000-3000 кв. м | 7 |
|  |  |  | Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.) | 4 |
|  |  |  | Аквапарки, бассейны | 7 |
|  |  |  | Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м | 7 |
|  |  | Количество рабочих мест приемщиков на 1 машино-место | Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др. | 2 |
|  |  | Количество постоянных мест на 1 машино-место | Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе | 8 |
|  |  | Количество мест на трибунах на 1 машино-место | Стадионы с трибунами | 30 |
|  |  | Количество пассажиров дальнего следования в час пик | Железнодорожный вокзал | 10 |
|  |  | Количество пассажиров в час пик | Автовокзал | 15 |
|  |  | Количество работников от общей численности исправительного учреждения, человек на 1 машино-место | Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы | 10 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность от объектов, метров | От пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания | 150 |
|  |  |  | От прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий | 250 |
|  |  |  | От входов в парки, на выставки и стадионы | 400 |
| Парковки легковых автомобилей, размещаемые на рекреационных территориях, около объектов отдыха | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество машино-мест на 100 единовременных посетителей | Пляжи и парки в зонах отдыха | 20 |
|  |  |  | Лесопарки и заповедники | 10 |
|  |  |  | Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | 15 |
|  |  |  | Береговые базы маломерного флота | 15 |
|  |  | Количество машино-мест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 5 |
|  |  | Количество машино-мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | Предприятия общественного питания, торговли в зонах отдыха | 10 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, метров | От входов в парки | 400 |
|  |  |  | В зонах массового отдыха | 1000 |
| Парковки электромобилей и гибридных автомобилей | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество-машино-мест для парковки электромобилей и гибридных автомобилей, % от общего количества парковок [6] | 2025 г. | 2,55 |
|  |  |  | 2026 г. | 4,08 |
|  |  |  | 2027 г. | 5,48 |
|  |  |  | 2028 г. | 6,76 |
|  |  |  | 2029 г. | 9,56 |
|  |  |  | 2030 г. | 12,75 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, метров | Устанавливается по показателю максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов соответствующего назначения |  |
| Парковки транспортных средств, управляемых инвалидами или переводящих инвалидов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Доля мест для транспорта инвалидов, % | 10 (не менее 1 места) |  |
|  |  | Специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, % (мест) | На автостоянке до 100 мест включительно | 5%, но не менее одного места |
|  |  |  | На автостоянке от 101 до 200 мест включительно | 5 мест и дополнительно 3% числа мест свыше 100 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, метров [7] | От входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов | 50 |
|  |  |  | От входа в жилое здание | 50 |
| Примечания: 1. При определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды, велосипеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов: - мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски – 0,5; - мотоциклы и мотороллеры без колясок – 0,28; - мопеды и велосипеды – 0,1. 2. Минимально допустимые размеры машино-места составляют 5,3 x 2,5 м. 3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности машино-местами для хранения и паркования легковых автомобилей для целей, не указанных в таблице, следует принимать по приложению Ж СП 42.13330.2016, с учетом положений пункта 11.31 СП 42.13330.2016. 4. Количество парковочных мест для легковых автомобилей около зданий судов общей юрисдикции, зданий и сооружений следственных органов, гостиниц, зданий и помещений медицинских организаций, театрально-зрелищных зданий определяется в соответствии со сводами правил, определяющими требования к данным объектам. 5. Количество расчетных единиц для помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания согласно приложению В СП 54.13330.2016, допускается уменьшать на 15%. 6. Размещение парковочных и (или) машино-мест с оборудованием для зарядки электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей в стоянках автомобилей следует осуществлять в соответствии с СП 113.13330.2023. Расчетную потребность в зарядных устройствах для электромобилей следует устанавливать в соответствии с заданием на проектирование, но не менее установленной СП 42.13330.2016 7. Допускается размещение машино-мест для хранения индивидуального транспорта, в т.ч. для МГН, за пределами земельного участка жилой застройки в радиусе пешеходной доступности при условии организации подходов и размещения площадок отдыха в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 |  |  |  |  |

Таблица 1.4

Объекты местного значения городского округа в области размещения парковок для велосипедов и СИМ

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значения расчетного показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Парковки для велосипедов (велопарковки) | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест для велосипедов на расчетную единицу | Основной торговый центр |  | 4-6 на 100 кв. м площади |
|  |  |  | Районный торговый центр (универмаг) |  | 5-7 на 100 кв. м площади |
|  |  |  | Местный торговый центр |  | 6-8 на 100 кв. м площади |
|  |  |  | Офисные учреждения |  | 2-4 на 100 кв. м площади |
|  |  |  | Начальная школа |  | до 30 на 100 школьников |
|  |  |  | Средняя школа |  | до 50 на 100 школьников |
|  |  |  | Высшие учебные заведения |  | до 60 на 100 студентов |
|  |  |  | Закрытый спортивный центр (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы) |  | до 35 на 100 посетителей |
|  |  |  | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами |  | до 20 на 100 посетителей |
|  |  |  | Спортивные площадки |  | до 20 на поле |
|  |  |  | Бассейн |  | до 15 на 100 кв. м водной поверхности |
|  |  |  | Театры |  | до 20 на 100 посетителей |
|  |  |  | Концертные залы, кинотеатры |  | до 25 на 100 посетителей |
|  |  |  | Развлекательные центры, дискотеки, ночные клубы |  | до 25 на 100 посетителей |
|  |  |  | Сельский клуб |  | до 5 на 100 посетителей |
|  |  |  | Больницы городского значения |  | до 30 на 100 койко-мест |
|  |  |  | Специализированные клиники, реабилитационные центры |  | до 20 на 100 койко-мест |
|  |  |  | Интернаты и пансионаты для престарелых и инвалидов |  | до 10 на 100 койко-мест |
|  |  |  | Места отдыха |  | 20-35 на 100 посетителей |
|  |  |  | Аттракционы/тематические парки развлечений |  | 10-15 на 100 посетителей |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м от входа в учреждение | 30 |  |  |  |
| Парковки для средств индивидуальной мобильности | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест для СИМ на расчетную единицу | Здания и сооружения |  |  |  |
|  |  |  | Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления |  | 1 на 10000-11000 кв. м общей площади |
|  |  |  | Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций |  | 1 на 2500-3000 кв. м общей площади |
|  |  |  | Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании |  | 1 на 1250-1500 кв. м общей площади |
|  |  |  | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения с операционными залами |  | 1 на 750-800 кв. м общей площади |
|  |  |  | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения без операционных залов |  | 1 на 1400-1500 кв. м общей площади |
|  |  |  | Образовательные организации, реализующие программы высшего образования |  | 1 на 10-20 преподавателей и сотрудников + 1 на 20 студентов, занятых в одну смену |
|  |  |  | Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения |  | 1 на 20-30 преподавателей, занятых в 1 смену |
|  |  |  | Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых |  | 1 на 500-625 кв. м общей площади |
|  |  |  | Научно-исследовательские и проектные институты |  | 1 на 3500-4500 кв. м общей площади |
|  |  |  | Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон |  | 1 на 100-120 чел., работающих в двух смежных сменах |
|  |  |  | Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов |  | 1 на 10000-20000 человек, работающих в двух смежных сменах |
|  |  |  | Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) |  | 1 на 1500-1600 кв. м общей площади |
|  |  |  | Объекты торгового назначения с широким ассортиментомтоваров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т. п.) |  | 1 на 2000-2500 общей площади |
|  |  |  | Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т. п.) |  | 1 на 3000-3500 общей площади |
|  |  |  | Универсальные и непродовольственные постоянные рынки |  | 1 на 30-40 кв. м общей площади |
|  |  |  | Продовольственные и сельскохозяйственные постоянные рынки |  | 1 на 1500-2000 кв. м общей площади |
|  |  |  | Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) |  | 1 на 4-5 посадочных мест |
|  |  |  | Бани |  | 1 на 2000-2500 единовременных посетителей |
|  |  |  | Ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны |  | 1 на 20-30 кв. м общей площади |
|  |  |  | Салоны ритуальных услуг |  | 1 на 50-60 кв. м общей площади |
|  |  |  | Театры, концертные залы городского значения (1 уровень комфорта) |  | 1 на 40-100 зрительских мест |
|  |  |  | Другие театры и концертные залы (2 уровень комфорта) и конференц-залы |  | 1 на 15-20 зрительских мест |
|  |  |  | Киноцентры и кинотеатры городского значения (1 уровень комфорта) |  | 1 на 100-200 зрительских мест |
|  |  |  | Другие киноцентры и кинотеатры (2 уровень комфорта) |  | 1 на 50-60 зрительских мест |
|  |  |  | Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе |  | 1 на 10-20 постоянных мест |
|  |  |  | Объекты религиозных конфессий |  | 1 на 30-50 единовременных посетителей (но не менее 5 парковочных мест на объект) |
|  |  |  | Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы |  | 1 на 10-15 единовременных посетителей |
|  |  |  | Бильярдные, боулинги |  | 1 на 8-10 единовременных посетителей |
|  |  |  | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами |  | 1 на 50-60 мест на трибунах |
|  |  |  | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы) общей площадью менее 1000 кв. м |  | 1 на 250-550 кв. м общей площади |
|  |  |  | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы) общей площадью более 1000 кв. м |  | 1 на 250-440 кв. м общей площади |
|  |  |  | Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и окружного уровней обслуживания | Тренажерные залы площадью 150-500 кв. м | 1 на 400-550 единовременных посетителей |
|  |  |  |  | ФОК с залом площадью 1000-2000 кв. м | 1 на 5-10 единовременных посетителей |
|  |  |  |  | ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000-3000 кв. м | 1 на 5-7 единовременных посетителей |
|  |  |  | Специализированные спортивные клубы и комплексы |  | 1 на 10 единовременных посетителей |
|  |  |  | Аквапарки, бассейны |  | 1 на 5-7 единовременных посетителей |
|  |  |  | Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м |  | 1 на 3-4 единовременных посетителей |
|  |  |  | Железнодорожные вокзалы |  | 1 на 5-7 пассажиров дальнего следования в час пик |
|  |  |  | Автовокзалы |  | 1 на 6-7 пассажиров в час пик |
|  |  |  | Рекреационные территории и объекты отдыха |  |  |  |
|  |  |  | Парки и пляжи в зонах отдыха |  | 15-20 на 100 единовременных посетителей |
|  |  |  | Лесопарки и заповедники |  | 7-10 на 100 единовременных посетителей |
|  |  |  | Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.), береговые базы маломерного флота |  | 10-15 на 100 единовременных посетителей |
|  |  |  | Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы |  | 3-5 на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала |
|  |  |  | Предприятия общественного питания, торговли |  | 7-10 на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м от входа в учреждение | 30 |  |  |  |
| Примечания: 1. Велостоянки и стоянки СИМ должны быть оборудованы парковочными устройствами, которые служат опорой велосипеду и позволяют закрепить его. Парковки самокатов допускается предусматривать с креплением самоката к стойке или без крепления к стойке. Парковочные устройства, велосипеды и СИМ не должны создавать препятствий для движения пешеходов. 2. Парковочные места для стандартного велосипеда (для взрослых) должны быть следующего размера: длина – 2 м, ширина – 0,65 м. Габаритные размеры парковочного места на один самокат принимают не менее 0,5 кв. м при длине парковочного места не менее 1,5 м. 3. При проектировании нового жилого дома рекомендуется предусматривать наличие мест постоянного хранения в количестве не менее 0,8 места на каждую квартиру. В существующих жилых зданиях количество мест определяется текущим спросом. Рекомендуется размещение велосипедов на место постоянного хранения в подвальных помещениях, специально отведенных помещениях в подъездах домов, велосипедных гаражах. 4. Значения расчетных показателей норматива числа парковочных мест СИМ для объектов, не указанных в таблице, следует применять согласно таблице Т.3 СП 396.1325800.2018 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.5

Объекты местного значения городского округа в области физической культуры и массового спорта

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты физкультуры и массового спорта [1, 5, 6, 7, 8] | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта, чел./1000 чел. | 122 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Устанавливается в соответствии с видом объекта физкультуры и спорта |  |  |
| Стадионы с трибунами | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов, ед. на 100 тыс. чел. | 1 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность (общественным транспортом), минут | Город Златоуст | 30 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 90 |
| Плавательные бассейны общего пользования | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов, ед. на 20 тыс. чел. | 1 |  |
|  |  | Площадь зеркала воды бассейна общего пользования, кв. м на 1000 чел. | 100 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность (общественным транспортом), минут | Город Златоуст | 30 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 90 |
| Плоскостные спортивные сооружения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов, ед. на 1000 чел. | 1,1 |  |
|  |  | Площадь территории, кв. м на чел. | 1,95 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность (общественным транспортом) физкультурно-оздоровительного комплекса, минут | Город Златоуст | 30 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 90 |
|  |  | Пешеходная доступность спортивных площадок, метров | 1000 |  |
| Спортивные залы общего пользования | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов, ед. на 1000 чел. | 0,59 |  |
|  |  | Площадь пола спортивных залов общего пользования, кв. м на 1000 чел. | 200 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, метров | 1000 |  |
| Другие объекты, включая крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д. | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов, ед. на 1000 чел. | 0,46 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность (общественным транспортом) крытого спортивного объекта с искусственным льдом, минут | Город Златоуст | 30 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 90 |
|  |  | Транспортная доступность лыжных трасс, спортивных манежей, биатлонных комплексов, спортивных баз, центров спортивной подготовки | Не нормируется |  |
| Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов, ед. на 1000 чел. | 2,27 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, метров | Приспособленные спортивные площадки | 1000 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Площадь пола зала, кв. м на 1000 чел. | 70-80 |  |
|  |  | Общая площадь, кв. м на 1000 чел. | 70-80 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Радиус обслуживания, метров | 500 |  |
| Примечания: 1. В качестве объекта спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы. 2. При расчете потребности населения в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии). 3. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры. 4. Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. 5. Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства. 6. Рекомендации для размещения на территории города Златоуст объектов спортивной инфраструктуры: - Универсальные игровые спортивные площадки (25x15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой – воркаут (8x5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола – 42x25 м и для баскетбола/волейбола 28x15 м); крытый спортивный объект с искусственным льдом; крытый плавательный бассейн, в том числе в виде многофункционального спортивного сооружения, включающего бассейн (плавательный бассейн - с ванной не менее 25 м и 6 дорожками, зал для сухого плавания – 24x12 м); универсальный игровой зал (42x24 м); тренажерный зал (10x10 м); стадион; объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом. 7. Рекомендации для размещения на территории сельских населенных пунктов объектов спортивной инфраструктуры (в зависимости от численности населения): - от 50 до 500 человек: Универсальные игровые спортивные площадки; малые спортивные площадки, в том числе для занятий воздушной силовой атлетикой (воркаут); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом; - от 500 до 5000 человек: Универсальные игровые спортивные площадки; малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой (воркаут); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте; объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |

Таблица 1.6

Объектыместного значения городского округав области образования

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значения расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество мест, ед. на 1000 чел. | 41 |  |
|  |  | Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, % | 20 |  |
|  |  | Расчетная на 1 место площадь земельного участка дошкольной образовательной организации в зависимости от ее вместимости, кв. м [1] | До 100 мест | 44 |
|  |  |  | От 100 мест | 38 |
|  |  |  | В комплексе дошкольных образовательных организаций от 500 мест | 30 |
|  |  | Расчетная площадь групповой площадки для детей ясельного возраста (на 1 место), кв. м | 7 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Радиус обслуживания, м | Город Златоуст (кроме районов малоэтажной жилой застройки) | 300 |
|  |  |  | Город Златоуст(районы малоэтажной жилой застройки) | 500 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 500 |
| Общеобразовательные организации | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество мест, ед. на 1000 чел. | 134 |  |
|  |  | Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, % | 25 |  |
|  |  | Расчетная площадь земельного участка общеобразовательной организации в зависимости от ее вместимости (на 1 место), кв. м [2] | От 40 до 400 | 55 |
|  |  |  | От 400 до 500 | 65 |
|  |  |  | От 500 до 600 | 55 |
|  |  |  | От 600 до 800 | 45 |
|  |  |  | От 800 до 1100 | 36 |
|  |  |  | От 1100 до 1500 | 23 |
|  |  |  | Свыше 2000 | 16 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Радиус обслуживания, м | Город Златоуст | 500 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 1000 |
|  |  | Транспортная доступность, мин. в одну сторону | Начальное общее образование | 15 |
|  |  |  | Основное общее и среднее образование в городе Златоуст | 50 |
|  |  |  | Основное общее и среднее образование в сельских населенных пунктах | 30 |
| Организации дополнительного образования | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество мест, ед. на 1000 чел. [3] | 2026 год | 135 |
|  |  |  | с 2027 года | 143 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 30 |  |
| Примечания: 1. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% – в условиях реконструкции объекта и в стесненных условиях; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%. 2. Размеры земельных участков общеобразовательных организаций могут быть уменьшены до 40% в условиях реконструкции, а также плотной городской застройки. 3. Количество учащихся детских музыкальных школ и школ искусств округа следует принимает не менее 2230 чел. (согласно муниципальной программе «Развитие культуры в Златоустовском городском округе») |  |  |  |  |

Таблица 1.7

Объектыместного значения городского округав области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значения расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект размещения отходов [1] | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Объем ТКО, кг (л) на чел. в год [2] | Жилые здания, оборудованные водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190-225 (900-1000) |
|  |  |  | Прочие жилые здания | 300-450 (1100-1500) |
|  |  |  | Общее количество по городу с учетом общественных зданий | 280-300 (1400-1500) |
|  |  | Смет с 1 кв. м твердых покрытий улиц, площадей и парков, кг (л) на чел. в год | 5-15 (8-20) |  |
|  |  | Площадь контейнерной площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора, кв. м./чел. | 0,03 [4] |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, м [5] | 100 |  |
| Примечания: 1. Объекты размещения отходов включают в себя контейнерные площадки для накопления ТКО и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов (специальные площадки). 2. Норма накопления жидких отходов из выгребов (при отсутствии канализации) принимается в размере 2000-3500 л на чел. в год. 3. На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 – для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления крупногабаритных отходов. 4. Показатель может быть уточнен правилами благоустройства территории муниципального образования. 5. Минимальное расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров; до территорий медицинских организаций в городе Златоуст – не менее 25 метров, в сельских населенных пунктах – не менее 15 метров |  |  |  |  |  |

Таблица 1.8

Объекты местного значения городского округа в области погребения и похоронного дела

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Организации ритуального обслуживания населения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов на городской округ, ед. | 1 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |  |
| Кладбища | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Площадь кладбища традиционного захоронения, кв.м на 1000 чел. | 0,24 |
|  |  | Площадь кладбища урновых захоронений после кремации, га на 1000 чел. | 0,02 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |  |

Таблица 1.9

Объекты местного значения городского округа в области культуры и искусства

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общедоступная библиотека | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов, ед. населенный пункт | Город Златоуст | 7 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты, с численностью населения более 100 чел. | 1[1] |
|  |  | Количество единиц хранения на 1000 чел. | 4000 |  |
|  |  | Количество читательских мест на 1000 чел. | 2 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортно-пешеходная доступность, мин. | Город Златоуст | 30 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты, с численностью населения более 100 чел. | 30 |
| Детская библиотека | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов, ед. населенный пункт | Город Златоуст | 2 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | Не нормируется |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 40 |  |
| Краеведческий музей | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов на городской округ, ед. | 1 (в городе Златоуст) |  |
|  |  | Количество выставочных объектов на 1000 чел. | 1 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 40 |  |
| Тематический музей | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов на городской округ, ед. | 1 (в городе Златоуст) |  |
|  |  | Количество выставочных объектов на 1000 чел. | 1 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 40 |  |
| Театр драматический | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов на городской округ, ед. | 1 (в городе Златоуст) |  |
|  |  | Количество посадочных мест на 1000 чел. | 5 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 40 |  |
| Концертный зал | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов на городской округ, ед. | 2 (в городе Златоуст) |  |
|  |  | Количество посадочных мест на 1000 чел. | 3,5 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 40 |  |
| Учреждение клубного типа | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов, ед. населенный пункт | Город Златоуст | 4 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты, с численностью населения более 100 чел. | 1 [2] |
|  |  | Количество посадочных мест на 1000 чел. [3] | 80 |  |
|  |  | Количество мест в танцевальных залах на 1000 чел. | 6 |  |
|  |  | Общая площадь помещений для культурно-массовой политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности, кв. м. на 1000 чел. | 50 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортно-пешеходная доступность, мин. | Город Златоуст | 30 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты, с численностью населения более 100 чел. | 30 |
| Парк культуры и отдыха | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов на городской округ, ед. | 1 (в городе Златоуст) |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 40 |  |
| Кинозал | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество мест на 1000 чел. [3] | 25 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 40 |  |
| Примечания: 1. В сельских населенных пунктах городского округа создаются филиалы центральной библиотеки или ее структурные подразделения, осуществляющие функции выдачи документов библиотечного фонда и популяризацию книги и чтения. В сельских населенных пунктах независимо от количества жителей рекомендуется использовать библиотечные пункты, нестационарные комплексы библиотечного обслуживания населения с применением библиомобилей, библиобусов и мобильных комплексов информационно-библиотечного обслуживания (КИБО). 2. В сельских населенных пунктах городского округа создаются подразделения клубной системы городского округа, учреждение клубного типа может быть заменено на обслуживание передвижным многофункциональным культурным центром. 3. В соответствии с п. 8.1.5 СП 59.13330.2020 в зрительных залах со стационарными местами должны быть предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5% общего числа зрителей, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокомментирования. 4. Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и политико-воспитательной работы для использования учащимися и населением (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м |  |  |  |  |

Таблица 1.10

Объекты местного значения городского округа в области деятельности органов местного самоуправления

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Административное здание органа местного самоуправления | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов на городской округ, ед. | 1 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |  |

Таблица 1.11

Объекты местного значения городского округа в области организации архивного дела

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный архив | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов на городской округ, ед. | 1 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |  |

Таблица 1.12

Объекты местного значения городского округа в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Сооружения инженерной защиты от опасных геологических процессов (в том числе берегоукрепительные сооружения) | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Охват территории постоянного проживания населения (территории жилых зон), % | 95 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |  |
| Сооружения инженерной защиты от затопления и подтопления | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Охват территории постоянного проживания населения (территории жилых зон) от 5% паводка, % | 80 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |  |

Таблица 1.13

Объектыместного значения городского округав области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты торговли | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество стационарных торговых объектов, ед. на городской округ | Всего | 470 |
|  |  |  | В том числе торговые объекты по продаже продовольственных товаров | 211 |
|  |  | Количество нестационарных торговых объектов, ед. на городскойокруг | 97 |  |  |
|  |  | Количество мест проведения ярмарок и (или) рынков, ед. на городскойокруг | 6 |  |  |
|  |  | Количество торговых объектов по продаже периодической печатной продукции, ед. на городскойокруг | 73 |  |  |
|  |  | Площадь торговых объектов (киосков, павильонов, магазинов, торговых центров, торговых комплексов, розничных рынков), кв. м торговой площади на 1000 чел. | Всего, в том числе: | 486,6 |
|  |  |  | Торговые объекты по продаже продовольственных товаров | 148,5 |
|  |  |  | Торговые объекты по продаже непродовольственных товаров | 338,1 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, метров | Город Златоуст при застройке от трех этажей и выше | 500 |
|  |  |  | Город Златоустпри одно-, двухэтажной застройке | 800 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 2000 |
| Объекты общественного питания | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество посадочных мест на 1 тыс. чел. | Город Златоуст | 40 (8) [1] |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 40 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, метров | Город Златоустпри застройке от трех этажей и выше | 500 |
|  |  |  | Город Златоустпри одно-, двухэтажной застройке | 800 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 2000 |
| Объекты бытового обслуживания | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество рабочих мест на 1 тыс. чел. | Город Златоуст | 9 (2) [1] |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 7 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, метров | Город Златоустпри застройке от трех этажей и выше | 500 |
|  |  |  | Город Златоустпри одно-, двухэтажной застройке | 800 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 2000 |
| Примечание: 1. В скобках приведены нормативы расчета предприятий общественного питания и бытового обслуживания для размещения в микрорайоне или жилом районе |  |  |  |  |  |

Таблица 1.14

Объекты местного значения городского округа в области озеленения и благоустройства территории

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значения расчетного показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Озелененные территории общего пользования | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Площадь территории, кв. м/чел. | Город Златоуст | Общегородские | 10 |
|  |  |  |  | Жилых районов | 6 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 12 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | Городские парки | 30 |  |
|  |  |  | Районные парки | 20 |  |
|  |  | Пешеходная доступность, метров | Многоэтажная и среднеэтажная застройка | 400 |  |
|  |  |  | Малоэтажная застройка | 800 |  |
| Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой для жилых многоквартирных домов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Площадь территории, кв. м/чел. | Площадки для игр детей | 0,4-0,7 |  |
|  |  |  | Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1-0,2 |  |
|  |  |  | Площадки для занятия физкультурой | 0,5-0,7 |  |
|  |  | Площадь территории, кв. м | Площадки для выгула собак | 400-600 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, метров | Площадки для игр детей | 100 |  |
|  |  |  | Площадки для отдыха взрослого населения | 100 |  |
|  |  |  | Площадки для занятия физкультурой | 800 |  |
|  |  |  | Площадки для выгула собак | 400 |  |
| Примечания: 1. В общем балансе территорий парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%. 2. Требования к благоустройству территорий площадок могут быть дополнены с учетом правил благоустройства территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.15

Объекты местного значения городского округа в области жилищного строительства

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный жилой фонд | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, кв. м общей площади жилых помещений на человека | В соответствии с нормативными актами органов местного самоуправления |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |  |
| Примечание: 1. Параметры застройки жилых зон, параметры элементов планировочной структуры следует принимать в соответствии с разделом V РНГП Челябинской области |  |  |  |

Таблица 1.16

Объекты местного значения городского округа в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подразделения пожарной охраны | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов, ед. | По расчету в соответствии с СП 11.13130.2009 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Время прибытия, мин. | Город Златоуст | 10 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 20 |
| Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество сторон здания для подъезда, ед. | В соответствии с СП 4.13130.2013 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Максимальная протяженность тупикового проезда, м | 150 |  |
| Примечания: 1. В жилых зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3 не допускается размещать магазины по продаже мебели, синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел. 2. Ширина проездов для пожарных автомобилей в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее: 3,5 м – при высоте зданий или сооружений до 13 м включительно; 4,2 м – при высоте зданий или сооружений от 13 м до 46 м включительно; 6 м – при высоте зданий или сооружений более 46 м в соответствии с СП 4.13130.2013 (п. 8.1.4 и п. 8.2.3) |  |  |  |  |

Таблица 1.17

Объектыместного значения городского округав области охраны порядка

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участковые пункты полиции | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов на, ед. | 1 на административный участок [1] |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Радиус обслуживания, км | Город Златоуст | 1,5 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | Не нормируется |
| Примечание: 1. Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД России: в городе – исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований, в сельской местности – в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов. Рекомендуется размещать 1 участковый пункт полиции на 1-3 участковых уполномоченных полиции (из расчета 1 участковый уполномоченный полиции на 2,8-3,0 тыс. человек постоянно проживающего населения), но не менее одного участкового пункта полиции на один населенный пункт с численностью населения от 1 тыс. человек |  |  |  |  |  |

Таблица 1.18

Объекты в области почтовой связи

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отделения почтовой связи | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов, ед. | Город Златоуст | 1 на 6-10 тыс. чел. |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 1 на 5 тыс. чел. |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Радиус обслуживания, км | Город Златоуст | 1,5 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 10 |

  - Расчетные показатели планировочной организации территории

Селитебная территория формируется с учетом взаимоувязанного размещения жилых, общественно-деловых зон, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озеленения и других территорий общего пользования для создания жилой среды, отвечающей современным социальным, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям.

Плотность застройки жилых, общественно-деловых и смешанных зон следует принимать с учетом установленного зонирования территории, типа и этажности застройки, дифференциации территории по градостроительной ценности, состояния окружающей среды, природно-климатических и других местных условий.

Основными показателями плотности застройки являются:

- коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади микрорайона (квартала);

- коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади микрорайона (квартала).

Максимальные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории микрорайонов (кварталов) жилых, общественно-деловых и смешанных зон города Златоуст приведены в таблице 1.19.

Таблица 1.19

Показатели плотности застройки территориальных зон

| Территориальные зоны | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- |
| Жилая |  |  |
| Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами | 0,4 | 1,2 |
| То же, реконструируемая | 0,6 | 1,6 |
| Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности | 0,4 | 0,8 |
| Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками | 0,3 | 0,6 |
| Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 0,2 | 0,4 |
| Общественно-деловая |  |  |
| Многофункциональная застройка | 1,0 | 3,0 |
| Специализированная общественная застройка | 0,8 | 2,4 |
| Производственная |  |  |
| Промышленная | 0,8 | 2,4 |
| Научно-производственная (без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон) | 0,6 | 1,0 |
| Коммунально-складская | 0,6 | 1,8 |
| Примечания: 1. Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и плотности застройки приведены для территории микрорайона (квартала) (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства. Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной застройки, включающей в себя один или несколько объектов. 2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, стоянок автомобилей и другие виды благоустройства. 3. Границами кварталов, микрорайонов являются красные линии. 4. При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по расчету объем учреждений, организаций и предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталах населения. Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах учреждения обслуживания при соблюдении нормативных радиусов их доступности (кроме дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций начального общего образования). В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30% при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм с учетом раздела 15 СП 42.13330.2016 |  |  |

Показатели застройки земельного участка в жилых зонах города Златоуст представлены в таблице 1.20.

Таблица 1.20

Показатели застройки земельного участка в жилых зонах города Златоуст

| Территориальные зоны | Плотность застройки земельного участка в жилом квартале, % |  | Места для хранения легковых автомобилей, минимальный % от площади земельного участка | Площадь зеленых насаждений, минимальный % от площади земельного участка | Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой для жилых многоквартирных домов, минимальный % от площади земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальная | Максимальная |  |  |  |
| Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 27,5 | 46 | 10 | 4,5 | 1,5 |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 13,5 | 32 | 8 | 3 | 1 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 2,5 | 16 | не устанавливается | не устанавливается | не устанавливается |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2,5 | 16 | не устанавливается | не устанавливается | не устанавливается |
| Примечания: 1. Минимальное количество машино-мест на 1 квартиру многоквартирного жилого дома (в зависимости от уровня комфортности МКД) определяется в соответствии с таблицей 1.3 МНГП. 2. Минимальная обеспеченность зелеными насаждениями на придомовой территории принимается в размере 3 кв. м на чел. При недостатке площади для размещения в полном объемеобязательных элементов благоустройства на приватной придомовойтерритории допускается их размещение на территории общего пользования сучетом пешеходной доступности от входных групп зданий до данныхобъектов не более 100 м. 3. Минимальная обеспеченность площадками различного функционального назначения определяется в соответствии с таблицей 1.14 МНГП |  |  |  |  |  |

Расстояние между жилыми домами следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и бытовых разрывов.

Таблица 1.21

Минимальное расстояние между жилыми домами

| Высота дома (количество этажей) | Расстояние между длинными сторонами зданий (не менее), м | Расстояние между длинными сторонами и торцами зданий с окнами из жилых комнат (не менее), м |
| --- | --- | --- |
| 2-3 | 15 | 10 |
| 4 и более | 20 |  |

Расстояния от окон жилых помещений в зоне индивидуальной жилой застройки до стен дома и хозяйственных построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на соседнем участке (не менее) – 6 метров.

Расстояния от окон жилого здания до построек для содержания скота и птицы принимается по таблице 1.22.

Таблица 1.22

Минимальное расстояние от окон жилого здания до построек для содержания скота и птицы

| Количество блоков для содержания скота и птицы | Единица измерения | Расстояние до окон жилого здания (не менее) |
| --- | --- | --- |
| Одиночные, двойные | м | 15 |
| до 8 блоков | м | 25 |
| св. 8 до 30 блоков | м | 50 |
| св. 30 блоков | м | 100 |
| Примечание: 1. Размещаемые в пределах территории жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая |  |  |

Площадь застройки сблокированных хозяйственных построек для содержания скота - не более 800 кв. метров.

Расстояние до границ соседнего участка от построек, стволов деревьев и кустарников:

- от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома – 3 м;

- от построек для содержания скота и птицы – 4 м;

- от бани, гаража и других построек – 1 м;

- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;

- от стволов среднерослых деревьев – 2 м;

- от кустарника – 1 м.

Расстояние до красной линии от построек на приусадебном земельном участке принимается по таблице 1.23.

Таблица 1.23

Минимальное расстояние до красной линии от построек на приусадебном земельном участке

| Объект | Расстояние от красной линии (не менее) |  |
| --- | --- | --- |
|  | улиц | проездов |
| от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома | 5 | 3 |
| от хозяйственных построек | 5 | 5 |
| Примечание: 1. Допускается строительство гаража без отступа от красной линии улицы при ширине улицы в красных линиях не менее 15 метров |  |  |  |

Предельная высота от уровня земли зданий, строений, сооружений для всех вспомогательных строений, в том числе гаражей:

- до верха плоской кровли – не более 4 м;

- до конька скатной кровли – не более 7 м.

  - Приложения к основной части

    - Перечень нормативно-правовых актов и иных документов

Федеральные законы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 31.07.2025).

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 20.03.2025).

- Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 31.07.2025).

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 25.12.2023).

Иные нормативные акты Российской Федерации

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1429 «Об утверждении Правил территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества «Почта России».

- Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» (ред. от 08.08.2016).

- Приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» (ред. от 14.04.2020).

- Приказ Минцифры России от 26.10.2020 № 538 «Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества «Почта России».

- Приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

- Приказ Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

- Распоряжение Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

Нормативные акты Челябинской области

- Закон Челябинской области от 09.11.2020 № 245-ЗО «О документах территориального планирования муниципальных образований Челябинской области» (ред. от 06.05.2024).

- Закон Челябинской области от 26.08.2004 № 258-ЗО «О статусе и границах Златоустовского городского округа Челябинской области» (ред. от 16.09.2025).

- Приказ Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 29.10.2020 № 268 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Челябинской области» (ред. от 15.03.2023).

- Постановление Правительства Челябинской области от 31.07.2023 № 412-П «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Челябинской области» (ред. от 25.12.2024).

Нормативные акты Златоустовского городского округа Челябинской области

- Устав Златоустовского городского округа Челябинской области (принят решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа Челябинской области от 23.06.2005 № 10-ЗГО, ред. от 27.02.2025).

- Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 05.07.2013 г. № 28-ЗГО «Об утверждении Стратегии и Комплексной программы социально-экономического развития Златоустовского городского округа до 2030 года» (ред. от 02.05.2024).

- Постановление Администрации Златоустовского городского округа Челябинской области от 17.11.2023 № 427-П/АДМ «Об утверждении муниципальной Программы Златоустовского городского округа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа» (в ред. от 17.09.2025).

- Постановление администрации Златоустовского городского округа от 18.11.2022 № 507-П/АДМ«Об утверждении муниципальной программы Златоустовского городского округа «Развитие образования и молодежной политики Златоустовского городского округа» (в ред. от 14.03.2025).

- Постановление Администрации Златоустовского городского округа от 18.11.2022 № 503-П/АДМ «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Златоустовском городском округе» (ред. от 04.09.2025).

Своды правил по проектированию и строительству

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288, ред. от 27.06.2023).

- СП 11.13130.2009 «Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 181, ред. от 09.12.2010).

- СП 31.13330.2021 «Свод правил. СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр, ред. от 26.12.2024).

- СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр, ред. от 17.01.2025).

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 08.07.2003 № 32).

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 09.06.2022).

- СП 50.13330.2024 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 15.05.2024 № 327/пр).

- СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр, ред. от 27.12.2024).

- СП 140.13330.2024 «Свод правил. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 26.12.2024 № 928/пр).

- СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования» (утв. приказом Минстроя России от 01.08.2018 № 474/пр, ред. от 26.12.2024).

- СП 476.1325800.2020 «Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.01.2020 № 33/пр).

- СП 531.1325800.2024 «Свод правил. Градостроительство. Модели городской среды. Общие положения» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 18.01.2024 № 25/пр).

Иные документы

- ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».

- Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации (согласованы Минтрансом России 24.07.2018).

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, ред. от 30.08.2024).

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3, ред. от 25.06.2025).

    - Список терминов и определений, применяемых в нормативах градостроительного проектирования

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Берегозащитное (берегоукрепительное) сооружение – гидротехническое сооружение для защиты берега от размыва и разрушения.

Велокоммуникации – коммуникации в виде велосипедных дорожек или велосипедных полос, предназначенные для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.

Велосипедная дорожка (далее также – велодорожка) – обособленная дорога, расположенная вне проезжей части непосредственно возле тротуара или возле проезжей части, с отделением движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, от тротуара и (или) проезжей части, в том числе с помощью технических средств организации дорожного движения, элементов благоустройства, либо изолированная дорога, расположенная вне проезжей части и тротуара, предназначенная только для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.

Велосипедная полоса – полоса, выделенная на проезжей части дороги или улицы разметкой и предназначенная исключительно для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства.

Градостроительная документация (документы градостроительного проектирования) – документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории.

Дошкольная образовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Красная линия – линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.

Места хранения автомобилей – места для пребывания автотранспортных средств на специально отведенных местах, таких как парковки, машино-места.

Машино-место – предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке.

Микрорайон (квартал) – планировочная единица застройки в границах красных линий, ограниченная магистральными или жилыми улицами.

Нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.

Общеобразовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.

Озелененные территории – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садовые комплексы и объекты - сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.

Озелененные территории общего пользования – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, находящиеся в составе рекреационных зон, используемые для отдыха граждан и туризма, в границах населенного пункта.

Парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка.

Средство индивидуальной мобильности (СИМ) – это транспортное средство, имеющее одно или несколько колёс (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и иные аналогичные средства).

Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.

    - Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования Златоустовского городского округаЧелябинской области применяются следующие сокращения:

МГН – маломобильные группы населения;

МКД – многоквартирный дом;

МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования;

РНГП Челябинской области – региональныенормативы градостроительного проектирования Челябинской области;

СИМ – средство индивидуальной мобильности;

ТКО – твердые коммунальные отходы;

ФОК – физкультурно-оздоровительный комплекс.

.

- Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части

  - Результаты анализа территориальных особенностейЗлатоустовского городскогоокругаЧелябинской области, влияющих на установление расчетных показателей

В соответствии с частью 5 статьи 29.4 Градостроительного кодекса РФ подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;

2) стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по ее реализации (при наличии);

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Таким образом, установление расчетных показателей в МНГП городского округа необходимо выполнять с учетом территориальных особенностей Златоустовского городского округа, выраженных в социально-демографических, инфраструктурных, экономических и иных аспектах.

    - Анализ социально-демографического состава и плотности населения на территории городскогоокруга

Златоустовский городской округ расположен в Челябинской области в 110 км к западу от областного центра и занимает территорию площадью 1895 кв. км.

Границы Златоустовского городского округа и его статус как городского округа установлены законом Челябинской области от 26.08.2004 № 258-ЗО «О статусе и границах Златоустовского городского округа Челябинской области» (ред. от 16.09.2025).

В состав территории Златоустовского городского округа город Златоуст и 10 сельских населенных пунктов.

1) посёлок Ай, железнодорожная станция;

2) село Веселовка;

3) село Куваши;

4) посёлок Плотинка;

5) посёлок Салган;

6) посёлок Таганай, остановочный пункт;

7) посёлок Тайнак;

8) посёлок Тундуш, железнодорожная станция;

9) посёлок Центральный;

10) посёлок Южный.

Административным центром Златоустовского городского округа является город Златоуст.

ХарактеристикаЗлатоустовского городского округаЧелябинской области представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Характеристика Златоустовского городского округаЧелябинской области (по данным статистики на начало 2025 года)

| Муниципальное образование | Административный центр | Количество населенных пунктов | Численность населения, чел. | Площадь, кв. км | Плотность населения, чел./кв. км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Златоустовский городской округ | Город Златоуст | 11 | 158975 | 1895 | 83,9 |

Численность населения Златоустовского городского округа на начало 2025 года составляла158975 чел. в том числе численность городского населения 157244 чел., численность сельского населения 1731 чел.

Согласно таблице 4.1 СП 42.13330.2016 город Златоуст является большим городом (численность населения от 100 до 250 тыс. чел.).

Плотность населенияЗлатоустовского городского округа на начало 2025 года составляла 83,9 чел. на кв. км.

Численность населения Златоустовского городского округа характеризуется сокращением (рисунок 2.1). С начала 2020 года по начало 2025 года сокращение численности населения муниципального образования составило 7008 чел. или 4,2%.

Рисунок 2.1. Динамика численности населения Златоустовского городского округаЧелябинской областив 2020-2025 гг. (данные на начало года)

Возрастная структура населения Златоустовского городского округа Челябинской области на начало 2024 года отражена в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Возрастная структура населения Златоустовского городского округа Челябинской области (по данным статистики на начало 2024 года)

| Возраст | Городское население | Сельское население | Всего | Возраст | Городское население | Сельское население | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1020 | 12 | 1032 | 35-39 | 12694 | 107 | 12801 |
| 1-4 | 4644 | 56 | 4700 | 40-44 | 12136 | 101 | 12237 |
| 5-6 | 3024 | 36 | 3060 | 45-49 | 11843 | 124 | 11967 |
| 7 | 1787 | 13 | 1800 | 50-54 | 10529 | 139 | 10668 |
| 8-13 | 12353 | 139 | 12492 | 55-59 | 9063 | 136 | 9199 |
| 14-15 | 4157 | 45 | 4202 | 60-64 | 10808 | 166 | 10974 |
| 16-17 | 3866 | 49 | 3915 | 65-69 | 10433 | 140 | 10573 |
| 18 | 1845 | 20 | 1865 | 70 и старше | 21155 | 220 | 21375 |
| 19 | 1791 | 17 | 1808 | моложе трудоспособного возраста | 26985 | 301 | 27286 |
| 20-24 | 7401 | 98 | 7499 | трудоспособный возраст | 89810 | 960 | 90770 |
| 25-29 | 7548 | 89 | 7637 | старше трудоспособного возраста | 41802 | 509 | 42311 |
| 30-34 | 10500 | 63 | 10563 | Всего | 158597 | 1770 | 160367 |

Возрастная структура населения Златоустовского городского округа характеризуется превышением в общей численности населения Златоустовского городского округа доли населения старше трудоспособного возраста над долей населения моложе трудоспособного возраста (26% и 17% соответственно), что свидетельствует о регрессивном типе структуры населения.

    - Стратегия социально-экономического развития Златоустовского городского округа и план мероприятий по ее реализации

Основным документом комплексного социально-экономического развития Златоустовского городского округа является Стратегия и Комплексная программа социально-экономического развития Златоустовского городского округа до 2030 года (далее – Стратегия развития Златоустовского городского округа до 2030 года, Стратегия), утвержденная решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 05.07.2013 г. № 28-ЗГО (ред. от 02.05.2024).

В Стратегии определен ключевой ориентирразвития округа в форме «видения» (взгляда в будущее на долгосрочную перспективу):Златоуст – город комфортного проживания, семейного благополучия, экологическойчистоты; столица Горного Урала; город зимних видов спорта; центр туризма и медицины; центр промышленно-художественных ремесел.

Стратегия развития Златоустовского городского округа предполагает движение от повышения качества жизни к созданию привлекательной инвестиционной среды, открытию новых рабочих мест и результирующему улучшению ключевых социальных показателей (от социальных результатов к экономическим и затем опять к социальным). Основополагающей целью Стратегии является достижение устойчивого экономического роста и повышение качества жизни населения Златоустовского городского округа.

Ключевые цели Стратегии развития Златоустовского городского округа до 2030 года:

1. Повышение эффективности муниципального управления для кардинального улучшения деятельности Администрации Златоустовского городского округа и повышение роста социально-экономического развития и конкурентоспособности Златоустовского городского округа.

2. Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области.

3. Развитие в Златоустовском городском округе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров.

4. Предоставление равных возможностей для получения гражданами качественного образования всех видов и уровней.

5. Сохранение и развитие культурного потенциала Златоустовского городского округа.

6. Развитие архивного дела на территории Златоустовского городского округа.

7. Развитие физического воспитания населения, популяризация спорта и приобщение жителей Златоустовского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

8. Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Златоустовского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

9. Повышение уровня и качества жизни населения Златоустовского городского округа, нуждающегося в социальной защите.

10. Обеспечение развития строительной отрасли.

11. Повышение доступности жилья для жителей Златоустовского городского округа.

12. Создание благоприятных и комфортных условий проживания населения Златоустовского городского округа.

13. Создание благоприятной среды для безопасных и комфортных условий проживания населения Златоустовского городского округа.

14. Обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети Златоустовского городского округа.

15. Комплексное обеспечение безопасности населения Златоустовского городского округа.

16. Обеспечение экологической безопасности и комфортности среды проживания населения Златоустовского городского округа.

17. Формирование системы профилактики правонарушений в Златоустовском городском округе.

18. Создание условий для эффективного развития системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

19. Формирование условий для комплексной антитеррористической защищенности в округе и минимизация проявлений экстремизма.

20. Повышение качества и комфорта городской среды на территории Златоустовского городского округа.

21. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Златоустовского городского округа, повышение качества управления муниципальными финансами.

22. Создание условий для экономически эффективного управления муниципальным имуществом, оказание имущественной поддержки субъектом малого и среднего предпринимательства.

23. Создание условий для повышения эффективности распоряжения земельными участниками и обеспечение прав граждан и юридических лиц при предоставлении земельных участков на территории Златоустовского городского округа.

24. Создание комфортных условий для проживания жителей Златоустовского городского округа, постоянное повышение уровня и качества жизни населения городского округа посредством капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов инфраструктуры и социально-культурного назначения.

25. Создание условий для сохранения, эффективного использования объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Златоустовского городского округа, и охрана объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории Златоустовского городского округа.

26. Создание партнерской модели взаимодействия Администрации Златоустовского городского округа, субъектов предпринимательской деятельности, эффективное взаимодействие с гражданами.

Цели Стратегии осуществляется реализуются посредством муниципальных программ развития.

На территории Златоустовского городского округа реализуются мероприятия муниципальных программ:

1) «Совершенствование муниципального управления»;

2) «Развитие образования и молодежной политики Златоустовского городского округа»;

3) «Развитие культуры в Златоустовском городском округе»;

4) «Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе»;

5) «Социальная защита населения Златоустовского городского округа»;

6) «Обеспечение качественным жильем населения Златоустовского городского округа»;

7) «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа»;

8) «Защита населения Златоустовского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей»;

9) «Охрана окружающей среды в Златоустовском городском округе»;

10) «Профилактика правонарушений и противодействие терроризму в Златоустовском городском округе»;

11) «Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа»;

12) «Управление муниципальными финансами и обеспечение сбалансированности бюджета Златоустовского городского округа»;

13) «Управление муниципальным имуществом»;

14) «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов собственности Златоустовского городского округа»;

15) «Сохранение, использование объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, и охрана объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории Златоустовского городского округа»;

16) «Реализация инициативных проектов в Златоустовском городском округе».

Основные показатели муниципальных программ Златоустовского городского округа и прогноза социально-экономического развития Златоустовского городского округа на 2025-2027 годы, влияющие на установление показателей местных нормативов градостроительного проектирования, представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Основные показатели развития Златоустовского городского округа, влияющие на установление показателей МНГП

| Наименование показателя | Единица измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая численность постоянного населения (базовый вариант) | тыс. чел. | 158,3 | 157,3 | 155,8 |
| Ежегодный прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | км | 6,72 | 3,0 | 3,1 |
| Охват детей от 1 до 7 лет дошкольным образованием | % | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| Удельный вес коррекционных и комбинированных групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в общем числе групп дошкольных образовательных учреждений | % | 60 | 60 | 60 |
| Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста | % | 99 | 99 | 99 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях дополнительного образования детей, в общей численности детей этой возрастной группы | % | 80 | 85 | 90 |
| Доля граждан Златоустовского городского округа в возрасте 6-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории Златоустовского городского округа | % | 60,7 | 62,45 | 64,38 |
| Количество учащихся детских музыкальных школ и школ искусств округа | чел. | 2230 | 2230 | 2230 |
| Количество экземпляров книжного фонда и периодических изданий библиотечных фондов | ед. | 673051 | 673051 | 673051 |

    - Виды объектов местного значения городского округа, для которых разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования

В соответствии с частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса РФ нормативы градостроительного проектирования городского округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа населения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

Перечень объектов местного значения Златоустовского городского округа для целей настоящих МНГП подготовлен на основании:

- статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- статьи16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ);

- Устава Златоустовского городского округаЧелябинской области.

В качестве базового перечня видов объектов местного значения, в отношении которых разрабатываются Местные нормативы градостроительного проектирования Златоустовского городского округа, принят перечень видов объектов местного значения городского округа, отнесенных к таковым пунктом 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения городского округа;

Объекты здравоохранения не являются объектами местного значения городского округа, относятся к объектам регионального значения. Расчетные показатели для данных объектов устанавливаются в региональных нормативах градостроительного проектирования Челябинской области.

Иные области в связи с решением вопросов местного значения городского округаопределялись в соответствии с Уставом Златоустовского городского округаЧелябинской области.

  - Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Таблица 2.4

Объектыместного значения городского округав электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты электропотребления | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Объем электропотребления принят в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016 и таблицей 17 РНГП Челябинской области, с учетом дифференциации городского населенного пунктаЗлатоустовского городского округа – города Златоуст, который по численности населения относится к большим городам |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты теплоснабжения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания принят в соответствии с таблицами 14 и 15 СП 50.13330.2024 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты газоснабжения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Объем газопотребления принят в соответствии с пунктом 3.12 СП 42-101-2003 и пунктом 99 РНГП Челябинской области |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты водоснабжения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Норматив обеспеченности объектами водоснабжения принят не менее 109,5 куб. м на 1 человека в год в соответствии с пунктом 88 РНГП Челябинской области |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты водоотведения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Объем водоотведения принят в соответствии с пунктом 5.1.1 СП 32.13330.2018, пунктом 88 РНГП Челябинской области в размере 100% водопотребления: не менее 109,5 куб. м на чел. в год |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.5

Объекты местного значения городского округа в области автомобильных дорог местного значения (в том числе велокоммуникаций) и транспорта

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения городского округа | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Плотность автомобильных дорог местного значения принята в размере 0,21 км/кв. км с учетом текущей обеспеченности. Расчет: Протяженность автомобильных дорог местного значения городского округа на конец 2024 года 401,1 км (по данным Росстата). Площадь Златоустовского городского округа 1895кв. км. 401,1/1895=0,21 км/кв. км Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения определена расчетным путем. Согласно муниципальной программе Златоустовского городского округа «Обеспечение качественными услугами жилищ-но-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа», утвержденной постановлением Администрации Златоустовского городского округа Челябинской области от 17.11.2023 № 427-П/АДМ (в ред. от 17.09.2025) на начало 2025 года 354,46 километра автомобильных дорог, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечают нормативным требованиям. Согласно целевым показателям данной программы ежегодный прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, планируется в размере 6,72 км в 2025 году, 3,0 км в 2026 году, 3,1 км в 2027 году. Таким образом, минимальная обеспеченность автомобильными дорогами, отвечающими нормативным требования, принимается в размере планового показателя 2027 года: (354,46+6,72+3,0+3,1)/401,1*100%=91,6% |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |
| Велокоммуникации (велосипедные дорожки и велосипедные полосы) | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Велокоммуникации включают велосипедные дорожки и велосипедные полосы. Основныепоказатели по организации велокоммуникаций в Златоустовском городском округе приняты согласно пункту 84 РНГП Челябинской области. Остальные параметры велосипедных дорожек и велосипедных полосследует принимать в соответствии с требованиями таблицы 4 ГОСТ 33150-2014, раздела 9 СП 396.1325800.2018 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |
| Общественный пассажирский транспорт | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях принята 1,5 км/кв. км согласно пункту 70 РНГП Челябинской области. Максимальное расстояние между остановками принято в соответствии с пунктом 11.25 СП 42.13330.2016 и пунктом 72 РНГП Челябинской области |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность до остановочных пунктов в городе Златоуст для различных зон принята согласно пункту 11.24 СП 42.13330.2016 и пункту 71 РНГП Челябинской области. Пешеходная доступность остановочных пунктов в сельских населенных пунктах не нормируется |
| Автозаправочные станции | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Одна топливораздаточная колонка на 1000 транспортных средств принята согласно пункту 78 РНГП Челябинской области |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |
| Станции технического обслуживания | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Один пост на 200 транспортных средств принят согласно пункту 77 РНГП Челябинской области |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.6

Объекты местного значения городского округа в области обеспечения объектами хранения и парковки транспортных средств

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Места для хранения легковых автомобилей в жилых зонах | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Нормы расчета мест для хранения легковых автомобилей в жилых зонах приняты в соответствии с пунктом 76 РНГП Челябинской области |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность мест для хранения легковых автомобилей населения принята согласно пункту 76 РНГП Челябинской области |
| Парковки легковых автомобилей в зонах общественно-деловой застройки | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест на расчетную единицу принято согласно таблице 13 РНГП Челябинской области |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность принята в соответствии с пунктом 80-1 РНГП Челябинской области |
| Парковки легковых автомобилей, размещаемые на рекреационных территориях, около объектов отдыха | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест на расчетную единицу принято согласно таблице 13 РНГП Челябинской области |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность принята в соответствии с пунктом 80-1 РНГП Челябинской области, а также примечанием 1 к таблице 13 РНГП Челябинской области |
| Парковки электромобилей и гибридных автомобилей | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество машино-мест для парковки электромобилей и гибридных автомобилей устанавливается в процентах от общего количества парковок в соответствии с Методическими рекомендациями по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации, утвержденных распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 25.05.2022 № АК-131-р, с учетом расчетного коэффициента на соответствующий год и коэффициента корректирования для Челябинской области 0,85 (умеренно холодный климатический район) |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Устанавливается по показателю максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов соответствующего назначения |
| Парковки транспортных средств, управляемых инвалидами или переводящих инвалидов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Удельный показатель (доля) мест для транспорта инвалидов установлен в соответствии с пунктом 5.2.1 СП 59.13330.2020 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность установлена в соответствии с5.2.2 СП 59.13330.2020,пунктом 79 РНГП Челябинской области |

Таблица 2.7

Объекты местного значения городского округа в области размещения парковок для велосипедов и СИМ

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Парковки для велосипедов (велопарковки) | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Количество парковочных мест на расчетную единицу принято согласно таблице 2.4 приложения 2 Методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требований к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации (согласованы Министерством транспорта Российской Федерации 24 июля 2018 года) |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность принята в соответствии с пунктом 4.8 приложения 2 Методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требований к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации (согласованы Министерством транспорта Российской Федерации 24 июля 2018 года) |
| Парковки для средств индивидуальной мобильности | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Количество парковочных мест на расчетную единицу принято согласно таблице Т.3 СП 396.1325800.2018 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность парковок СИМ принята аналогично доступности велопарковок |

Таблица 2.8

Объекты местного значения городского округа в области физической культуры и массового спорта

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты физической культуры спорта (всего) | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта в 122 чел. на 1000 чел. в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244. При расчете потребности населения в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии). |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Устанавливается в соответствии с видом объекта физкультуры и спорта |
| Стадионы с трибунами | Минимально допустимый уровень обеспеченности | В соответствии с приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» (далее – приказ Минспорта России от 19.08.2021 № 649): норма обеспеченности населения стадионами: 1 стадион с трибунами на 100 000 населения; рекомендованные категории населенных пунктов для размещения стадионов – от 5000 и выше человек |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность (общественным транспортом) 30 минут для города Златоуст и 90 минут для сельских населенных пунктов принята в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649 |
| Плавательный бассейн общего пользования | Минимально допустимый уровень обеспеченности | В соответствии с приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649: норма обеспеченности населения бассейнами: 5 объектов на 100 000 населения или 1объект на 20000 чел.; рекомендованные категории населенных пунктов для размещения бассейна с ванной не менее 25 м и 6 дорожками– от 5000 и выше человек. В соответствии с приложением 2 РНГП Челябинской области принимается показатель обеспеченности бассейнами общего пользования для муниципальных образований с численностью населения от 100 тыс. чел. – не менее 100 кв. м зеркала воды на 1000 чел. |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность (общественным транспортом) 30 минут для города Златоуст и 90 минут для сельских населенных пунктов принята в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649 |
| Плоскостные спортивные сооружения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | В соответствии с приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649: норма обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями: 110 объектов на 100 000 населения или 1,1 объектов на 1000 чел.; рекомендованные категории населенных пунктов для размещения плоскостных спортсооружений – от 50 и выше человек. Площадь территории плоскостных спортивных сооружений 1,95 кв. м на чел. принята в соответствии с приложением 2 РНГП Челябинской области(или 1,95 тыс. кв. м на 1000 чел.) |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность (общественным транспортом) физкультурно-спортивного комплекса 30 минут для города Златоуст и 90 минут для сельских населенных пунктов, пешеходная доступность спортивных площадок 1000 метров приняты в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649 |
| Спортивные залы общего пользования | Минимально допустимый уровень обеспеченности | В соответствии с приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649: норма обеспеченности населения спортивными залами: 59 объектов на 100 000 населения или 0,59 объектов на 1000 чел.; рекомендованные категории населенных пунктов для размещения спортивных залов – от 500 и выше человек. В соответствии с приложением 2 РНГП Челябинской области норма обеспеченности спортивными залами общего пользования для муниципальных образований с численностью населения от 100 тыс. чел. – не менее 200 кв. м площади пола на 1000 чел. |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность 1000 метров принята в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649 |
| Другие объекты, включая крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д. | Минимально допустимый уровень обеспеченности | В соответствии с приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649: норма обеспеченности населения другими объектами (крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д.): 46 объектов на 100 000 населения или 0,46 объектов на 1000 чел. |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность (общественным транспортом) крытого спортивного объекта с искусственным льдом30 минут для города Златоуст и 90 минут для сельских населенных пунктов принята в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649. Для объектов спортивной инфраструктуры: лыжные трассы, спортивные манежи, биатлонные комплексы, спортивные базы, центры спортивной подготовки, в том числе по водным видам спорта (гребные комплексы) нормативы транспортной доступности не устанавливаются |
| Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки | Минимально допустимый уровень обеспеченности | В соответствии с приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649: норма обеспеченности населения объектами городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленными для занятий физической культурой и спортом: 227 объектов на 100 000 населения или 2,27 объектов на 1000 чел. |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступностьприспособленных спортивных площадок 1000 метров принята в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Общая площадь помещений и площадь пола зала 70-80 кв. м на 1000 чел. приняты согласно приложению 2 РНГП Челябинской области |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Радиус обслуживания помещений для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне 500 м принят согласно таблице 4 РНГП Челябинской области |

Таблица 2.9

Объектыместного значения городского округав области образования

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Показатель обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях принимается по расчету. Согласно показателям муниципальной программы Златоустовского городского округа «Развитие образования и молодежной политики Златоустовского городского округа», утвержденной постановлением администрации Златоустовского городского округа от 18.11.2022 № 507-П/АДМ (в ред. от 14.03.2025) (далее – программа Развития образования и молодежной политики ЗГО)охват детей от 1 до 7 лет дошкольным образованием принимается в размере85%. Расчет: Численность детей возраста 1-7 лет(возраст от 1 до 6 лет включительно в таблице 2.2) в Златоустовском городском округе на начало 2024 года составляла 7760 чел. Общая численностьнаселения городского округа на начало 2024 года 160367 чел. Таким образом, 85% обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях составляет: 7760*0,85/160367*1000=41 место на 1000 чел. населения. Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, принят в размере 20% согласно приложению к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» (далее – письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02). Размеры земельных участков определены согласно приложению 2 РНГП Челябинской области |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Радиус обслуживания принят согласно таблице 4 РНГП Челябинской области |
| Общеобразовательные организации | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество мест в общеобразовательных организациях определено расчетным путем в соответствии с приложением 2 РНГП Челябинской (100%-ный охват детей неполным средним образованием (I-IХ классы) и до 75% детей – средним образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену). При этом учтено, что согласно показателям Стратегии развития Златоустовского городского округа до 2035 года удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общеобразовательных организациях в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях составит 100%. Расчет: Численность населения городского округа в возрасте от 7 до 15 лет (I-IX классы) – 18494 чел. Численность населения в возрасте от 16 до 17 лет (X-XI классы) – 3915 чел. Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях городского округа: (18494+3915*0,75)/160367*1000=134 места на 1000 чел. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, принят в размере 25% согласно приложению к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02. Размеры земельных участков определены согласно приложению 2РНГП Челябинской области |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Радиус обслуживания общеобразовательных организаций в городе Златоуст 500 м принят согласно пункту 41 РНГП Челябинской области. Радиус обслуживания общеобразовательных организаций в сельских населенных пунктах 1000 метров принят согласно пункту 2.1.2 СП 2.4.3648-20. Транспортная доступность принята в соответствии с пунктом 41 и таблицей 5 РНГП Челябинской области |
| Организации дополнительного образования | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество мест в организациях дополнительного образования определено расчетным путем. Согласно программе Развития образования и молодежной политики ЗГО целевой показатель доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях дополнительного образования детей, в общей численности детей этой возрастной группы, в 2026 году – 85%, в 2027 году – 90%. Расчет: Численность населения в возрасте от 5 до 18 лет (от 5 до 17 лет включительно) – 25469 чел. Минимальная обеспеченность местами в организациях дополнительного образования на 2026 год: 254690,85/160367=135 мест на 1000 чел.; с 2027 года: 254690,90/160367=143 мест на 1000 чел. |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность принята 30 мин. в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 |

Таблица 2.10

Объектыместного значения городского округав области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование значения расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объект размещения отходов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Объем ТКО на чел. в год принято согласно таблице 19 РНГП Челябинской области. Количество площадок для установки контейнеров в населенном пункте определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод × t × К / (365 × V), где: Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления отходов в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера. В соответствии с требованиями пункта 6 СанПиН 2.1.3684-21 на контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 – для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО. Площадь контейнерной площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора принята согласно таблице 8.1 СП 476.1325800.2020 и таблице 2.1 РНГП Челябинской области |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи не более 100 м устанавливается в соответствии с требованиями пункта 4 СанПиН 2.1.3684-21 |

Таблица 2.11

Объекты местного значения городского округа в области погребения и похоронного дела

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Организации ритуального обслуживания населения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Не менее 1 объекта независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными пунктом 17 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ, а также с учетом показателей приложения 2 РНГП Челябинской области (0,01-0,02 объекта бюро похоронного обслуживания, дома траурных обрядов на 1000 чел.) |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |
| Кладбища | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Площадь кладбищ принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.12

Объекты местного значения городского округа в области культуры и искусства

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Общедоступная библиотека | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Не менее 7общедоступных библиотекна город Златоуст и 1 объекта на сельский населенный пункт с численностью населения более 100 чел. принято с учетом требований таблицы 1 распоряжения Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» (далее – распоряжение Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494). Количество единиц хранения и читательских мест на 1000 чел. населения принято согласно приложению 2 РНГП Челябинской области |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортно-пешеходная доступность 30 мин. принята как для объекта периодического использования |
| Детская библиотека | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Не менее 2детских библиотек на город Златоустпринято с учетом требований таблицы 1 распоряжения Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность 40 мин. принята с учетом доступности объекта для наиболее отдаленных населенных пунктов городского округа |
| Краеведческий музей | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Не менее 1 объекта на городской округ (в городе Златоуст) принято с учетом требований таблицы 2 распоряжения Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 (показатель для большого города). Не менее 1 выставочного объекта на 1000 чел. принято согласно приложению 2 РНГП Челябинской области |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность 40 мин. принята с учетом доступности объекта для наиболее отдаленных населенных пунктов городского округа |
| Тематический музей | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Не менее 1 объекта на городской округ (в городе Златоуст) принято с учетом требований таблицы 2 распоряжения Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 (показатель для большого города). Не менее 1 выставочного объекта на 1000 чел. принято согласно приложению 2 РНГП Челябинской области |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность 40 мин. принята с учетом доступности объекта для наиболее отдаленных населенных пунктов городского округа |
| Театр драматический | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Не менее 1 драматического театра на городской округ (в городе Златоуст) принято с учетом требований таблицы 3 распоряжения Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 (показатель для большого города). Не менее 5 посадочных мест на 1000 чел. принято в соответствии с таблицей принято согласно приложению 2 РНГП Челябинской области |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность 40 мин. принята с учетом доступности объекта для наиболее отдаленных населенных пунктов городского округа |
| Концертный зал | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Не менее 2 объектов на городской округ (в городе Златоуст) принято с учетом требований таблицы 4 распоряжения Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 (показатель для большого города). Не менее 3,5 посадочных мест на 1000 чел. принято согласно приложения 2 РНГП Челябинской области |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность 40 мин. принята с учетом доступности объекта для наиболее отдаленных населенных пунктов городского округа |
| Учреждение клубного типа (дом культуры) | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Не менее 4 объектов в городе Златоуст и 1 объекта в сельском населенном пункте с численностью населения более 100 чел. принято с учетом требований таблицы 6 распоряжения Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494. Уровень обеспеченности 80 посадочных мест на 1000 чел., 6 мест на 1000 чел. в танцевальных залах, 50 кв. м общей площади помещений для культурно-массовой политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности на 1000 чел. принят в соответствии с приложением 2 РНГП Челябинской области |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортно-пешеходная доступность 30 мин. принята как для объекта периодического использования |
| Парк культуры и отдыха | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Не менее 1 объекта на городской округ(в городе Златоуст) принято с учетом требований таблицы 7 распоряжения Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494(показатель для большого города). |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность 40 мин. принята с учетом доступности объекта для наиболее отдаленных населенных пунктов городского округа |
| Кинозал | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Уровень обеспеченности 25 посадочных мест на 1000 чел. принят в соответствии с приложением 2 РНГП Челябинской области |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность 40 мин. принята с учетом доступности объекта для наиболее отдаленных населенных пунктов городского округа |

Таблица 2.13

Объекты местного значения городского округа в области деятельности органов местного самоуправления

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Административное здание органа местного самоуправления | Минимально допустимый уровень обеспеченности | 1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными частью 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.14

Объекты местного значения городского округа в области организации архивного дела

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный архив | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Один объект на городской округ независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными пунктом 22 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.15

Объекты местного значения городского округа в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Сооружения инженерной защиты от опасных геологических процессов (в том числе берегоукрепительные сооружения) | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Принят 95%-ный показатель обеспеченности по охвату территории постоянного проживания населения (территории жилых зон), согласно приложению 4 приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» (далее – приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71) |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |
| Сооружения инженерной защиты от затопления и подтопления | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Принят 80%-ный показатель обеспеченности по охвату территории постоянного проживания населения (территории жилых зон) от 5% паводка, согласно приложению 4 приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.16

Объектыместного значения городского округав области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты торговли | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество торговых объектов принято в соответствии спостановлением Правительства Челябинской области от 31.07.2023 № 412-П «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Челябинской области» (ред. от 25.12.2024) (показатели для Златоустовского городского округа). Площадь торговых объектов (киосков, павильонов, магазинов, торговых центров, торговых комплексов, розничных рынков) принята в соответствии с приложением 2 РНГП Челябинской области |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность 500 метров в городе Златоуст при застройке от трех этажей и выше, 800 метров в городе Златоустпри одно- и двухэтажной застройке и 2000 метров в сельских населенных пунктах принята в соответствии с пунктом 10.4 СП 42.13330.2016 и таблицей 4 РНГП Челябинской области |
| Объекты общественного питания | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Обеспеченность предприятиями общественного питания в 40 посадочных мест (8 посадочных мест для микрорайонов и жилых районов в городе Златоуст) на 1000 человек принята в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 и приложением 2 РНГП Челябинской области |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность 500 метров в городе Златоуст при застройке от трех этажей и выше, 800 метров в городе Златоуст при одно- и двухэтажной застройке и 2000 метров в сельских населенных пунктах принята в соответствии с пунктом 10.4 СП 42.13330.2016 и таблицей 4 РНГП Челябинской области |
| Объекты бытового обслуживания | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания в городе Златоуств 9 рабочих мест (2 рабочих места для микрорайонов и жилых районов) на 1000 человек и 7 рабочих мест на 1000 человек в сельских населенных пунктах принята в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 приложением 2 РНГП Челябинской области |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность 500 метров в городе Златоуст при застройке от трех этажей и выше, 800 метров в городе Златоуст при одно- и двухэтажной застройке и 2000 метров в сельских населенных пунктах принята в соответствии с пунктом 10.4 СП 42.13330.2016 и таблицей 4 РНГП Челябинской области |

Таблица 2.17

Объекты местного значения городского округа в области озеленения и благоустройства территории

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование значения расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Озелененные территории общего пользования | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Минимальный показатель площади озелененной территории общего пользования устанавливается в соответствии с таблицей 9.2 пункта 9.8 СП 42.13330.2016 и таблицей 9 РНГП Челябинской области |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность 30 мин. для городских парков и 20 мин. для районных парков принята в соответствии с пунктом 9.4 СП 42.13330.2016, таблицей 7 РНГП Челябинской области. Переходная доступность озелененных территорий общего пользования принята в соответствии с пунктом 7.6 СП 476.1325800.2020 |
| Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой для жилых многоквартирных домов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Площадь территории площадок различного назначения принята согласно таблице 8.1 СП 476.1325800.2020, таблице 2.1 РНГП Челябинской области |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность до площадок различного назначения принята в соответствии с пунктом 7.5 СП 42.13330.2016, пунктом А.8 приложения А СП 476.1325800.2020 |

Таблица 2.18

Объекты местного значения городского округа в области жилищного строительства

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный жилой фонд | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма устанавливается в соответствии с нормативными актами органов местного самоуправления |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.19

Объекты местного значения городского округа в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Подразделения пожарной охраны | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество подразделений пожарной охраны принимается в соответствии с СП 11.13130.2009 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Время прибытия не менее 10 минут в городском населенном пункте и 20 минут в сельском населенном пункте принято согласно статье 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество сторон здания для подъезда принимается в соответствии с СП 4.13130.2013 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Максимальная протяженность тупикового проезда 150 м принята согласно п. 8.1.11 СП 4.13130.2013 |

Таблица 2.20

Объектыместного значения городского округав области охраны порядка

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Участковые пункты полиции | Минимально допустимый уровень обеспеченности | В соответствии с п. 3 приложения 1 приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности» за участковым уполномоченным полиции приказом начальника территориального органа МВД России на районном уровне закрепляется административный участок. Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД России: в городе – исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований, в сельской местности – в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов. Согласно таблице П.4 приложения П СП 42.13330.2016 1 участковый уполномоченный полиции предусматривается на 2,8-3,0 тыс. человек постоянно проживающего населения |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | В соответствии с примечанием к таблице П.4 приложения П СП 42.13330.2016 радиус обслуживания участкового пункта полиции в условиях городского населенного пункта следует устанавливать в 1-1,5 км до самого дальнего объекта участка. Допускается 1 участковый уполномоченный на сельский населенный пункт |

Таблица 2.21

Объекты в области почтовой связи

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Отделения почтовой связи | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Предприятия (отделения) почтовой связи являются объектами федерального значения, но включаются в состав местных нормативов градостроительного проектирования городского округа в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления (пункт 15 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ). Количество объектов устанавливается в соответствии с приказом Минцифры России от 26.10.2020 № 538 «Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества «Почта России» |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | В соответствии с пунктом 7 постановления Правительства РФ от 15.09.2020 № 1429 «Об утверждении Правил территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества «Почта России» среднее значение зоны охвата (радиуса обслуживания) территории, обслуживаемой отделением почтовой связи, должно составлять до 1500 метров в городских населенных пунктах и до 10 тыс. метров в сельских населенных пунктах |

  - Обоснование расчетных показателейпланировочной организации территории

Расчетные показатели планировочной организации территории Златоустовского городского округа установлены с учетом:

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 09.06.2022);

- СП 476.1325800.2020 «Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.01.2020 № 33/пр);

- СП 531.1325800.2024 «Свод правил. Градостроительство. Модели городской среды. Общие положения» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 18.01.2024 № 25/пр);

- РНГП Челябинской области.

Максимальные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории микрорайонов (кварталов) жилых, общественно-деловых и смешанных зонприняты согласно таблице 2 РНГП Челябинской области.

Минимальная и максимальная плотность застройки земельного участка в жилом квартале города принята согласно приложению В СП 531.1325800.2024 «Свод правил. Градостроительство. Модели городской среды. Общие положения» (таблицы В.2, В.3 и В.4), показатели для с учетом дифференциации городского населенного пункта Златоустовского городского округа – города Златоуст, который по численности населения относится к большим городам.

- Правила и область применения расчетных показателей

  - Область применения расчетных показателей

Действие местных нормативов градостроительного проектирования Златоустовского городского округа Челябинской области распространяется на всю территорию Златоустовского городского округа; на правоотношения, возникшие после утверждения настоящих МНГП.

Настоящие МНГП Златоустовского городского округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа населения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа, установленные в МНГП Златоустовского городского округа, применяются при подготовке генерального плана городского округа, правил землепользования и застройки городского округа или единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа, документации по планировке территории; выдаче градостроительного плана земельного участка; подготовке проектной документации (в том числе путем внесения в нее изменений в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации); выдаче разрешения на строительство.

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели применяются также при осуществлении государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований законодательства о градостроительной деятельности.

  - Правила применения расчетных показателей

В процессе подготовки генерального плана Златоустовского городского округа или единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа необходимо применять расчетные показатели уровня минимальной обеспеченности объектами местного значения городского округа и уровня максимальной территориальной доступности таких объектов.

В ходе подготовки документации по планировке территории в границах Златоустовского городского округа следует учитывать расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий, необходимых для размещения объектов местного значения городского округа.

При планировании размещения в границах территории проекта планировки различных объектов следует оценивать обеспеченности рассматриваемой территории объектами соответствующего вида, которые расположены (или могут быть расположены) не только в границах данной территории, но также и вне ее границ в пределах максимальной территориальной доступности, установленной для соответствующих объектов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, а также максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, установленные в настоящих МНГП, применяются при определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения округа в генеральном плане Златоустовского городского округа или единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа (в том числе, при определении функциональных зон, в границах которых планируется размещение указанных объектов), а также при определении зон планируемого размещения объектов местного значения городского округа.

При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения городского округа в целях подготовки генерального плана Златоустовского городского округа или единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах подготавливаемого проекта подобных объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, уровень территориальной доступности).

МНГП Златоустовского городского округа имеют приоритет перед РНГП Челябинской области в случае, если расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа населения городского округа, установленные МНГП Златоустовского городского округа выше соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Челябинской области. В случае, если расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа населения городского округа, установленные МНГП Златоустовского городского округа, окажутся ниже уровня соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Челябинской области, то применяются предельные расчетные показатели РНГП Челябинской области.

МНГП Златоустовского городского округа имеют приоритет перед РНГП Челябинской области в случае, если расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского округа для населения городского округа, установленные МНГП Златоустовского городского округа ниже соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Челябинской области. В случае, если расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского округа для населения городского округа, установленные МНГП Златоустовского городского округа, окажутся выше уровня соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Челябинской области, то применяются предельные расчетные показатели РНГП Челябинской области.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и (или) Челябинской области, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих МНГП и на которые дается ссылка в настоящих МНГП, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.