ООО “Златгазстрой”

Проект планировки и межевания территории инженерных сетей по объекту:

«Газоснабжение жилых домов

Подсобного хозяйства №1 в районе Балашиха

г. Златоуста Челябинской области»

0810-ППТиПМ

Директор                                                                                           Агзамов В.Г.

Главный инженер проекта                                                              Иллювиев С.В.

г. Златоуст

2018 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № раздела | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проектная документация |  |
| 1 | 0810-ПЗ | Пояснительная записка. Исходные данные и материалы |  |
| 2 | 0810-ППО | Проект полосы отвода |  |
| 3 | 0810-ТКР | Технологические и конструктивные решения линейного объекта |  |
| 4 | 0810-ИЛО | Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта |  |
| 5 | 0810-ПОС | Проект организации строительства |  |
| 6 | 0810-С | Спецификация оборудования, материалов и изделий |  |
| 7 | 0810-МООС | Мероприятия по охране окружающей среды |  |
| 8 | 0810-МОПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| 9 | 0810-ГОЧС | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |
| 10 | 0810-СМ | Сметная документация |  |
| 11 | 0810-ППТ и ПМ | Проект планировки территории для линейного объекта, совмещенный с проектом межевания |  |
| 12 | 020-37 | Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям | ООО «ГЕО» |
| 13 | МК №135 | Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям | "Златоуст ТИСИЗ” |

Проектная документация выполнена на основании допуска к работам. Свидетельство № 0746.05-2010-7404039045-П-123. Выдано некоммерческим партнерством “Саморегулируемая организация Союз Проектных Организаций Южного Урала” от 17 февраля 2012 г.

Проектная документация до утверждения заказчиком, должна быть согласована им с территориальной эксплуатационной организацией на соответствие технических решений, содержащихся в проектной документации, выданным техническим условиям и подлежит повторному согласованию, если в течение 24 месяцев с момента регистрации рабочего проекта не было начато строительство.

Государственная экспертиза проектной документации производится в установленном порядке.

| № п/п | Наименование | стр. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Состав проектной документации | 3 |  |
|  | Содержание. Раздел «Проект планировки и межевания территории инженерных сетей» | 4 |  |
|  | Основная часть проекта планировки территории. |  |  |
|  | Введение |  |  |
| Р.1 | Проект планировки территории. Графическая часть. |  |  |
| Р.2 | Положение о размещении линейного объекта |  |  |
| Р.3 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть. |  |  |
| Р.4 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка. |  |  |
|  | Проект межевания |  |  |
| 1 | Опорно-межевая сеть на территории проектирования. |  |  |
| 2 | Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках. |  |  |
|  | Графические приложения |  |  |
| 1 | Чертеж красных линий |  |  |
| 2 | Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта |  |  |
| 3 | Схема расположения элементов планировочной структуры М 1:2000. |  |  |
| 4 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории М 1:1000 |  |  |
| 5 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:1000 |  |  |
| 6 | Схема конструктивных и планировочных решений, подготавливаемая в целях обоснования границ зон планируемого размещения линейного объекта |  |  |
| 7 | Схема газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и связи М 1:1000 |  |  |
| 8,9 | План межевания. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории М 1:1000 |  |  |

Основная часть проекта планировки территории.

Введение.

Подготовка проекта планировки, совмещенного с проектом межевания территории кварталов (планировочных единиц), осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, а так же в целях установления границ  застроенных земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

Разработчиком проекта является ООО «Златгазстрой».

Проект планировки с проектом межевания в его составе в границах улиц Подсобного хозяйства №1, г. Златоуст Челябинской области для строительства линейного объекта – газопровода высокого давления (0,6 МПа), уличных распределительных и подводящих к домам газопроводов низкого давления,  разработан на основании Распоряжения Администрации Златоустовского городского округа «О разработке проекта планировки и межевания территории» №144-р от 24.01.2018г; «Генерального плана планировочной структуры г. Златоуста (корректировка)»; «Генерального плана. Схема развития жилых территорий (корректировка)»; «Генерального плана. Схема функционального зонирования (корректировка)» (разработанные ПК «Головной проектный институт ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ» в 2006 г) в соответствии со следующей нормативной правовой документацией:

- Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (с изм.), в том числе учтены положения главы 5 «Планировка территории», главы 6 «Архитектурно - строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства», статьи 51, статьи 55, главы 7 «Информационное обеспечение градостроительной деятельности»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» (с изм.);

- «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», раздел III «Состав разделов проектной документации на линейные объекты капитального строительства и требования к содержанию этих разделов»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года №561«О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных и муниципальных нужд»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы».

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»

- Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Правила охраны газораспределительных сетей»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ.

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть

- Чертеж красных линий, см. прилагаемые документы, лист 1;

- Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, см. прилагаемые документы, лист 2.

Раздел 2. Положение о размещении линейного объекта.

2.1. Наименование, основные характеристики и назначение линейного объекта.

Объект расположен в Подсобном хозяйстве №1, в районе Балашиха, г. Златоуст, Челябинской области. Проектом предусматривается прокладка:

- газопровода высокого давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91 в надземном исполнении у точки врезки и ГРПШ длиной 14,0м. Изоляция – 2 слоя краски по 2м слоям грунтовки;

- газопровода высокого давления из стальных трубопроводов по ГОСТ 10704-91 в подземном исполнении у точки врезки и ГРПШ длиной 6,0м. Изоляция- «весьма усиленная», лента антикоррозионно полимерно-асмольная «Лиам»;

- газопровода высокого давления из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-2009 в подземном исполнении длиной1818,0м, глубина прокладки 1,35м от верха трубы;

- газопровода низкого давления из стальных трубопроводов по ГОСТ 10704-91 в надземном исполнении у ГРПШ и на подводящих к домам газопроводах (на выходах у домов) длиной 7,0м. Изоляция – 2 слоя краски по 2-м слоям грунтовки;

- газопровода низкого давления из стальных трубопроводов по ГОСТ 10704-91 в надземном исполнении у ГРПШ и на подводящих к домам газопроводах (ближе к домам) длиной 3,0м. Изоляция – «весьма усиленная», лента антикоррозионно полимерно-асмольная «Лиам»;

- газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб, уличных, распределительных и подводящих к домам газопроводов в подземном исполнении длиной 2505,0м. Трубы по ГОСТ Р 50838-2009.

Всего запроектировано газопроводов 5 083,0 м.

От точки врезки в районе Красногорского ЛПУ к поселку запроектирован газопровод высокого давления (0,6 МПа) давления, который редуцируется ГРПШ в газопровод низкого (0,002 МПа) давления в районе дома №16а ул. Подсобное хозяйство и, далее, по муниципальным землям, по улицам и переулкам, расходится по всему поселку.

Газопровод высокого давления после ГРПШ пересекает реку Балашиха и, далее, транзитно проходит в конец поселка согласно Ген. схемы для будущего газоснабжения поселка Подсобное хозяйство №2.

Установка отключающих устройств на проектируемом газопроводе запроектирована в надземном и подземном исполнении согласно заданию на проектирование и в соответствии со схемой газоснабжения. В проекте установлены отключающие устройства для подземной установки – марки КНР с приводными штангами.

Ширина полосы ограничена дорогами, полисадниками и выгребными ямами. Пересечение дорог полиэтиленовым газопроводом выполнено открытым способом без футляров. Категорийных дорог в поселке нет.

Улицы располагаются таким образом, что возможно организовать объезд автотранспорта на время строительных работ по пересечению газопровода.

При пересечении газопроводом низковольтного кабеля 0,4 кВ, последний заключается в футляр по типовому решению по Серии 5.905-25.05, вып. 1, часть 2, черт.ЧГ 20.00. Применена труба полиэтиленовая техническая ПЭ80 SDR11-160х14,6 длиной 5,0м.

В поселке протекает река Балашиха, правый приток р. Ай. Начало в 3х км к ЮЗ от ст. Уржумка (ок.600м над уровнем моря), впадает в р.Ай в 2х км к СЗ от пос. Балашиха (424м над уровнем моря), длина около 7,5 км.

Прибрежная защитная полоса и водоохранная зона этой реки – 50,0м, попадает под проектируемый газопровод высокого (по пикетам ПК7+54,0-9+79,5; ПК19+54,5 – ПК19+78), низкого давления (по пикетам ПК18 – ПК18+40,54 ПК25+48,0 – ПК25+63,0) и подводящий к домам газопровод домов 14 и 39а, всего 240+75+15м соответственно.

Общий объем вскрытой земли – 360 м3. Данная земля вывозится автотранспортом за 50 метровую защитную полосу и, после укладки газопровода, засыпается обратно. Длина трассы отвода – 200м. Место складирования определено у домов №18, 18а.

Проектом предусмотрена прокладка газопровода методом ННБ в районе пересечения (при параллельном следовании) газопроводов высокого и низкого давления реки Балашиха, l=130,0м и по газопроводу высокого давления – пересечение дороги городского значения в районе Красногорского ЛПУ в 2х метрах длиной 41,0 и 36,0м.

Расстояние по вертикали в свету между газопроводами и пересекаемыми подземными инженерными коммуникациями, а также расстояние по горизонтали при параллельном следовании с ними выполнено согласно требованиям СП 42-101-2003.

Подлежащие переустройству другие инженерные коммуникации отсутствуют. Глубина прокладки газопровода выбрана, исходя из данных инженерно-геологических изысканий.

Маршрут трассы прохождения газопровода выбран в соответствии с нормативными расстояниями до ближайших конструкций и сооружений.

2.2. Перечень субъектов РФ, населенных пунктов, на территории которых устанавливается зона линейного объекта.

Объект расположен в Подсобном хозяйстве №1 поселка Балашиха г. Златоуста Челябинской области.

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта.

Перечень соответствующих координат характерных точек см. лист1 «Чертеж красных линий».

2.4. Перечень координат характерных точек границ зон линейного объекта, подлежащих переносу (переустройству).

Линейные объекты, подлежащих переносу (переустройству) в данном проекте отсутствуют.

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Подсобное хозяйство №1 Машзавода исторически возникло в середине 20 века, застроено преимущественно одноэтажными домами. Перспектива развития-малоэтажное, коттеджное строительство с предельным количеством этажей до трех.

Необходимость осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства отсутствует.

2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранности объектов культурного наследия.

Необходимости осуществления мероприятий по сохранности объектов культурного наследия отсутствует.

2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды имеется в разделе МООС основного проекта.

Газопровод пересекает реку Балашиха, способ прокладки – ННБ.

Определены места складирования грунта от траншей в защитной прибрежной полосе реки.

2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций.

Согласно Технических условий №533 от 05.09.17 МКУ «Гражданская защита Златоустовского городского округа» в зоны чрезвычайных ситуаций, образующиеся от существующих на территории Златоустовского городского округа потенциально-опасных объектов, данный линейный объект не попадает.

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть.

- Схема расположения элементов планировочной структуры (М 1:2000), см. прилагаемые документы, лист 3;

- Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (М 1:1000) – см. прилагаемые документы, лист 4;

- Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта не выполняется, т.к. проект планировки территории не предусматривает размещение отдельных автомобильных дорог;

Недалеко от точки врезки, у здания Красногорского ЛПУ, переход через дорогу осуществляется методом ННБ, что не препятствует проезду транспорта и не требует проведения каких-либо организационно-технических мероприятий.

- Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории не выполняется в связи с отсутствием на это задания на проектирование и отсутствием задания от Федерального органа исполнительной власти.

В поселке Подсобное хозяйство №1 в настоящее время не намечаются крупные Федеральные объекты, такие как ЛЭП500, продуктопроводы, магистральные дороги.

- Схема границ территорий объектов культурного наследия не выполняется в связи с их отсутствием;

- Схема границ зон с особыми условиями использования территорий (М 1:1000)- см. прилагаемые документы, лист 5;

- Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение и т.д.) не выполняется в связи с наличием письма от МКУ «Гражданская защита Златоустовского городского округа об их отсутствии»;

- Схема конструктивных и планировочных решений, подготавливаемая в целях обоснования границ зон планируемого размещения линейного объекта. См. прилагаемые документы, лист 6.

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.  Пояснительная записка.

4.1. Природно-климатические условия.

Объект расположен в г. Златоуст, Челябинской области.

На участке проектируемого строительства физико-геологических процессов и связанных с ними явлений не обнаружено.

Климат района континентальный, характеризуется холодной, с устойчивыми морозами зимой. Особенности климата связаны с расположением в глубине Евразии, на большом удалении от морей и океанов. На формирование климата существенно влияют Уральские горы.

Климатическая характеристика приводится по метеорологической станции Златоуст.

Температура воздуха. Среднегодовая температура воздуха +0,7о (за последние десять лет минимум составил 0,4о, а максимум 4,0о). Зима холодная и продолжительная. Среднемесячная температура воздуха зимой -11,8о, абсолютный минимум -44о (1979г). Лето теплое, среднемесячная температура воздуха +15,3о. Абсолютный максимум в 1952 г составил 37,9о. Первые осенние заморозки начинаются с конца августа - начала сентября, последние наблюдаются до июля. Продолжительность безморозного периода 83-108 дней.

Ветровой режим характерен тем, что преобладают ветры западных направлений.  Среднее число дней с грозой достигает 24, а отдельные годы может достигать и 47 дней.

Атмосферные осадки. По степени увлажнения исследуемый район относится к зоне достаточного увлажнения. Распределение осадков в течение года неравномерно, определяется циклонической деятельностью и рельефом местности.

Продолжительность устойчивого снежного покрова 169 дней

Территория относится ко II дорожно-климатической зоне (географическая зона лесов с избыточным увлажнением грунтов).  По условиям увлажнения верхней толщи грунтов выделяем два типа местности : - 1-ый, где поверхностный сток обеспечен, грунтовые воды не влияют на увлажнение верхней толщи; почвы слабо- и среднеподзолистые без признаков заболачивания; 2-ой, где поверхностный сток не обеспечен; грунтовые воды не влияют на увлажнение верхней толщи; почвы средне- и сильноподзолистые и полуболотные с признаками заболачивания - это район реки Балашиха.

Согласно карте климатического районирования для строительства участок работ отнесен к району - I В.

4.2. Определение границ зон планируемого размещения линейного объекта.

Согласно задания на проектирование и существующих норм газопровод должен проходить по землям населенных пунктов общего пользования, по муниципальным землям.

В данном случае газопровод проходит по улицам, приближаясь к домам на 3-4м. Отсюда – определение границ зон планируемого размещения линейного объекта – преимущественно ширина улицы с учетом уточнения границ земельных участков по полисадникам. Окончание границ зон линейного объекта – у окончаний улиц у последних домов.

4.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) и обоснование определения предельных параметров застройки территории – не требуется.

4.4. Пересечение границ зон планируемого размещения линейного объекта с охраняемыми объектами капитального строительства – не требуется, т.к. отсутствуют объекты капитального строительства, строительство которых не завершено или которые строятся.

4.5. Пересечение границ зон планируемого размещения линейного объекта с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано – не требуется, т.к. такие объекты отсутствуют.

4.6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с водным объектом.

Охранная зона реки Балашиха – 50,0м. В эту зону попадает газопровод высокого давления в районе ГРПШ и низкого давления в районе домов №14, 39а.

II. Проект межевания.

Проект межевания застроенной территории выполнен в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков. Размеры земельных участков в границах застроенных территорий установлены с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов, и правил, действующих на период застройки указанных территорий. Земельные участки, размеры которых превышают установленные градостроительным регламентом предельные (минимальные и(или) максимальные) размеры земельных участков, для строительства не выявлены и соответствуют градостроительному регламенту.

- Опорно-межевая сеть на территории проектирования.

На территории проектирования существует установленная система геодезической сети специального назначения для определения координат точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат-МСК-74. Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных участков на местности.

- Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках.

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков. Кадастровые номера изменяемых земельных участков: 74:25:0311418; 74:25:0310604; 74:25:0310704; 74:25:0310702; 74:25:0310701.

Изменяемыми земельными участками в проекте предусмотрены участки, из которых планируется формирование участков (частей) с разрешенным использованием (характеристикой): «Для строительства линейного объекта: «Газоснабжение жилых домов Подсобного хозяйства №1 в районе Балашиха города Златоуста Челябинской области».

Вид кадастровых работ и проведение процедуры межевания в отношении изменяемых земельных участков проводится после проведения публичных слушаний.

Ведомость координат поворотных точек границ, образуемых и изменяемых земельных участков:

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| (1) |  |  |  |
| 1 | 597101.79 | 2214657.40 |  |
| 2 | 597101.49 | 2214673.01 |  |
| 3 | 597094.07 | 2214672.87 |  |
| 4 | 597094.15 | 2214668.87 |  |
| 5 | 597097.57 | 2214668.93 |  |
| 6 | 597097.80 | 2214656.92 |  |
| 1 | 597101.79 | 2214657.40 |  |
| (2) |  |  |  |
| 7 | 597098.33 | 2214628.90 |  |
| 8 | 597098.51 | 2214619.37 |  |
| 9 | 597247.97 | 2214619.42 |  |
| 10 | 597417.40 | 2214617.94 |  |
| 11 | 597417.07 | 2214633.19 |  |
| 12 | 597413.07 | 2214633.67 |  |
| 13 | 597413.32 | 2214621.98 |  |
| 14 | 597247.99 | 2214623.42 |  |
| 15 | 597102.43 | 2214623.37 |  |
| 16 | 597102.32 | 2214629.04 |  |
| 7 | 597098.33 | 2214628.90 |  |
| (3) |  |  |  |
| 17 | 597416.45 | 2214658.94 |  |
| 18 | 597414.84 | 2214714.40 |  |
| 19 | 597413.28 | 2214824.52 |  |
| 20 | 597413.29 | 2214828.41 |  |
| 21 | 597387.90 | 2214858.46 |  |
| 22 | 597367.22 | 2214896.37 |  |
| 23 | 597321.68 | 2215012.83 |  |
| 24 | 597309.69 | 2215021.67 |  |
| 25 | 597293.93 | 2215026.18 |  |
| 26 | 597287.98 | 2215036.15 |  |
| 27 | 597287.13 | 2215080.51 |  |
| 28 | 597284.38 | 2215153.08 |  |
| 29 | 597287.80 | 2215162.28 |  |
| 30 | 597290.72 | 2215184.75 |  |
| 31 | 597305.72 | 2215178.46 |  |
| 32 | 597341.65 | 2215163.47 |  |
| 33 | 597426.46 | 2215125.25 |  |
| 34 | 597458.97 | 2215098.53 |  |
| 35 | 597478.98 | 2215083.55 |  |
| 36 | 597524.47 | 2215072.18 |  |
| 37 | 597534.11 | 2215072.37 |  |
| 38 | 597534.98 | 2215048.68 |  |
| 39 | 597540.52 | 2215025.11 |  |
| 40 | 597544.44 | 2215026.18 |  |
| 41 | 597538.96 | 2215049.32 |  |
| 42 | 597537.36 | 2215075.34 |  |
| 43 | 597537.47 | 2215117.67 |  |
| 44 | 597537.00 | 2215136.08 |  |
| 45 | 597538.50 | 2215141.40 |  |
| 46 | 597542.90 | 2215162.85 |  |
| 47 | 597548.63 | 2215176.48 |  |
| 48 | 597560.13 | 2215198.72 |  |
| 49 | 597571.40 | 2215225.04 |  |
| 50 | 597576.10 | 2215235.12 |  |
| 51 | 597578.50 | 2215250.97 |  |
| 52 | 597582.77 | 2215274.56 |  |
| 53 | 597586.55 | 2215282.65 |  |
| 54 | 597588.42 | 2215286.00 |  |
| 55 | 597594.04 | 2215290.06 |  |
| 56 | 597603.93 | 2215300.74 |  |
| 57 | 597621.66 | 2215322.10 |  |
| 58 | 597628.91 | 2215329.62 |  |
| 59 | 597636.05 | 2215339.19 |  |
| 60 | 597648.98 | 2215364.21 |  |
| 61 | 597681.53 | 2215407.87 |  |
| 62 | 597694.75 | 2215423.82 |  |
| 63 | 597723.41 | 2215467.81 |  |
| 64 | 597744.94 | 2215502.75 |  |
| 65 | 597741.47 | 2215504.99 |  |
| 66 | 597753.48 | 2215523.55 |  |
| 67 | 597689.24 | 2215604.06 |  |
| 68 | 597686.08 | 2215601.39 |  |
| 69 | 597705.40 | 2215577.91 |  |
| 70 | 597715.81 | 2215564.67 |  |
| 71 | 597727.77 | 2215549.82 |  |
| 72 | 597739.30 | 2215535.48 |  |
| 73 | 597747.43 | 2215525.06 |  |
| 74 | 597747.55 | 2215519.80 |  |
| 75 | 597744.58 | 2215514.41 |  |
| 76 | 597735.38 | 2215502.12 |  |
| 77 | 597739.29 | 2215499.72 |  |
| 78 | 597692.27 | 2215425.89 |  |
| 79 | 597678.13 | 2215410.71 |  |
| 80 | 597644.73 | 2215366.88 |  |
| 81 | 597631.79 | 2215341.84 |  |
| 82 | 597625.09 | 2215332.87 |  |
| 83 | 597617.94 | 2215325.43 |  |
| 84 | 597600.21 | 2215304.07 |  |
| 85 | 597581.71 | 2215284.85 |  |
| 86 | 597577.90 | 2215275.88 |  |
| 87 | 597574.86 | 2215251.61 |  |
| 88 | 597571.33 | 2215236.64 |  |
| 89 | 597563.78 | 2215218.08 |  |
| 90 | 597548.57 | 2215184.14 |  |
| 91 | 597538.21 | 2215165.24 |  |
| 92 | 597533.03 | 2215136.20 |  |
| 93 | 597534.08 | 2215110.14 |  |
| 94 | 597533.04 | 2215077.29 |  |
| 95 | 597525.05 | 2215077.18 |  |
| 96 | 597479.94 | 2215087.06 |  |
| 97 | 597441.65 | 2215120.16 |  |
| 98 | 597431.83 | 2215127.30 |  |
| 99 | 597426.55 | 2215158.22 |  |
| 100 | 597423.64 | 2215189.42 |  |
| 101 | 597424.68 | 2215198.22 |  |
| 102 | 597427.71 | 2215215.42 |  |
| 103 | 597423.77 | 2215216.12 |  |
| 104 | 597420.72 | 2215198.80 |  |
| 105 | 597419.62 | 2215189.44 |  |
| 106 | 597427.25 | 2215130.42 |  |
| 107 | 597392.13 | 2215147.17 |  |
| 108 | 597389.64 | 2215145.65 |  |
| 109 | 597347.00 | 2215165.00 |  |
| 110 | 597349.60 | 2215166.78 |  |
| 111 | 597307.57 | 2215183.11 |  |
| 112 | 597292.32 | 2215189.53 |  |
| 113 | 597285.29 | 2215192.49 |  |
| 114 | 597258.10 | 2215212.53 |  |
| 115 | 597254.90 | 2215220.49 |  |
| 116 | 597232.57 | 2215231.76 |  |
| 117 | 597249.06 | 2215277.08 |  |
| 118 | 597257.21 | 2215290.97 |  |
| 119 | 597264.93 | 2215315.20 |  |
| 120 | 597267.17 | 2215328.28 |  |
| 121 | 597299.62 | 2215422.15 |  |
| 122 | 597308.57 | 2215419.02 |  |
| 123 | 597321.38 | 2215418.60 |  |
| 124 | 597354.95 | 2215413.15 |  |
| 125 | 597375.38 | 2215407.80 |  |
| 126 | 597410.13 | 2215393.28 |  |
| 127 | 597444.71 | 2215383.43 |  |
| 128 | 597445.83 | 2215387.23 |  |
| 129 | 597411.41 | 2215397.08 |  |
| 130 | 597392.44 | 2215403.73 |  |
| 131 | 597369.53 | 2215413.49 |  |
| 132 | 597355.77 | 2215417.07 |  |
| 133 | 597321.76 | 2215422.60 |  |
| 134 | 597309.78 | 2215423.27 |  |
| 135 | 597300.97 | 2215425.94 |  |
| 136 | 597326.28 | 2215494.51 |  |
| 137 | 597330.15 | 2215495.75 |  |
| 138 | 597336.28 | 2215509.49 |  |
| 139 | 597334.91 | 2215516.29 |  |
| 140 | 597355.21 | 2215564.96 |  |
| 141 | 597351.97 | 2215566.38 |  |
| 142 | 597349.69 | 2215562.09 |  |
| 143 | 597330.75 | 2215516.65 |  |
| 144 | 597332.10 | 2215509.95 |  |
| 145 | 597327.23 | 2215499.01 |  |
| 146 | 597323.22 | 2215497.73 |  |
| 147 | 597295.08 | 2215419.84 |  |
| 148 | 597288.61 | 2215401.95 |  |
| 149 | 597263.29 | 2215329.28 |  |
| 150 | 597261.03 | 2215316.18 |  |
| 151 | 597252.43 | 2215288.97 |  |
| 152 | 597245.42 | 2215278.80 |  |
| 153 | 597235.01 | 2215250.17 |  |
| 154 | 597210.30 | 2215261.68 |  |
| 155 | 597187.79 | 2215280.78 |  |
| 156 | 597197.99 | 2215306.97 |  |
| 157 | 597164.17 | 2215326.87 |  |
| 158 | 597144.68 | 2215332.55 |  |
| 159 | 597149.66 | 2215346.93 |  |
| 160 | 597161.34 | 2215368.14 |  |
| 161 | 597170.73 | 2215384.69 |  |
| 162 | 597191.87 | 2215437.68 |  |
| 163 | 597208.54 | 2215471.96 |  |
| 164 | 597205.02 | 2215473.75 |  |
| 165 | 597189.19 | 2215441.13 |  |
| 166 | 597180.97 | 2215445.01 |  |
| 167 | 597191.51 | 2215464.95 |  |
| 168 | 597211.13 | 2215488.26 |  |
| 169 | 597225.22 | 2215506.58 |  |
| 170 | 597238.40 | 2215506.81 |  |
| 171 | 597246.68 | 2215516.23 |  |
| 172 | 597244.64 | 2215517.51 |  |
| 173 | 597256.22 | 2215527.28 |  |
| 174 | 597267.15 | 2215539.92 |  |
| 175 | 597293.21 | 2215571.76 |  |
| 176 | 597345.68 | 2215631.90 |  |
| 177 | 597370.29 | 2215662.16 |  |
| 178 | 597367.19 | 2215664.68 |  |
| 179 | 597342.62 | 2215634.48 |  |
| 180 | 597289.91 | 2215574.01 |  |
| 181 | 597264.56 | 2215541.76 |  |
| 182 | 597244.00 | 2215518.56 |  |
| 183 | 597236.54 | 2215510.77 |  |
| 184 | 597223.22 | 2215510.54 |  |
| 185 | 597208.01 | 2215490.76 |  |
| 186 | 597188.38 | 2215467.33 |  |
| 187 | 597175.47 | 2215443.19 |  |
| 188 | 597187.46 | 2215437.52 |  |
| 189 | 597167.11 | 2215386.41 |  |
| 190 | 597154.76 | 2215364.29 |  |
| 191 | 597124.77 | 2215383.87 |  |
| 192 | 597115.45 | 2215388.07 |  |
| 193 | 597138.86 | 2215444.86 |  |
| 194 | 597135.16 | 2215446.38 |  |
| 195 | 597111.78 | 2215389.68 |  |
| 196 | 597095.37 | 2215358.20 |  |
| 197 | 597083.54 | 2215340.86 |  |
| 198 | 597087.25 | 2215338.94 |  |
| 199 | 597098.57 | 2215356.42 |  |
| 200 | 597113.04 | 2215384.64 |  |
| 201 | 597122.85 | 2215380.35 |  |
| 202 | 597152.90 | 2215360.84 |  |
| 203 | 597145.98 | 2215348.55 |  |
| 204 | 597141.04 | 2215333.68 |  |
| 205 | 597142.01 | 2215333.30 |  |
| 206 | 597135.21 | 2215312.11 |  |
| 207 | 597139.00 | 2215310.91 |  |
| 208 | 597144.63 | 2215328.38 |  |
| 209 | 597162.57 | 2215323.17 |  |
| 210 | 597193.03 | 2215305.25 |  |
| 211 | 597183.34 | 2215280.38 |  |
| 212 | 597208.70 | 2215258.02 |  |
| 213 | 597233.61 | 2215246.47 |  |
| 214 | 597228.46 | 2215232.19 |  |
| 215 | 597230.29 | 2215228.43 |  |
| 216 | 597247.56 | 2215219.71 |  |
| 217 | 597244.87 | 2215213.58 |  |
| 218 | 597255.25 | 2215208.44 |  |
| 219 | 597282.79 | 2215188.11 |  |
| 220 | 597286.74 | 2215186.45 |  |
| 221 | 597283.88 | 2215163.22 |  |
| 222 | 597280.36 | 2215153.72 |  |
| 223 | 597283.13 | 2215080.39 |  |
| 224 | 597284.00 | 2215035.01 |  |
| 225 | 597291.31 | 2215022.78 |  |
| 226 | 597307.97 | 2215018.29 |  |
| 227 | 597318.54 | 2215009.91 |  |
| 228 | 597363.58 | 2214894.67 |  |
| 229 | 597384.58 | 2214856.18 |  |
| 230 | 597409.31 | 2214826.91 |  |
| 231 | 597412.42 | 2214658.91 |  |
| 17 | 597416.45 | 2214658.94 |  |

Площадь земельного участка 13 459 м²

ВЫВОДЫ:

Настоящий проект планировки территории с проектом межевания в его составе обеспечивает формирование единой пространственной структуры в увязке  с единой планировочной структурой части территории в границах Подсобного хозяйства №1 в районе Балашиха г. Златоуста Челябинской области, установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, расположенных на территории проектирования в границах Подсобного хозяйства №1 для проектирования и строительства линейного объекта- газопровода низкого и высокого давления по объекту «Газоснабжение жилых домов Подсобного хозяйства №1 в районе Балашиха города Златоуста Челябинской области».