ООО «РОИС»

Проект планировки и межевания территории,

расположенной по адресному ориентиру: Челябинская область,

Г.Златоуст, планировочный район города-Центральный-02,

Градостроительная зона-38.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том 1

.

Шифр:47.2011

Директор                                                             Русин Д.Н.

Главный архитектор прокта                           Русин Н.М.

г. Златоуст

2011г..

Таблица регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |

Таблица регистрации изменений

| Обозначение | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 47.2011 ТРИ | Таблица регистрации изменений |  |
| 47.2011 С | Содержание |  |
| 47.2011 СП | Состав проекта |  |
| 47.2011 ПЗ | Пояснительная записка |  |
| 1 | Основание для проектирования | 1 |
| 2 | Размещение проектируемой территории в структуре города | 1 |
| 3 | Природные условия | 1 |
| 3.1 | Климатическая характеристика | 1 |
| 3.2 | Рельеф .Инженерно-геологические условия. | 4 |
| 4 | Современное использование территории. | 5 |
| 5 | План красных линий и планировки. Проектная организация территории | 6 |
| 5.1 | Архитектурно-планировочное решение | 6 |
| 5.2 | Архитектурно-пространственная композиция | 7 |
| 5.3 | Территория жилой и общественной застройки | 7 |
| 5.4 | Межевание территории | 8 |
| 6 | Улично-дорожная сеть и транспорт | 9 |
| 6.1 | Поперечные профили | 9 |
| 6.2 | Легковой транспорт и его хранение | 9 |
| 6.3 | Организация движения пешеходов | 9 |
| 7 | Инженерная подготовка территории | 10 |
| 7.1 | Организация поверхностного стока. Вертикальная планировка | 10 |
| 7.2 | Водосточная сеть | 10 |
| 8 | Инженерное оборудование | 10 |
| 8.1 | Электроснабжение | 10 |
| 8.2 | Водоснабжение и водоотведение | 13 |
| 8.3 | Теплоснабжение | 16 |
| 9 | Технико-экономические показатели. Заключение | 20 |
| 11 | Оценка воздействия на окружающую среду Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 24 |
| 12 | Список приложений | 25 |

Содержание

1.Состав проекта

Графические материалы:

1       Схема размещения проектируемой территории в структуре города.

2       План современного использования территории (опорный план)

3       План красных линий и планировок. (основной чертеж)

4       Схема организации транспорта и уличной дорожной сети в границах              пректирования;

5        Схема размещения  нженерных сетей и сооружений.

6        Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.

7        План межевания территории в границах проектирования;

8        Эскиз застройки

9         Общий вид 1

10       Общий вид 2

11       Общий вид 3

12       Общий вид 4

Текстовые материалы

Том 1.Пояснительная записка.

Том2 Инженерно-технические мероприятия ГОи ЧС.

1.Основание для проектирования.

Проект планировки и межевания территории, расположенной по адресному ориентиру:

Челябинская область, г. Златоуст, планировочный район города –Центральный-02,

Градостроительная зона -38., разработан на основавании:

-.Распоряжения администрации Златоустовского городского округа от 03.08.2011г.

№ 1073-р « О разработке проекта планировки и межевания территории.

- Задания № 2 на разработку проекта планировки и межевания территории, утвержденног

Начальником УАи Г Златоустовского городского округа и согласованного Заместителем

Главы Златоустовского округа по строительству 12.08.2011г.

-Градостроительного регламента «Правила землепользвания и застройки в г.Златоусте»

2.Местоположение и границы проектирования.

Проектируемая территория расположена в Центральном планировочном районе 02, г. Златоуста, градостроительная зона 38.

Планировочные ограничения: с северной стороны-проезд с проспекта им.Ю.А.Гагарина,

К проспекту 30-летия Победы, вдоль территории детского парка «Крылатко» с восточной

Стороны- проспект 30-летия. Победы, с западной стороны- проспект им.Ю.А. Гагарина,

С южной стороны- проезд с проспекта им. Ю.А. Гагарина вдоль территории школы №34

К проспекту 30 – летия Победы.Площадь участка в красных линиях составляет

3.Цель работы:

-Разработать проект планировки и межевания территории;

- Обосновать возможность строительства магазина, расположенного по адресному ориентиру:г.Златоуст,проспект им.Ю.А.Гагарина,1-я линия, западнее дома №15 с учетом градостроительных норм проектирования.

# Природные условия

## Климатическая характеристика.

Климатическая характеристика приводится по данньм метеостанции г. Златоуста, приведенным в «Справочнике по климату СССР», выпуск 9.

Координаты метеостанции 55°10' с. ш., высота над уровнем моря 465м.

Климат г. Златоуста имеет ряд своеобразных черт, обусловленных расположением в горной местности, и характеризуется как континентальный с большим количеством осадков, низкими температурами и значительными колебаниями температур воздуха от дня к ночи и в течение года.

Зима обычно длится 5,5 - 6 месяцев. Абсолютный минимум составляет -46°С. В период с февраля по март отмечаются порывистые ветры, метели, бураны. Средняя температура зимних месяцев -14,1°С.

Весна короткая 1-1,5 месяца, обычно холодная, ветреная, характерная поздними заморозками (до первой половины июня). Лето продолжительностью 3 месяца теплое (средняя температура +13,2°С). абсолютный максимум температуры воздуха +37,9°С.

Среднемесячная и годовая температуры:

Таблица 1

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -15,4 | -13,9 | -8,0 | +1,2 | +9,6 | +14,7 | +16,3 | +14,0 | +8,7 | +0,9 | -6,9 | -13,5 | 1 ,1 |

Первый и последний морозы, продолжительность безморозного периода характеризуется данными:

Таблица 2

| Дата последнего мороза |  |  | Дата первого мороза |  |  | Продолжительность безморозного периода (в днях) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний | Самый ранний | Самый поздний | Средний | Самый ранний | Самый поздний | Средний | Наименьший | Наибольший |
| 01/VI | 10/V | 25/VI | 13/IX | 24/VIII | 01/Х | 103 | 70 | 120 |

Глубина промерзания грунтов может достигать 2 - 2,5 метра.

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 76% с минимумом в мае - 64% и максимумом в декабре - 84%

Таблица 3

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 78 | 75 | 71 | 64 | 68 | 75 | 78 | 79 | 81 | 81 | 84 | 76 |

В среднегодовом разрезе наибольшей повторяемостью отличаются ветры северозападного направления, несколько меньшую повторяемость имеют ветры юго-восточного направления.В годовом ходе, указанные направления ветров сохраняют свои значения, лишь несколько отклоняясь в отдельные месяцы в сторону увеличения или уменьшения.

Таблица 4

| Месяцы | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 0,4 | 1 | 2 | 40 | 7 | 2 | 12 | 32 | 11 |
| II | 1 | 1 | 2 | 42 | 8 | 2 | 15 | 29 | 13 |
| III | 1 | 1 | 3 | 33 | 6 | 3 | 19 | 34 | 10 |
| IV | 1 | 2 | 3 | 29 | 7 | 4 | 22 | 32 | 7 |
| V | 1 | 3 | 5 | 32 | 7 | 4 | 18 | 30 | 12 |
| VI | 2 | 4 | 6 | 26 | 6 | 2 | 22 | 32 | 10 |
| VII | 3 | 5 | 6 | 26 | 5 | 4 | 22 | 29 | И |
| VIII | 2 | 3 | 6 | 29 | 6 | 3 | 20 | 31 | 15 |
| IX | 1 | 1 | 4 | 22 | 6 | 4 | 27 | 35 | 13 |
| X | 1 | 1 | 3 | 22 | 6 | 4 | 25 | 38 | 11 |
| XI | 1 | 1 | 2 | 27 | 5 | 2 | 21 | 41 | 11 |
| XII | 0,2 | 0,2 | 1 | 30 | 6 | 2 | 23 | 48 | 11 |
| Год | 1 | 2 | 4 | 30 | 6 | 3 | 21 | 33 | 11 |

Суточный ход ветра характеризуется уменьшением ветровой деятельности в ночное время и увеличением её в послеполуденные часы.

В среднегодовом ходе в зимний период наблюдается увеличение скоростей ветра и уменьшение в период июнь-август.

Среднегодовая скорость ветра равна 4,0 м/сек.

Таблица 5

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,4 | 3 2 | 3,7 | 4,1 | 4,3 | 4,3 |

Среднегодовое количество осадков составляет 795 мм, которые распределяются месяцам следующим образом:

Таблица 6

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 33 | 41 | 50 | 68 | 88 | 111 | 82 | 76 | 78 | 67 | 58 | 795 |

За холодный период с XI по III выпадает 242 мм осадков, за теплый период с IV по X - 553 мм осадков.

Наибольшее количество осадков за сутки в мм (за 91 год наблюдений) приводится в таблице:

Таблица 7

| Значение суточного максимума, наблюдавшегося 1 раз в |  |  |  | Наблюденный максимум |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 год | 10 лет | 20 лет | 40 лет |  |
| 31 | 52 | 58 | 71 | 88 |

В среднем за год отмечено 171 день с осадками в виде снега.

Дата появления и схода снежного покрова, образования и разрушения устойчивого снежного покрова и число дней в году со снежным покровом характеризуется таблицей:

Таблица 8

| Число дней со снежным покровом | Появление снежного покрова |  |  | Образование устойчивого снежного покрова |  |  | Сход снежного покрова |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средний | Самый ранний | Самый поздний | Средний | Самый ранний | Самый поздний | Средний | Самый ранний | Самый поздний |
| 172 | 13 /X | 13/IX | 17/XI | 3/XI | 7/Х | 8/XII | 23/IV | 4/IV | 13/V |

Высота снежного покрова по снегосъемкам на последний день декады в см.:

Таблица 9

| X |  |  | XI |  |  | XII |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | Сред, из наиб. дек. высот за зиму |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |
| 0 | 2 | 7 | 11 | 15 | 20 | 27 | 30 | 37 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 65 | 68 | 70 | 64 | 50 | 27 | 7 | 70 ¦ |

Высота снегового покрова достигает своего максимума во второй декаде марта. Приведенная выше высота снежного покрова является многолетней средней величиной, определенной наблюдениями метеостанции г. Златоуста, учитывая топографические условия местности, трудно говорить о средней мощности снегового покрова для всей территории города.

На возвышенных местах и крутых склонах почти весь снег сносится ветром; в углублениях и ложбинах наносятся снеговые отложения большой мощности., достигающие 2-3 метров и даже 3,30 метра. Такой мощности снеговой покров очень долго сохраняется и исчезает только в первой декаде мая.

Выводы и рекомендации

Климатические условия района не налагают особых ограничений на планировочную организацию микрорайона.

При размещении новых предприятий и отдельных служб следует учитывать преобладающее направление ветра.

## Рельеф. Инженерно-геологические условия

Исследуемый участок расположен в г.Златоусте на проспекте Гагарина.Площадка сравнительно ровная, с небольшим уклоном на восток.

В геоморфологическом отношении территория приурочена к восточному склону Уреньгинского хребта.Высотные отметки состовляют 447,50-422,60 м.

Расчетная сейсмическая интенсивность приводится по г.Златоусту в балах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сйсмической опастности А(10%)-нет,

В(5%)-6, С(1%)-6 в течение 50 лет.

18 августа 2002 г. Наблюдалось сейсмическое колебание земли примерно в 3 балла, которое было ощутимо начиная со 2-го этажа и выше.

Геологическое строение

В геологическом строении территории в пределах активной зоны принимают участие делювиальные отложения, с поверхности перекрытые насыпными грунтами.

Насыпной грунт- образован при планировке территории, относится к свалкам грунтов,

Слежавшийся, не регомендуется в качестве основания.

Суглинок полутвердый тяжелый щебенистый, ненабухающий, непросадочный,

Слабопучинистый, обладает высокой коррозийной агрессивностью по отношению к углеродистой и низколегированной стали.

Отмечено появление техногенной верховодки в насыпном слое на глубине 0,5-1,8 м,

Образованной за счет утечек вод ручья из железобетонного лотка.

Во избежание снижения несущей способности грунтов необходимо предохранять их от промораживания.

# Современное использование территории

Современное использование территории обусловлено наличием многоэтажной капитальной застройкой .

Многоэтажная застройка включает в себя жилые дома пятиэтажные дома с встоенными предприятиями  обслуживания . В состав структурного элемента жилой застройки входит :: общеобразовательная школа на 960 учащихся, два детских садика по 180 мест каждый, аптека, магазины продовольственных и непродовольственных товаров,  гаражи , инженерные сооружения.(, тп)

На территории многоэтажной застройки  предусмотрено благоустройство, которое включает в себя :

асфальтобетонные проезды и тротуары;

спортивные и игровые площадки;

инженерные коммуникации и зеленые насаждения.

Общая площадь существующих квартир составляет67661  кв.м при этом населения  составляет3759 чел..

Достигнутая плотность населения, исходя из нормы обеспеченности,18кв.м  287 чел\га

- План красных линий. Проектная организация территории

Дальнейшее совершенствование и развитие планировочной структуры микрорайона решается с целью оптимальной организации основных функциональных зон микрорайона, включение природно-ландшафтных факторов в формировании архитектурной среды, снижения отрицательных последствий некоторой расчлененности территории, обеспечение детскими дошкольными учреждениями.

Территория микрорайона формируется путем дальнейшего развития уже существующих селитебных территорий. В микрорайоне создается достаточно комфортная среда, связанная с зонами  проживания, отдыха, общественными центрами, учреждениями культурно-бытового обслуживания.

Преобразование планировочной структуры микрорайона предполагает:

- размещение нового многоэтажного строительства в восточной части отведенного участка

- размещение торговых павильонов в западной и северной части территории,

- Утепление наружных стен и замена окон существующих жилых домов

- Создание комфортной среды жилой застройки путем комплексного решения колорита фасадов зданий

  - Архитектурно-планировочное решение

Архитектурно-планировочная композиция застройки строится в продольном направлении микрорайона, с учетом сложившейся существующей застройки.

В центральной части   композиционного решения  расположены детские школьные и дошкольные учреждения, вокруг которых формируется зона отдыха с высокой плотностью зеленых насаждений.

Вдоль магистралей, ограничевающих территорию расположены предприятия торговли и обслуживания.

Жилые дома образуют линейную застройку, с просторными дворовыми территориями , внутри дворового пространства размещены площадки отдыха, игровые площадки, площадки подвижных игр.

## Архитектурно-пространственная композиция

Архитектурно-пространственная композиция микрорайона обусловлена  существующим  размещением капитальной застройкой и планировочной композицией.

По периметру территории, вдоль улиц, ограничивающих микрорайон размещена пятиэтажная  застройка жилых домов и встроенных общественных зданий.

Архитектурно-пространственная композиция  предусматривает размещение

10 этажного жилого дома в восточной части микрорайона,

Своеобразие застройки создается с помощью встроенных и отдельно стоящих  зданий обслуживания

## Территория жилой и общественной застройки

### 5.3.1 Жилая застройка

Жилая  застройка представлена домами  серий 1-464А ,439 . Площадь участка в красных    линиях составляет 13,1 га

при этом:

Общая площадь жилых домов составляет 70541 кв.м

в том числе:

Общая площадь  существующих жилых домов 67661 кв.м

Общая площадь проектируемых  жилых домов 2880 кв.м

Население, при норме обеспеченности 18 кв.м\чел, составляет 70541\18=3919 человек.

Достигнутая плотность населения  3919\13,1=299 чел\га

### 5.3.2 Общественная застройка

Общественная застройка микрорайона включает в себя встроено-пристроенные предприятия обслуживания и отдельно стоящие школьные и дошкольные учреждения.

Размещение предприятий обслуживания осуществляется с учетом существующей застройки.

Расчет  учреждений культурно-бытового обслуживания ведется на основании приложения7,  СНиП 2,07,01-89*.

Таблица 10

| Учреждения, предприятия единица измерения | Число |  |  | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | норма | существ. | требуется |  |  |
| Детские дошкольные учреждения. место | 100\1000 | 180+180=360 | 100*3,9= 390 |  |  |
| Общеобразовательные школы. учащиеся | 180\1000 | 960 уч | 180*3,9= 702уч |  |  |
| Аптека | 1 шт | 2шт |  |  | встроенная |
| Молочная кухня. порция в сутки на 1 ребенка до1г | 4х55=220 порц. | - | 220 порц. | 0,15 га |  |
| Раздаточный пункт молочной кухни, кв.м общей площади на 1 ребенка | 0,3х55=17 кв.м | - | 17 кв.м | встроенные |  |
| помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, кв.м общей площади на 1тыс.жителей | 80х3,919= 314 кв.м |  | 314кв.м- |  | . |
| магазин прод. товаров. кв.м торг.площади | 280х3,919= 1097кв.м |  |  |  |  |
| магазин непрод.товаров кв.м торг.площади | 180х3,919= 705 кв.м |  |  |  |  |
| предприятие общепит. место на 1тыс.жит | 40х3,919= 157 пос.м | 40 п.м | 117п.м |  |  |
| магазин кулинарии кв.м торг.пл.на 1 тыс.чел | 6х3,919= 24 кв.м торг.пл | - | 24 кв.м |  |  |
| предприятие бытового обслуживания непосредственного обсл раб.м на 1 тыс.чел. | 5х3,919=20 раб.мест | 20 раб.м | - |  |  |
| отделение связи. объект | 1 | 1 |  | 0,09 га |  |
| отделение сбербанка. опер.место | 3,919\3=1 опер.мест |  | 1 опер.мест | 0,4 га |  |
| жилищно-эксплуатационные организации. | 1 объект |  | 1 | 0,3 га |  |
| пункт приема вторсырья | 1 объект |  | 1 | 0,01 га |  |

Площадь площадок для игр детей составляет 0.7м2 х 3919чел. = 2743кв.м.

Площадь площадок для отдыха взрослых   -   0.1м2 х 3919 чел. =392кв.м.

Требуемая площадь площадок для хозяйственных целей  -

0.3 м2 х 3919чел. = 1176кв.м.

Площадки для стоянки автомашин 0,8х3919=3135 кв.м, при этом количество машино-мест составит 3135\25=125 авто.

Для занятий физкультурой жители жилой группы будут использовать физкультурно-оздоровительный комплекс школы.

### 5.4  Межевание территории

Межевание территории выполняется с целью определения размеров и границ земельных участков, обоснования границ территории для застройки, предложений по выделению границ действия публичных сервитутов.

За исходный материал для межевания принят основной чертеж проекта планировки. Проектом определены границы застроенных территорий и земельных участков для нового строительства с учетом установленных красных линий и существующих земельных отводов.

Границы проектируемых земельных участков установлены в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости.

1. Территория жилых домов                                                           68755 кв.м

2. Территория общественных зданий и спортплощадок             44236 кв.м

3. Территория торговых зданий                                                      5303 кв.м

Ведомость координат точек  межевания территории.

# Улично-дорожная сеть

Основными магистралями , прилегающими к территории микрорайона, являются пр.им. Ю .А.Гагарина, пр.30-летия Победы, жилая улица без названия, соединяющая пр.Гагарина и 30- летия Победы в северной части участка проектирования, внутриквартальный проезд в южной части участка проектирования.

## Поперечные профили

Проспект имени Ю.А.Гагарина  является магистралью общегородского значения. Ширина улицы в красных линиях составляет 54 м., в том числе: проезжая часть 16 м, тротуары 3м,

Трамвайные пути 5 м.

Проспект 30-летия Победы  является магистралью районного значения.

Ширина улицы в красных линиях 35 м., в том числе: проезжая часть 16 м,

тротуары 2х3м.=6м

зеленая зона 6,5 м.

Улица , без названия в северной части  является магистралью жилая улица. Ширина улицы в красных  линиях 12м. , в том числе: проезжая часть 9 м, тротуары  2х1,5=3 м.

Внутриквартальный проезд в южной части-в красных линиях 10 м.

Проезжая часть 7м, тротуары 2х1,5=3м.

Остальные внутри  квартальные проезды имеют ширину 6м.Проезды, расположенные вдоль продольных сторон жилых зданий имеют ширину 5,5 м.Вдоль проездов

## Легковой транспорт и его хранение

Хранение  легкового транспорта осуществляется на открытых  и закрытых стоянках автотранспорта.

Количество машиномест на открытых автостоянках составляет 125 шт.\3135 кв.м

## Организация движения пешеходов

Пешеходное движение осуществляется по тротуарам  улиц, пешеходным аллеям и дорожкам. Магистральные тротуары расположены вдоль прилегающих улиц .

Вдоль автомобильных проездов предусмотрены тротуары для пешеходов.

# Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории предусматривает проведение мероприятий с целью создания благоприятных условий для проживания, а также оптимальных условий для строительства и благоустройства новых и реконструируемых жилых образований.

Природные условия планируемой территории предопределили следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке:

- организация стока поверхностных вод;

- планировка нарушенных территорий;

Приведенные выше инженерные мероприятия разработаны в необходимом объеме и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

## Организация поверхностного стокаВ основу вертикальной планировки планируемой территории положено:

создание по улицам и проездам оптимальных продольных уклонов, обеспечивающих водоотвод  и нормальные условия для движения транспорта;

максимальное сохранение существующих дорожных покрытий на улицах;

производство наименьшего объема земляных работ как по улицам, так и по внутримикрорайонным территориям при максимальном сохранении естественного рельефа.

Продольные проектируемые уклоны улиц и проездов принимаются в пределах нормативных: максимальный уклон - 60‰, минимальный – 4‰.

## Водосточная сеть

Сток поверхностных вод с  территории осуществляется путем устройства открытого и железобетонного лотка вдоль основных магистралей.

Схема водостоков разработана с учетом особенностей рельефа, принятого планировочного решения и дает принципиальное решение поверхностного отвода с планируемой территории.

Подключение открытых водоотводных лотков к закрытым участкам дождевой канализации предусматривается через специальные сооружения с песколовками и решетками.

Для сбора и отведения поверхностных стоков с территории  принят открытый тип водостоков со сбором по твердым покрытиям автодорог. Сброс поверхностных вод осуществить в существующую ливневую канализацию .

# Инженерное оборудование

6.1 Теплоснабжение.

В настоящее время в  микрорайоне  существует централизованное теплоснабжение от котельной МП «Златоустовский теплотрест».  Подключение потребителей тепла осуществляется через центральный тепловой пункт. Параметры теплоносителя до центрального теплового пункта – 150-70 0С, после – 105-70 0С. Система горячего водоснабжения присоединяется к тепловым сетям по двухступенчатой смешанной схеме с установкой водоводяных подогревателей в каждом здании. Тепловые сети частично проложены подземно в непроходных каналах, частично над землей

Подключение к сетям теплоснабжения  проектируемых зданий осуществляется в соответствии с техническими условиями, выданных на каждый объект владельцами тепловых сетей

6.2 Водоснабжение и водоотведение

6.2.1 Источники водоснабжения и приемники сточных вод

Источником водоснабжения микрорайона (существующей и проектируемой застройки) являются существующие городские кольцевые сети хозяйственно-пртивопожарного водопровода.

Для обеспечения санитарно-гигиенических требований и защиты зданий от пожара в микрорайоне проложены кольцевые внутриквартальные сети  с установкой пожарных гидрантов. Гидранты так же установлены и на магистральных сетях.

Приемником бытовых сточных вод служат существующие городские магистральные сети бытовой канализации диаметром .Бытовые сточные воды отводятся в самотечные внутриквартальные сети бытовой канализации диаметром 150,200мм и далее - в  самотечные существующие  коллекторы ..

6.2.2 Расчет расходов воды

Расходы воды в микрорайоне определены по СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.01-85*,СНиП 21-02-99* и НПБ 88-2001*.Общее количество жителей принято 3919 человек,в том числе проектируемая застройка-160 человек. Норма водопотребления-300л/сут на одного жителя.

Общее водопотребление составляет 300х3919=1175700 л\сут.

6.2.3 Расчет расходов сточных вод

Расход по водоотведению от жилой застройки согласно СНиП 2.04.03-85* п.2.1 равен водопотреблению без учета расхода воды на полив зеленых насаждений, автомобильных дорог и т. д.

6.2.4 Трассировка сетей бытовой канализации

Трассировка сетей бытовой канализации в микрорайоне продиктована следующими условимями:

-рельефом местности;

-проектом вертикальной планировки;

-размещением магистральных и внутриквартальных улиц.

Схема сети бытовой канализации принята из условия возможности сбора бытовых сточных вод микрорайона самотёком и подключения к существующим городским сетям бытовой канализации.

6.3Электроснабжение,

Электроснабжение  микрорайона выполнено от РП подстанции «Гагаринская» .

В перспективе намечено строительство 5 торговых павильонов, строительство 10 этажного жилого дома, реконструкция торгового комплекса.

Подключение зданий перспективной застройки  к сетям электроснабжения осуществляется в соответствии с техническими условиями, выданными владельцами сетей на каждый объект.

Существующее уличное освещение выполнено с опор светильниками РКУ-250Вт

При перспективной застройки микрорайона потребуется установить дополнительно опоры с уличными светильниками  ЖКУ15-250-110 с натриевыми лампами ДНАТ, запитанные проводом СИП-2А-5х16мм . При реконструкции пешеходной зоны микрорайона освещение дорожек выполнить декоративными светильниками ЖТУ-09В-100-021 с лампами ДНАТ. Светильники запитать кабелем марки АВВГ 3х6мм  проложенный в земле, в траншее на глубине 1м.

# Технико-экономические показатели

Таблица 11 – Технико-экономические показатели

| Площадь участка в красных линиях | 13,1га |
| --- | --- |
| Население в том числе: в существующих домах в проектируемых домах | 3919 чел. 3759 чел. 160 чел |
| Плотность населения территории микрорайона | 300 чел\га |
| Общая площадь жилых домов в том числе: существующих проектируемых | 70541 кв.м 67661 кв.м 2880 кв.м |
| Площадь участков межевания | 118225 кв.м |

# Охрана окружающей среды

# Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны .

8.1 Анализ возможных последствий при воздействии средств массового поражения.

Согласно СНиП 2.01.51-90 « Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» жилая застройка микрорайона не попадает в зону возможных разрушений категорированного города. Участок располагается на расстоянии      м отбереговой линии городского пруда.

Численность населения 3919 человек. Плотность населения 300чел\га.Проектируемый микрорайон не является новой единицей градостроительной структуры. Настоящие  проектные решения направлены на расширение жилого фонда и предприятий обслуживания уже застроенного района.

При возможных воздействиях современных средств массового поражения непосредственно на территории микрорайона , возможны следующие нарушения функционирования территории:

-разрушение застройки и коммуникаций. Разрушение многоэтажной застройки приведет к образованию завалов;

-в результате ядерных ударов , нанесенным по близ лежащим объектам  , возможно

радиактиавное заражение на территории микрорайона;

-разрушение застройки и коммуникаций могут вызвать пожары.

8.2 Сведения  о защитных сооружениях ГО для укрытия различных категорий населения.

Предприятий, продолжающих свою деятельность   в период мобилизации и военное время , а также дежурного и линейного персонала организаций , обеспечивающих жизнедеятельность  городов , отнесенных к группам по гражданской обороне, и организаций,

отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне, на территории

микрорайона не имеется. Население микрорайона в военное время подлежит эвакуации. Организации, расположенные на территории района,прекращают свою деятельность, а здания консервируются. Для защиты населения микрорайона при внезапном

нападении, на стадии разработки рабочей документации  в подвальных помещениях

будут предусмотрены помещения двойного назначения ГО (противорадиационные

укрытия)

8.3 Расчет численности населения, подлежащего эвакуации в загородную зону.

Эвакуации в загородную зону подлежат все жители микрорайона, за исключением тех, кто кто входит в состав наибольшей работающей смены предприятий, продолжающих работать в военное время и дежурного персонала , обслуживающего коммунальные объекты для поддержания жизнидеятельности города. Это население подлежит укрытию в защитных сооружениях по месту работы, его численность 0,2 тыс.чел

Согласно расчету численность населения, подлежащего эвакуации

Составит 2,59 тыс. человек.

Расчет численности населения, подлежащего эвакуации в военное время приведен в таблице 3.

Таблица 3

# Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# Охрана окружающей среды.

9.1Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

Оценка воздействия на окружающую среду( ОВОС)- вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления.

ОВОС проводится с целью определения степени влияния на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации объекта.

При разработке ОВОС были учтены требования следующих документов:

- Закон РФ «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ, 1995, ст. 14;

- Закон РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.;

- Приказ Госкомитета РФ по охране окружающей среды № 372 от 16.05.2000 г.;

- Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду в Российской Федерации;

- «Практическое пособие к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений», ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 1998 г.;

- «Руководство по подготовке экологически обеспеченных инвестиционных проектов», Издательство Научного и учебно-методического центра, 2001 г.

  - 9.2Санитарная очистка

Сбор мусора  микрорайона осуществляется  на контейнерных  площадках , с последующим вывозом спецавтотранспортом  на полигоны ТБО.

Количество площадок составляет 6 шт, количество контейнеров 30 шт.

Расстояние от жилых домов до контейнерных площадок от 20м до 100м.

Количество твердых отходов  от жилых зданий составляет 800 т\год

Общее количество отходов с учетом общественных зданий составляет  1200 т\год

# Список приложений

  - Задание на разработку проекта планировки и межевания территории расположенной: Челябинская область, г.Златоуст, планировочный район города-Центральный-02, градостроительная зона-38.

  - Распоряжение Администрации Златоустовского городского округа № 1073-р от 03.08.2011 г.

3Приложение 1 к распоряжению администрации Златоустовского городского округа от 03.08.2011г. №1073-р.

4проект планировки и межевания территории:

        - Схема размещения проектируемой территории в структуре города.

        - План современного использования территории (опорный план)

        - План красных линий и планировки. (основной чертеж)

4.. Схема организации транспорта и уличной дорожной сети.
                                    5. Схема размещения инженерных сетей и сооружений

6. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.

7 План межевания территории в границах проектирования.

8 Эскиз застройки.

9Общий вид1

10Общий вид2

11.Общий вид3

12Общий вид4

.

5.Том2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных       ситуаций природного и техногенного характера.