ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.03.2025 г. | № | 86-П/АДМ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Златоуст |  |  |  |  |
| Об утверждении Правил использования водных объектов для рекреационных целей на территории Златоустовского городского округа |  |  |  |  |

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» 
и Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах Златоустовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила использования водных объектов 
для рекреационных целей на территории Златоустовского городского округа Челябинской области (приложение).

2. Пункты 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Златоустовского городского округа для личных и бытовых нужд, утвержденных постановлением администрации Златоустовского городского округа 
от 04.10.2017 г. № 426-П, признать утратившими силу.

3. Пресс-службе администрации Златоустовского городского округа (Валова И.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Златоустовский рабочий» и разместить на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет».

4. Организацию и контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Златоустовского городского округа 
по инфраструктуре Бобылева В.В.

| Глава Златоустовского городского округа |  | О.Ю. Решетников |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ

Утверждено

постановлением администрации

Златоустовского городского округа

от 10.03.2025 г. № 86-П/АДМ

# Правила 
использования водных объектов для рекреационных целей на территории Златоустовского городского округа (далее - Правила)

# 1. Основные Положения

1.1. Настоящие Правила регламентируют использование водных объектов Златоустовского городского округа для рекреационных целей (туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан, в том числе организации отдыха детей и их оздоровления).

1.2. В Правилах используются следующие основные понятия:

- акватория - водное пространство в пределах естественных, искусственных или условных границ;

- водное хозяйство - виды экономической и иной деятельности 
по изучению, использованию, охране водных объектов, 
а также по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации 
его последствий;

- водные ресурсы - поверхностные и подземные воды, которые находятся в водных объектах и используются или могут быть использованы;

- водный объект - природный или искусственный водоем, водоток 
либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима;

- водный режим - изменение во времени уровней, расхода и объема воды в водном объекте;

- водный фонд - совокупность водных объектов в пределах территории Российской Федерации;

- водопользователь - физическое лицо или юридическое лицо, которым предоставлено право пользования водным объектом;

- водохозяйственная система - комплекс водных объектов 
и предназначенных для обеспечения рационального использования и охраны водных ресурсов гидротехнических сооружений;

- донный грунт - грунт дна водных объектов, извлеченный 
при проведении дноуглубительных, гидротехнических работ, строительстве, реконструкции, эксплуатации гидротехнических и иных сооружений, искусственных островов, установок, расположенных на водных объектах, создании и содержании внутренних водных путей Российской Федерации, предотвращении негативного воздействия вод и ликвидации его последствий 
и в иных случаях, установленных федеральными законами;

- дренажные воды - воды, отвод которых осуществляется дренажными сооружениями для сброса в водные объекты;

- использование водных объектов (водопользование) - использование различными способами водных объектов для удовлетворения потребностейРоссийской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, физических лиц, юридических лиц;

- негативное воздействие вод - затопление, подтопление или разрушение берегов водных объектов;

- охрана водных объектов - система мероприятий, направленных 
на сохранение и восстановление водных объектов;

- сточные воды - дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, сточные воды централизованной системы водоотведения 
и другие воды, отведение (сброс) которых в водные объекты осуществляется после их использования или сток которых осуществляется с водосборной площади;

- зона рекреации водного объекта - водный объект или его участок 
с прилегающим к нему берегом, используемые для массового отдыха населения и купания.

# 2. Требования к определению водных объектов или их частей, предназначенных для использования в рекреационных целях

2.1. Водные объекты или их части, предназначенные для использования 
в рекреационных целях, определяются правовым актом администрации Златоустовского городского округа в соответствии с действующим законодательством.

2.2. Береговая территория зоны рекреации водного объекта, 
в том числе пляж, должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам и правилам.

Зоны рекреации водных объектов располагаются на расстоянии 
не менее 500 м выше по течению от мест выпуска сточных вод.

2.3. Водные объекты, используемые в рекреационных целях, 
в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов, не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека.

# 3. Требования к определению зон отдыха и других территорий,

# включая пляжи, связанных с использованием водных объектов

# или их частей для рекреационных целей

3.1. Местом (зоной) массового отдыха (далее - место отдыха) является общественное пространство, участок озелененной территории, выделенный 
всоответствии с действующим законодательством, соответствующим образом обустроенный для интенсивного использования в целях рекреации, 
а также комплекс временных и постоянных сооружений, расположенных 
на этом участке и несущих функциональную нагрузку в качестве объектов 
и оборудования места отдыха и относящихся к объектам и элементам благоустройства территории, а также малых архитектурных форм.

3.2. Места отдыха создаются в рекреационных зонах в соответствии 
с земельным, водным, лесным и градостроительным кодексами Российской Федерации.

3.3. Места отдыха включают в себя зоны отдыха, места выхода на лед, пляжи, места для купания, спортивные объекты на воде, объекты и сооружения для принятия оздоровительных и профилактических процедур.

3.4. Объекты инфраструктуры мест отдыха, используемые на территории и акватории, оборудование и изделия должны удовлетворять требованиям соответствующих технических регламентов, национальных стандартов и сводов правил.

3.5. Услуги, оказываемые в местах отдыха, должны соответствовать требованиям национальных стандартов.

3.6. Места отдыха должны обслуживаться квалифицированным персоналом.

3.7. Для каждого места отдыха устанавливают ответственного эксплуатанта.

3.8. Места отдыха могут создаваться на одном или нескольких земельных участках и акваторий водных объектов.

3.9. Территория места отдыха должна располагаться на сухих участках, без выхода грунтовых вод, с отсутствием заболоченных поверхностей, влияющих на его санитарно-гигиеническое состояние.

3.10. Территория места отдыха должна быть защищена 
от неблагоприятных и опасных процессов - оползней, обвалов, селей.

3.11. Места отдыха на водных объектах, расположенные в местах общего пользования, имеют следующие зоны:

- зону обслуживания (вход, раздевалка, гардеробы, пункты проката, медпункт, спасательная станция);

- зону отдыха (парковая часть пляжа с площадками и лужайками 
для принятия солнечных ванн, прибрежная часть пляжа с соляриями, аэрариями, теневыми навесами);

- спортивную зону с площадками для игр в бадминтон, волейбол, пляжный футбол, настольный теннис и тому подобное;

- детский сектор;

- зону купания.

3.12. К местам отдыха предъявляются следующие требования:

- требования соответствия качества воды водного объекта 
ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гидросфера. Гигиенические требования зонам рекреации водных объектов»;

- наличие или возможность устройства удобных и безопасных подходов 
к воде;

- наличие подъездных путей к месту отдыха;

- безопасный рельеф дна (отсутствие ям, острых камней, зарослей, водных растений и прочее);

- зона купания детей на пляжах должна иметь песчано-гравийное 
или галечное дно с уклоном не более 0,02;

- благоприятный гидрологический режим (отсутствие водоворотов, течений более 0,5 м/сек, резких колебаний уровня воды).

3.13. Места отдыха на водотоках должны быть расположены 
на расстоянии не менее 500 метров выше по течению от мест выпуска сточных вод, участков, используемых для хозяйственно-бытовых целей, стойбищ, водопоя скота.

3.14. Решение о создании новых мест отдыха принимается администрацией Златоустовского городского округа с учетом утвержденных документов территориального планирования, правил землепользования 
и застройки, документации по планированию территории и иных положений действующего законодательства.

3.15. Зоны рекреации водных объектов оборудуются стендами 
с извлечениями из настоящих Правил, материалами по профилактике несчастных случаев на воде, данными о температуре воды и воздуха, обеспечиваются в достаточном количестве лежаками, тентами, зонтами 
для защиты от солнца.

3.16. В зонах рекреации водных объектов в период купального сезона возможна организация дежурства медицинского персонала для оказания медицинской помощи пострадавшим на воде.

3.17. Зоны рекреации водного объекта, как правило, должны быть радиофицированы, иметь телефонную связь и обеспечиваться городским транспортом.

3.18. Продажа спиртных напитков в местах массового отдыха у воды категорически запрещается.

3.19. На расстоянии не менее 20 метров от границ пляжа должны быть туалеты с отводом сточных вод на очистные сооружения. При отсутствии канализации необходимо устройство водонепроницаемых выгребов.

3.20. На пляже должно быть предусмотрено помещение медицинского пункта и спасательной станции с наблюдательной вышкой.

3.21. Контейнеры для мусора должны располагаться на бетонированных площадках с удобными подъездными путями. Вывоз мусора следует осуществлять ежедневно.

3.22. Вблизи зоны рекреации должно быть предусмотрено устройство открытых автостоянок личного и общественного транспорта.

Открытые автостоянки вместимостью до 30 автомашин должны быть удалены от границ зоны рекреации на расстояние не менее 50 метров, вместимостью до 100 автомашин - не менее 100 метров, вместимостью 
свыше 100 автомашин - не менее 200 метров. Санитарно-защитные разрывы 
от зоны рекреации до открытых автостоянок должны быть озеленены.

3.23. Владелец пляжа организует работу спасательного поста 
с дежурством аттестованных спасателей или матросов-спасателей 
в установленное время работы пляжа не зависимо от наличия запрета
 на купание.

# 4. Требования к срокам открытия и закрытия

# купального сезона

# 4.1. С наступлением летного периода, при повышении температуры воздуха в дневное время выше 18 градусов и установлении комфортной температуры воды в зоне рекреации водных объектов, правовым актом администрации Златоустовского городского округа определяются сроки открытия и закрытия купального сезона.

5. Порядок проведения мероприятий, связанных с использованием

водных объектов или их частей для рекреационных целей

5.1. Проведение мероприятий, связанных с использованием водных объектов для рекреационных целей, допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

5.2. Юридические лица и общественные организации при проведении коллективных выездов на отдых, спортивных мероприятий, экскурсий 
или других массовых мероприятий на водных объектах выделяют лиц, ответственных за безопасность людей на воде, общественный порядок и охрану окружающей среды.

5.3. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, эксплуатирующим береговые полосы водных объектов в рекреационных целях,необходимо обеспечить получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам 
и нормативам.

5.4. Владелец пляжа перед началом эксплуатации пляжа должен направить в Миасское инспекторское подразделение «Центр «Государственной инспекции по маломерным судам» Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(далее - МЧС России) по Челябинской области заявление-декларацию 
в соответствии с требованием Приказа МЧС России от 30.09.2020 г. № 732 
«Об утверждении Правил пользования пляжами в Российской Федерации».

# 6. Требования к определению зон купания и иных зон, необходимых

# для осуществления рекреационной деятельности

6.1. Площадь водного зеркала в месте купания при проточном водоемедолжна обеспечивать не менее 5 кв. метров на одного купающегося, 
а на непроточном водоеме -10-15 кв. метров. На каждого человека должно приходиться не менее 2 кв. метров площади пляжа.

6.2. В местах, отведенных для купания, не должно быть выхода грунтовых вод, водоворота, воронок и течения, превышающего 0,5 метров
в секунду.

Границы плавания в местах купания обозначаются буйками оранжевого цвета, расположенными на расстоянии 25-30 метров один от другого 
и до 25 метров от мест с глубиной 1,3 метра.

6.3. Дно участка должно иметь постепенный уклон до глубины двух метров, без ям, уступов, свободно от водных растений, коряг, камней, стекла 
и других предметов.

6.4. Перед началом купального сезона дно водоема до границы плавания должно быть обследовано водолазами и очищено от водных растений, коряг, камней, стекла и другого, иметь постепенный скат без уступов до глубины 
2 метра, при ширине полосы от берега не менее 15 метров.

6.5. В местах, отведенных для купания и выше их по течению 
до 500 метров, запрещается стирка белья и купание животных.

6.6. На пляжах устанавливаются мачты голубого цвета высотой 
8-10 метров для подъема сигналов: желтый флаг размером 50+70 
(пятьдесят на семьдесят) сантиметров - «Купание разрешено!» и черный шар диаметр один метр - «Купание запрещено!».

6.7. На пляжах отводятся участки акватории для купания детей 
и для не умеющих плавать с глубиной не более 1,2 метра.

6.8. Запрещается:

- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) 
с предупреждениями и запрещающими надписями;

- купаться в необорудованных, незнакомых местах;

- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;

- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;

- прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, 
не приспособленных для этих целей;

- загрязнять и засорять водоемы;

- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

- приводить с собой собак и других животных;

- оставлять на берегу, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло 
и другой мусор;

- играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся;

- подавать крики ложной тревоги;

- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах;

- оставлять детей без присмотра взрослых.

6.9. При обучении плаванию ответственность за безопасность несет преподаватель (инструктор, тренер, воспитатель), проводящий обучение 
или тренировки.

6.10. Обучение людей плаванию должно проводиться в специально отведенных местах пляжа. Ответственность за безопасность обучаемых несет преподаватель (инструктор, тренер, воспитатель), проводящий обучение 
или тренировку. Для проведения занятий по плаванию оборудуется примыкающая к водному объекту площадка, на которой должны 
быть плавательные доски, резиновые круги, шесты для поддержки не умеющих плавать, плавательные поддерживающие пояса, электромегафоны и другие обеспечивающие обучение средства. Контроль за правильной организацией 
и проведением купания детей в лагерях отдыха осуществляют руководители этих лагерей.

# 7. Требования к охране водных объектов

7.1. Собственники водных объектов осуществляют мероприятия 
по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения 
и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах 
их полномочий в соответствии со статьями 24-27 Водного кодекса Российской Федерации.

# 8. Иные требования, необходимые для использования и охраны водных объектов или их частей для рекреационных целей

8.1. Использование акватории водных объектов, необходимой 
для эксплуатации пляжей правообладателями земельных участков, находящихся вгосударственной или муниципальной собственности 
и расположенных в границах береговой полосы водного объекта общего пользования, а также для рекреационных целей физкультурно-спортивными организациями, организациями отдыха детей и их оздоровления, туроператорами или турагентами, осуществляющими свою деятельность 
в соответствии с федеральными законами, организованного отдыха ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов, осуществляется наосновании договора водопользования, заключаемого без проведения аукциона.

8.2. Водопользователи, осуществляющие пользование водным объектом или его участком в рекреационных целях, несут ответственность 
за безопасность людей на предоставленных им для этих целей водных объектах или их участках и за исполнение настоящих Правил.

8.3. Водопользователи, землепользователи и арендаторы пляжей 
и зон рекреации (отдыха), работники водно-спасательных станций, спасательных постов, общественные активисты проводят на пляжах и в других местах массового отдыха разъяснительную работу по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде с использованием технических средств оповещения и средств наглядной агитации с профилактическими материалами. Пляжи, протяженность береговой линии которых составляет более 200 метров, должны быть оборудованы техническими средствами для экстренного вызова спасателей к месту происшествия.

8.4. Каждый гражданин обязан оказывать посильную помощь людям, терпящим бедствие на воде. Взрослые обязаны не допускать купания детей 
в неустановленных местах, без надзора, а также их плавания с использованием не приспособленных для этого средств (предметов), совершения на пляжах 
и в местах общего пользования на водных объектах запрещенных настоящими Правилами действий.

8.5. Архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация зданий, строений, сооружений для рекреационных целей, в том числе для обустройства пляжей, осуществляются в соответствии с водным законодательством
и законодательством о градостроительной деятельности.

8.6. Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, включая обозначение на местности посредством специальных информационных знаков на территориях, используемых для рекреационных целей (туризма, физической культуры 
и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан, в том числе организации отдыха детей и их оздоровления), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8.7. При использовании водных объектов физические лица, юридические лица обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия в соответствии 
с Водным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, а также правилами охраны поверхностных водных объектов и правиламиохраны подземных водных объектов, утвержденными Правительством Российской Федерации.