ПРИЛОЖЕНИЕ

Утверждено

распоряжением Администрации

Златоустовского городского округа

от 11.03.2026 г. № 771-р/АДМ

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР

ВЯЗНИКОВ КОНСТАНТИН ГЕННАДЬЕВИЧ

Уникальный реестровый номер в реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 1405 от 29.06.2016г.

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО "МСКИ"

Контактный телефон: 89028649679, 8 (3513) 67-21-71

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 456200 Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. И.И. Шишкина, д.7, кв.56, Kwendi@list.ru

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проект межевания территории расположенной по адресному ориентиру: Челябинская область, Златоустовский городской округ, посёлок Тайнак

ШИФР: 006/25-ПМТ

Основная (утверждаемая) часть проекта межевания территории

Текстовая часть

| Кадастровый инженер |  | К.Г.Вязников |
| --- | --- | --- |

2025 год

г. Златоуст

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР

ВЯЗНИКОВ КОНСТАНТИН ГЕННАДЬЕВИЧ

Уникальный реестровый номер в реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 1405 от 29.06.2016г.

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО "МСКИ"

Контактный телефон: 89028649679, 8 (3513) 67-21-71

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 456200 Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. И.И. Шишкина, д.7, кв.56, Kwendi@list.ru

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проект межевания территории расположенной по адресному ориентиру: Челябинская область, Златоустовский городской округ, посёлок Тайнак

ШИФР: 006/25-ПМТ

Основная (утверждаемая) часть проекта межевания территории

Текстовая часть

Заказчик: Д.Н. Задорин

Кадастровый инженер                                     К.Г.Вязников

2025 год г. Златоуст

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

| №п/п | обозначение документа | наименование документа | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 006/25ПМТ | Проект межевания территории | - |
|  | - | Основная часть | - |
|  | - | Материалы по обоснованию | - |

Содержание

| №п/п | Наименование документа | примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
|  | ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ |  |
| 1 | Введение | - |
| 2 | Характеристика территории, на которой осуществляется межевания | - |
| 3 | Межевание территории | - |
| 3.1 | Сведения о характеристиках и площади образуемого земельного участка | - |
| 3.2 | Красные линии | - |
| 3.3 | Обоснование принятых решений | - |
| 4. | Вывод |  |
| 5 | Графические материалы | - |
| 5.1 | Схема расположения планировочного элемента |  |
| 5.2 | Красные линии, утверждаемые проектом межевания территории | - |
| 6 | Приложение | - |

- ВВЕДЕНИЕ

Проект межевания территории разработан на основании Распоряжения Администрации Златоустовского городского округа от 23.05.2025 г. № 1711-р/АДМ «О разработке проекта планировки и межевания территории».

Проект межевания территории – вид документации по планировке территории, подготавливаемый в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, включая планируемые, для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также предназначенной для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения и определения зон действия публичных сервитутов, в границах элементов планировочной структуры, установленных проектами планировки территории.

Основанием для разработки документации по межеванию территории является:

1) Генеральный план Златоустовского городского округа;

2) Правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа, утвержденных решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 28.12.2009 г. № 103-ЗГО «Об утверждении Генерального плана Златоустовского городского округа и Правил землепользования и застройки Златоустовского городского округа (в редакции Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 08.07.2024 № 34-ЗГО) (далее по тексту - Правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа);

3) Распоряжение Администрации Златоустовского городского округа от 23.05.2025 г. № 1711-р/АДМ «О разработке проекта планировки и межевания территории»;

4) Техническое задание;

5) Материалы топографической съёмки территории в масштабе 1:1000, выполненной ООО «ЗлатАзимут» 18.09.2025 г.

6) Договор от 29.10.2025 № 5/пмт.

Проект межевания разработан в соответствии с действующими законами, нормативными актами и документами, техническими регламентами в области градостроительства, экологическими, санитарными и иными нормативами, основные из них:

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

-Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136 - Ф3;

- Федеральный закон № 78-ФЗ от 18 июня 2001 г. «О землеустройстве» (в действующей редакции);

- Федеральный закон № 221-ФЗ от 24 июля 2007 г. «О кадастровой деятельности» (в действующей редакции);

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Постановление  Правительства РФ от 20.08.2009 г. № 688 «Об утверждении Правил установления на местности границ объектов землеустройства»;

- Инструкция по межеванию земель, утвержденная Роскомземом 08.04.1996 г.;

- Письмо Росземкадастра от 28.02.2003 г. № АО/54 «О применении «Инструкции по межеванию земель»;

- СНиП 2.05.02-85*;

- СП 42.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция;

- Генеральный план Златоустовского городского округа;

- Правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа, утвержденных решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 28.12.2009 г. № 103-ЗГО «Об утверждении Генерального плана Златоустовского городского округа и Правил землепользования и застройки Златоустовского городского округа (в редакции Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 01.07.2025 № 47-ЗГО);

- Местные нормативы градостроительного проектирования Златоустовского городского округа, утвержденные решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа № 15-ЗГО от 16.03.2025 г.;

Проект межеваниятерриторииподготовлен в целяхопределенияместоположенияграницобразуемогоземельногоучастка, расположенного по адресному ориентиру: Челябинская область, г. Златоуст,п. Тайнак, в границахкадастрового квартала с кадастровым номером 74:25:0100703:

Документация по планировке территории состоит из следующих разделов:

I. Основная часть

II. Материалы по обоснованию проекта межевания

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МЕЖЕВАНИЕ

Рассматриваемая территория расположена: Челябинская область, г. Златоуст.

Территория, в отношении которой подготавливается проект межевания (см. Чертеж межевания территории, Схему расположения планировочного элемента,  лист.29-34):

Таблица № 1

| № п/п | Имя точки | X, м | Y, м | Угол поворота | Дирекцион. угол | Румбы | S, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 601479.16 | 2191252 | 272° 18,0' |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 92° 18,0' | ЮВ: 87° 42,0' | 188.74 |
| 2 |  | 601471.58 | 2191440.59 | 270° 52,3' |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 183° 10,4' | ЮЗ: 3° 10,4' | 84.42 |
| 3 |  | 601387.29 | 2191435.92 | 270° 21,4' |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 273° 31,7' | СЗ: 86° 28,3' | 184.27 |
| 4 |  | 601398.63 | 2191252 | 266° 28,3' |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0° 0,0' | СВ: 0° 0,0' | 80.53 |
| 1 |  | 601479.16 | 2191252 | 272° 18,0' |  |  |  |

Площадь территории, в отношении которой подготавливается проект межевания, составляет 15371кв.м.

Общий периметр территории, в отношении которой подготавливается проект межевания: 537,96 м.

Метод определения координат – аналитический.

Точность определения координат – 0,1 м.

Границами проектирования являются:

- с севера – проезд, автомобильная дорога федерального значения М-5 «Урал», с асфальтовым покрытием;

- с востока – земли государственного лесного фонда;

- с юга  – земли сельскохозяйственного назначения;

- с запада– земли государственного лесного фонда.

В территории подготовки проекта межевания построены: комплекс сооружений автозаправочной станции, нежилое здание шиномонтажа, этажностью в 1 этаж, нежилое здание - Кафе.

В границах территории подготовки проекта межевания расположены земельные участки, состоящие на Едином государственном реестровом учёте:

- земельный участок с кадастровым номером 74:25:0100703:2 площадью 2893 кв.м., расположенный: Челябинская область, г Златоуст, с видом разрешённого использования для размещения АЗС и категорией земель - Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земельный участок с кадастровым номером  74:25:0100703:3  площадью 744 кв.м., расположенный: Челябинская область, г Златоуст, с видом разрешённого использования - для размещения шиномонтажной мастерской и категорией земель - земли населенных пунктов;

- земельный участок с кадастровым номером  74:25:0100703:379 площадью 596 кв.м., расположенный: Российская Федерация, Челябинская область, Златоустовский городской округ, с видом разрешённого использования - Автомобильный транспорт и категорией земель - Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земельный участок с кадастровым номером  74:25:0100703:380площадью 121кв.м., расположенный: Российская Федерация, Челябинская область, Златоустовский городской округ, с видом разрешённого использования - Автомобильный транспорт и категорией земель - Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земельный участок с кадастровым номером  74:25:0100703:381 площадью 528 кв.м., расположенный: Российская Федерация, Челябинская область, Златоустовский городской округ, с видом разрешённого использования - Автомобильный транспорт и категорией земель - Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- часть земельного участка с кадастровым номером  74:25:0100703:372 площадью 5009 кв.м., расположенный: Российская Федерация, Челябинская область, г Златоуст, агрофирма "Тайнак", с видом разрешённого использования - Для ведения товарного сельскохозяйственного производства и категорией земель - Земли сельскохозяйственного назначения;

- часть земельного участка с кадастровым номером  74:25:0100703:54 площадью 60126 кв.м., расположенный: Российская Федерация, Челябинская область, г Златоуст, агрофирма "Тайнак", с видом разрешённого использования - Для ведения товарного сельскохозяйственного производства и категорией земель - Земли сельскохозяйственного назначения.

Использование территории (см. графическую часть) осуществляется в соответствии с разрешённым видом использования земельных участков. Использование территории осуществляется, согласно  ПРАВИЛАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

В соответствии со ст. 101 Земельного Кодекса РФ, к землям лесного фонда относятсялесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, нопредназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства не лесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется Земельным Кодексом и лесным законодательством (Лесным кодексом РФ).

Согласно п. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ для земель лесного фонда градостроительные регламенты не устанавливаются.

Транспортное обслуживание территории осуществляется с главной автомагистрали федерального значения: Федеральная автомобильная дорога М5 «Урал».Основные въезды – выезды в границы территории подготовки проекта межевания осуществляются с главной автомагистрали главной автомагистрали федерального значения: Федеральная автомобильная дорога М5 «Урал». С этой автодорогиорганизован проезд с подъездами к территории, в отношении которой подготавливается проект межевания. Второстепенный (внутренний) проезд организован внутри территории проектирования.

Действующих красных линий в границах проектируемого объекта не установлено.

Перепад высот земной поверхности в границах территории подготовки проекта межевания в пределах значений от  486,98 м. до 481,90 м. Рельеф площадки не осложнён искусственными откосами, канавами и т.д. Представляет собой преимущественно ровную площадку образованную в результате строительства и благоустройства территории.

Климат района континентальный, характеризуется холодной, с устойчивыми морозами зимой. Особенности климата связаны с расположением в глубине Евразии, на большом удалении от морей и океанов. На формирование климата существенно влияют Уральские горы.

Температура воздуха. Среднегодовая температура воздуха +0,7о (за последние десять лет минимум составил 0,4о, а максимум 4,0о). Зима холодная и продолжительная. Среднемесячная температура воздуха зимой -11,8о, абсолютный минимум -44о (1979 г). Лето теплое, среднемесячная температура воздуха +15,3о. Абсолютный максимум в 1952 г составил 37,9о. Первые осенние заморозки начинаются с конца августа – начала сентября, последние наблюдаются до июля. Продолжительность безморозного периода 83–108 дней.

Ветровой режим характерен тем, что преобладают ветры западных направлений (рис. ниже). Число дней со штилем за последние десять лет изменялось от 8 до 40 (среднее 24). Среднегодовая скорость ветра 1,9-3,8 м/с. Максимальные порывы достигают в основном 19-30 м/с. В апреле 1980 г был зафиксирован порыв ветра в 40м/с. Расчетная максимальная скорость ветра повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 26 м/с.

Среднее число дней с грозой достигает 24, а в отдельные годы может достигать и 47 дней. Средняя годовая продолжительность гроз составляет 60–80часов.

Атмосферные осадки. По степени увлажнения исследуемый район относится к зоне достаточного увлажнения. Распределение осадков в течение года неравномерно, определяется циклонической деятельностью и рельефом местности. В теплый период (апрель–октябрь) выпадает до 75% годовой суммы осадков. Максимум осадков выпадает в июле, минимум – в феврале. В отдельные годы, в зависимости от атмосферной циркуляции, как минимум, так и максимум могут быть сдвинуты на другие месяцы. По данным более чем за столетний период (с 1891 г.) среднегодовое количество осадков равно 704 мм.

Таблица № 2

Сумма осадков, мм (МС Златоуст)

| месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33 | 24 | 35 | 42 | 63 | 83 | 112 | 80 | 71 | 68 | 51 | 42 | 704 |

В холодный период (ноябрь–март) среднее количество осадков составляет 185мм, в теплый период (апрель–октябрь) – 519 мм.

Более половины осадков выпадает в жидком виде (56%), 34% выпадает в виде твердых осадков, остальные 10% приходятся на смешанные осадки. Частое явление для рассматриваемой территории – ливни. В большинстве случаев слой осадков за ливень не превышает 10 мм, ливней со слоем осадков более 10 мм за сезон наблюдается от 4 до 7.

Продолжительность устойчивого снежного покрова 169 дней. Дата появления снежного покрова от 16 октября до 20 ноября. Дата схода снега 13–30 апреля. Снежный покров ко второй половине марта достигает максимума (на ровном незащищенном месте 0,7, а в пониженных местах до 3 и более метров).

Средняя высота снежного покрова 46–50 см.

Максимальная величина отложений гололеда 5 мм зафиксирована в мае 1986 г., изморози  – 12 мм в 1995 г.

В соответствии с ГСН 81-05-02-2007 территория отнесена к III климатической зоне.

Территория входит во II дорожно-климатическую зону (географическая зона лесов с избыточным увлажнением грунтов). По характеру и степени увлажнения относится к    1-ому типу местности (сухие места) – поверхностный сток обеспечен.

В целях обеспечения сохранности и создания нормальных условий эксплуатации объектов инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны таких объектов, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов.

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется:

для объектов электросетевого хозяйства – Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

для газораспределительных сетей – Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878;

для линий связи – Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578.

для сетей водоотведения – СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»

для сетей водоснабжения - СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

для сетей теплоснабжения – СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» и Типовых правил охраны коммуникаций тепловых сетей, утвержденных приказом Минстроя Российской Федерации от 17 августа 1992 г. № 197

Охранная зоны объектов электросетевого хозяйства. Охранные зоны устанавливаются:

1) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

до 1 кВ – 2 м,

1 - 20 кВ – 10 м (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов),

35 кВ – 15 м,

110 кВ – 20 м,

220 кВ – 25 м,

2) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра;

3) вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а", применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Охранная зона газораспределительных сетей. Охранные коридоры формируются:

1) вдоль трасс наружных газопроводов в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны от оси для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток для многониточных газопроводов;

2) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м с противоположной стороны;

3) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов.

Охранная зона линий и сооружений связи. Для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

Охранная зона сетей водоотведения. Отличают напорную и самотечную канализацию. Соответственно, охранная зона бытовой напорной канализации – 5 метров от трубы до фундамента здания или сооружения, если канализация самотечная, то охранная зона составит – 3 метра. При этом минимальное расстояние от забора или опор контактной сети до канализации составит 3 и 1,5 метра соответственно.

Охранная зона сетей водоснабжения.Охранная зона водопровода – 5 метров от фундамента объекта до сети. Охранная зона от фундамента ограждения предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог до водопровода – 3 метра.

Расстояния от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м:

1) до водопровода из железобетонных и асбестоцентных труб – 5;

2) до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм – 1.5, диаметром свыше 200 мм – 3;

3) до водопровода из пластиковых труб – 1,5.

Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

Магистральные водоводы, идущие от водозаборных и водопроводных очистных сооружений, с охранной зоной по обе стороны от крайних водоводов: по 10 м в сухих грунтах, не менее 50 м в мокрых грунтах.

Охранная зона тепловых сетей. Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

В пределах территории подготовки проект межевания не выявлено объектов инженерной инфраструктуры, а именно:

- отсутствуют сети газораспределения и объекты газораспределеительной сети;

- отсутствуют сети водоснабжения и водоотведения;

- отсутствуют объекты электросетевого хозяйства.

Территория проектирования находится в следующих охранных зонах, поставленных на единый государственный реестровый учёт:

- охранная зона с реестровым номером  74:25-6.1667 «Охранная зона «Цифровая система связи Москва-Хабаровск» общей протяженностью 7979 км (волоконно-оптическая линия связи К708) ВОЛС К708 Бакал - Златоуст на участке М11-Златоуст, протяженностью 31,58 км»;

- охранная зона с реестровым номером  74:00-6.338  «Охранная зона волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) "Уфа-Челябинск-Екатеринбург" на территории Златоустовского городского округа Челябинской области»;

- охранная зона с реестровым номером  74:25-6.1802 «Санитарно-защитная зона для автозаправочной станции АЗС № 74184 Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»;

- охранная зона с реестровым номером  74:25-6.1804 «Санитарно-защитная зона для автозаправочной станции АЗС № 74189 Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».

Территория проектирования находится в следующих природных территориях, поставленных на единый государственный реестровый учёт:

- территория с реестровым номером  74:25-11.1 «Закрепленное охотничье угодье Златоустовское»;

- территория с реестровым номером  74:00-6.570 «Златоустовское лесничество Челябинской области».

3. Межевание территории

3.1 Сведения о характеристиках и площади образуемого земельного участка

Образование земельного участка из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том числе возможно в соответствии с утверждённым проектом межевания территории.

Цели и задачи проекта:

- обеспечение устойчивого развития территории Златоустовского городского округа;

- выделение элементов планировочной структуры;

- установление красных линий;

- образование земельного участка путём  перераспределения земельного участка с кадастровыми номером 74:25:0100703:3, в том числе за счёт земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (неразграниченных земель).

Задачей проекта является анализ фактического землепользования, разработка проектных решений по координированию вновь формируемого земельного участка, повышение эффективности использования территории, а также приведение в соответствии с градостроительными номами.

Проект межевания территории осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры.

Основной целью разработки проекта межевания территории является:

- образование земельного участка, путём перераспределения земельного участка с кадастровыми номером 74:25:0100703:3, в том числе за счёт земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (неразграниченных земель), для размещения и эксплуатации здания для ремонта автомобилей и сопутствующих зданий.

Проектом межевания предусмотрено определение местоположения границ образуемогоземельного, путём перераспределения земельного участка с кадастровыми номером 74:25:0100703:3, в том числе за счёт земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (неразграниченных земель):ЗУ1.

Проект межевания выполнен в системе координат МСК-74, зона 2.

В проекте межевания территории границы образуемого земельного  участка установлены в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере градостроительной деятельности, в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним.

По правовому зонированию территории Златоустовского городского округа, в соответствии с ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, территория подготовки проекта межевания располагается в зоне земель Лесного фонда.

Согласно п. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ для земель лесного фондаградостроительные регламенты не устанавливаются.

Для образуемого земельного участка: ЗУ1 устанавливается вид разрешённого использования: «Объекты дорожного сервиса».

В соответствии с Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" (далее – Классификатор) код 4.9.1 «Объекты дорожного сервиса» подразумевает: -Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использованияс кодами 4.9.1.1-4.9.1.4.

Результат образования земельного участка: ЗУ 1 приведён в таблице № 3:

Таблица № 3

| ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемого земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :ЗУ1 |  |  |  |  |  | : |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обозначение земельного участка |  |  |  |  |  |  |
| Система координат |  |  |  |  |  | МСК-74 |  |  |  |  |  |  |  | Зона № |  |  |  |  |  | Зона 2 |  |  |
| Обоз-начение харак-терных точек границ |  |  | Координаты, м |  |  |  | Метод определения координат |  |  | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м |  |  |  |  |  | Описание закрепления точки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | X |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| н1 |  |  | 601453,69 |  | 2191352,88 |  | — |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
| н2 |  |  | 601453,54 |  | 2191361,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н3 |  |  | 601454,34 |  | 2191361,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н4 |  |  | 601454,24 |  | 2191368,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н5 |  |  | 601456,84 |  | 2191369,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н6 |  |  | 601454,69 |  | 2191394,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н7 |  |  | 601454,68 |  | 2191396,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н8 |  |  | 601427,64 |  | 2191393,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н9 |  |  | 601428,33 |  | 2191385,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н10 |  |  | 601431,03 |  | 2191363,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н11 |  |  | 601434,42 |  | 2191345,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н1 |  |  | 601453,69 |  | 2191352,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о частях границ образуемого земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :ЗУ1 |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обозначение земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение части границ |  |  |  |  | Горизонтальное проложение (S), м |  |  | Описание прохождения части границ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от т. |  |  |  | до т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н1 |  |  |  | н2 | 8,25 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н2 |  |  |  | н3 | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н3 |  |  |  | н4 | 6,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н4 |  |  |  | н5 | 2,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н5 |  |  |  | н6 | 25,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н6 |  |  |  | н7 | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н7 |  |  |  | н8 | 27,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н8 |  |  |  | н9 | 7,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н9 |  |  |  | н10 | 22,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н10 |  |  |  | н11 | 19,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н11 |  |  |  | н1 | 20,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка |  |  |  |  |  |  | :ЗУ1 |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Источник образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сведения о частях земельных участков (земель), включаемых в образуемый земельный участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кадастровый номер земельного участка (учетный номер кадастрового квартала) |  |  |  |  |  |  |  | Площадь (Р), м² |  |  | Обозначение |  |  |  |  |  |  | Площадь (Р), м² |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| - | 74:25:0100703:3 |  |  |  |  |  |  |  | 744 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| - | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 4. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :ЗУ1 |  |  |  |  | : |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обозначение земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование характеристики земельного участка |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Адрес земельного участка |  |  |  |  |  |  |  | Российская Федерация, Челябинская область, г. Златоуст, п. Тайнак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Сведения о местоположении земельного участка в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде (при отсутствии адреса земельного участка) |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Категория земель |  |  |  |  |  |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Вид (виды) разрешенного использования земельного участка |  |  |  |  |  |  |  | Объекты дорожного сервиса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Дополнительные сведения об использовании земельного участка |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс) |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ∆Р), м² |  |  |  |  |  |  |  | 1134 ± 11,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Формулы, примененные для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆Р), м² |  |  |  |  |  |  |  | 3,5*0,1*√(1134) = 11,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин) и (Рмакс), м² |  |  |  |  |  |  |  | — — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Кадастровые номера исходных земельных участков |  |  |  |  |  |  |  | 74:25:0100703:3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Условный номер земельного участка |  |  |  |  |  |  |  | :ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Учетный номер проекта межевания территории |  |  |  |  |  |  |  | 006/25-ПМТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Дополнительные сведения об образовании земельного участка |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Иные сведения |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Параметры строительства:

а)Некапитальное строение - Нежилое здание одноэтажное прямоугольной формы с следующими технико-экономическими показателями:

- этажность здания - 1-этажное;

- площадь – не более 100 кв.м;

Описание конструктивных решений:

- наружные и несущие стены –металлокаркас;

- отделка фасада – по необходимости, при обязательном согласовании с органом местного самоуправления;

- перегородки - системы KNAUF поэлементной сборки из гипсокартонных листов, при необходимости со слоем звукоизоляционных плит;

- кровля – плоская, металическаякровля с использованием кровельного металла;

- окна - профиль ПВХ с двухкамерным стеклопакетом.

- нежилое здание, не более значений в осях 7,00 м х 14,00 м. Высота помещений нежилого здания,  до низа выступающих конструкций до 2,9 м.;

- максимальная высотная отметка здания – 5,0  м.;

г) Обеспечение нежилого здания инженерными коммуникациями согласно технических условий соответствующих снабжающих  организаций;

д) Внутреннее пространство нежилого здания должно быть организовано сообразно назначения здания (его целевого использования).

е) Объемно-планировочное, цветовое решение проектируемого здания, а так же благоустройство прилегающей территории выполнить в увязке с существующей застройкой и природными особенностями, по согласованию с органом местного самоуправления.

ж) Отступы от границ земельного участка, для размещения здания, установить, в соответствии с  Градостроительным регламентом Златоустовского городского округа (в редакции Решения Златоустовского городского округа № 33-ЗГО от  01.06.2022 г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 28.12.2009 г. № 103-ЗГО «Об утверждении Генерального плана Златоустовского городского округа и Правил землепользования и застройки Златоустовского городского округа») в следующих значениях:

- от границы земельного участка, от точки н1 до точки н1, -  0 м.

При разработке проекта межевания устанавливаются и (или) уточняются сервитуты, публичные сервитуты.Установление сервитута осуществляется по соглашению сторон. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний.

Публичные сервитуты- землепользователи обязаны обеспечить: безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего пользования (пешеходные и автомобильные дороги, объекты инженерной инфраструктуры); возможность размещения межевых и геодезических знаков и подъездов к ним; возможность доступа на участок представителей соответствующих служб для ремонта объектов инфраструктуры и других целей. На момент подготовки документации по проекту межевания территории установленных публичных сервитутов на образуемом земельном участке нет.

Согласно п. 2 ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации, публичный сервитут может быть установлен нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. При этом требования к содержанию акта об установлении публичного сервитута, перечню обязательных к отражению в нем сведений, законодательством не определены. При необходимости обременения формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, в интересах местного самоуправления или местного населения после их формирования и постановки на государственный кадастровый учет, в проекте межевания территории целесообразно определять планируемые границы зон действия публичных сервитутов, с тем, чтобы впоследствии устанавливать их специальными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

На момент подготовки проекта межевания территории установления публичного сервитута на образуемом земельном участке не требуется.

3.2  Красные линии. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений

Красные линии — линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории. Красные линии отделяют общественные (публичные) территории от земельных участков, застраиваемых частными лицами.

При установлении границы земельного участка были использованы: топографическая съемка, кадастровый план территории, Генеральный план Златоустовского городского округа, карта территориального зонирования. Сведения о предлагаемом выполнении определения местоположения границы образуемого земельного участка, отображены на Чертеже межевания территории.

Красные линии в данном проекте межевания предлагается установить в значениях, приведённых в таблице № 4 (Ведомость координат поворотных точек красных линий (см. Чертеж красных линий):

Таблица № 4

| №точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 601434,59 | 2191345,72 |
| 2 | 601457,91 | 2191355,14 |
| 3 | 601453,53 | 2191394,70 |

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений в данном проекте межевания предлагается установить по красным линиям,  предложенным в Таблице № 4 проекта межевания.

3.3 Обоснование принятых решений

Подготовка документации по планировке территории осуществлена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ зон с особыми условиями использования территорий.

Кроме того, в представленном проекте межевания территории отсутствуют чертежи, отображающие границы территорий объектов культурного наследия, так как образуемый земельный участок не располагаются в границах таких зон.

Сведения о границах лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов: в пределах проектируемого земельного участка границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов, представлены графической части проекта межевания.

Границы проектируемого земельного участка установлены в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости.

Образование земельного участка в предложенных значениях будут являться наиболее предпочтительным способом образования, поскольку соответствует требованиям законодательства РФ.

Присоединяемая территория, территория присоединяемаяпутём перераспределения земельного участка с кадастровыми номером 74:25:0100703:3за счёт земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (неразграниченных земель), не обладает самостоятельными выездами на территории общего пользования , и может служить только основной цели эксплуатации земельного участка с кадастровыми номером 74:25:0100703:3.

Образование земельного участка в предложенных значениях будут являться наиболее предпочтительным способом образования, поскольку соответствует требованиям законодательства РФ.

Технико-экономические показатели

| № зем. участка межевания | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей и(или) предельная высота зданий, строений, сооружений | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Длина, м | Ширина, м | Площадь, м2 или га |  |  |  |
| :ЗУ1 | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению |

4. ВЫВОД

Настоящим проектом межевания  выполнено:

1.Образованземельный участок, путём  перераспределения земельного участка с кадастровыми номером 74:25:0100703:3, в том числе за счёт земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (неразграниченных земель):ЗУ1.

1.1. Сформированы границы:

- земельного участка :ЗУ1 с площадью 1134кв.м. по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, г. Златоуст, п. Тайнак.

Категория земель: Земли населённых пунктов;

Вид разрешённого использования: Объекты дорожного сервиса.

- Сведения о формируемом земельном участке подлежат внесению в Единый государственный реестр объектов недвижимости.

- Проектом межевания предложены к утверждению красные линии в пределах границы территории, в отношении которой разработан проект межевания, а так же линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений

- Проект межевания содержит текстовые материалы (пояснительная записка с приложениями), графические материалы (чертеж межевания территории), списки координат поворотных точек границ образуемого земельного участка.

5. Графические материалы выполнены в масштабе 1:1000 и более и включают в себя план использования территории и проект межевания территории, на которых указаны красные линии, границы земельных участков, контуры зданий и сооружений, существующие и проектируемые территории общего пользования, рекомендуемые публичные сервитуты.

6. Материалы изготовлены в 2 экз, в бумажном виде и электронном виде:

а)  - пояснительная записка c приложениями в формате .pdf;

б) чертеж межевания территории в формате .pdf и .gif;

в) списки координат поворотных точек границ образуемого земельного участка в формате .doc.

Проект межевания территории расположенной по адресному ориентиру: Челябинская область, Златоустовский городской округ, посёлок Тайнак

ШИФР: 006/25-ПМТ

Основная (утверждаемая) часть проекта межевания территории

Графические материалы

Проект межевания территории расположенной по адресному ориентиру: Челябинская область, Златоустовский городской округ, посёлок Тайнак

ШИФР: 006/25-ПМТ

Основная (утверждаемая) часть проекта межевания территории

Графические материалы

| Кадастровый инженер |  | К.Г.Вязников |
| --- | --- | --- |

2025 год

г. Златоуст