ООО «ГрандПроект»

Проект планировки и межевания территории

в границах территориальной зоны 02 44 09 Б.1

Центрального-02 и Юго-Восточного-03

планировочных районов города Златоуст

Челябинской области.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

(материалы по обоснованию)

## Директор ООО «ГрандПроект»                                      К. В. Авдеев

Главный архитектор проекта                                        Д. И. Тагиров

Разработчик                                                               Ю. Н. Трегубова

### г. Челябинск

2019 год

«Документация по планировке территории (Проект планировки и межевания территории в границах территориальной зоны 02 44 09 Б.1 Центрального-02 и Юго-Восточного-03 планировочных районов города Златоуст Челябинской области, выполнен ООО «ГРАНДПроект» по заказу Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа на основании распоряжения Администрации Златоустовского городского округа от 07.02.2019 № 221-р на разработку документации по планировке территории и задания, являющегося приложением к указанному документу.

Проект выполнен в соответствии с требованиями градостроительного законодательства Российской Федерации, правилами землепользования и застройки и документами технического регулирования в части нормативов градостроительного проектирования, стандартами оформления.

Главный архитектор проекта – Д.И. Тагиров.

2. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Документация по планировке территории разработана с целью упорядочения планировочной структуры территории с определением размеров, границ земельных участков и предельных (максимальных) параметров существующих, реконструируемых и планируемых к размещению объектов капитального строительства, выделение территорий общего пользования и границ зон действия сервитутов (линейных объектов).

Проектные решения выполнены с учетом границ земельных участков фактического землепользования, зарегистрированных в Государственном кадастре недвижимости (по материалам публичной кадастровой карты).

Согласно «Правилам землепользования и застройки муниципального образования «город Златоуст»» территория относится к зоне Б.1. – административно-деловая, торгово-бытовая, культурно-просветительная, общественно-коммерческая.

3. НОРМАТИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Разработка проекта основывается на следующих нормативно-правовых документах и нормативах градостроительного проектирования:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (п.3.2.2.);

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 №840 «О форме градостроительного плана земельного участка»;

-     Местные нормативы градостроительного проектирования Златоустовского городского округа», утвержденные решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа №15-ЗГО от 16.03. 2015 г.

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ.

# 4. СОСТАВ ПРОЕКТА

Графическая часть (чертежи):

| Лист 1 | План фактического использования территории в период подготовки проекта (опорный план) | М 1:1000 |
| --- | --- | --- |
| Лист 2 | Основной чертеж | М 1:1000 |
| Лист 3 | Схема организации транспорта и улично-дорожной сети | М 1:1000 |
| Лист 4 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений | М 1:1000 |
| Лист 5 | Разбивочный чертеж красных линий | М 1:1000 |
| Лист 6 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | М 1:1000 |
| Лист 7 | План межевания | М 1:1000 |
| Лист 8 | Координаты | М 1:1000 |

Текстовая часть (пояснительная записка):

| Введение |  | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Общие данные |  | 2 |  |  |
| 3.Нормативная литература |  | 2 |  |  |
| 4.Состав проекта |  | 3 |  |  |
| 5.Современное использование территории в период подготовки проекта планировки 5.1.Природные условия 5.2.Результаты инженерных изысканий |  | 4 4 5 |  |  |
| 6.Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства |  | 5 |  |  |
| 6.1.Границы зон с особыми условиями использования территории 6.2.Цель использования территории 6.3.Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства 7. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов 8.Материалы для обоснования положений по планировке территории |  | 5 5 6 6 7 |  |  |
| 8.1.Население 8.2.Жилищный фонд 8.3.Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения 8.4.Транспортное обслуживание 8.5.Инженерно-техническое обеспечение 8.5.1.Инженерная инфраструктура прецеденты 8.5.1.1.Водоснабжение 8.5.1.2.Водоотведение 8.5.1.3.Электроснабжение 8.5.1.4.Теплоснабжение 8.5.1.5.Твердые бытовые отходы 8.5.2.Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории |  | 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 |  |  |
| 9.Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне 9.1.Защита территории от чрезвычайных ситуации природного характера 9.2.Защита территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 9.3.Обеспечение пожарной безопасности 9.4.Обеспечение мероприятий гражданской обороны 10.Перечень мероприятий по охране окружающей среды 10.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха 10.2.Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова 10.3.Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему 11.Обоснование очередности планируемого развития территории 12.Межевания 13.Коэффициенты застройки и плотности застройки 13.1.Баланс территории проектирования 13.2.Общсественно-деловая зона 13.3.Положение о размещении объектов капитального строительства 13.4.Основные технико-экономические показатели 14.Материалы проекта межевания 14.1.Ведомость участков межевания 14.2.Координаты 15. Правила землепользования и застройки |  | 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 |  |  |

5. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

На планируемой территории размещены торговый центр, зеленые насаждения и элементы благоустройства территории.

Показатели баланса территории определены обмером листа 1 «План фактического использования территории в период подготовки проекта (опорный план)».

5.1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Климат Златоуста резко континентальный – зима продолжительная и снежная, а лето относительно прохладное. Город расположен в наиболее высокой части области, в пределах которой рельеф является главным фактором формирования основных свойств климата. Горные хребты Златоустовского Урала не останавливают воздушных потоков с запада, лишь отчасти ослабляя их движение и задерживая распространение циклонов к востоку. Хребты также не препятствуют передвижению воздушных масс в меридиональном направлении. Зимой холодный арктический воздух проникает вдоль хребтов далеко на юг, а летом сухой и нагретый воздух с юга беспрепятственно распространяется к северу. С прорывом холодных арктических масс связана изменчивость погоды осенью, весной и даже летом.

Среднемесячная температура самого жаркого месяца июля +16,6 °C, а самого холодного месяца января –15,4 °C. С, средняя продолжительность снежного периода 172 дня (начало января - середина апреля), среднегодовое количество осадков 624 мм. Абсолютный максимум температуры +38 °C (июль), абсолютный минимум – 46 °C (январь). Самый засушливый месяц - февраль с осадками 24 мм. Большая часть осадков здесь выпадает в июле, в среднем - 107 мм. По количеству выпадаемых осадков Златоуст занимает первое место среди всех крупных городов Урала – в Челябинске осадков выпадает на 36% меньше, а в Екатеринбурге – на 25%. Во все сезоны года в Златоусте преобладают ветры западных направлений.

Нормальное атмосферное давление в центральной части города составляет 724 мм ртутного столба, понижаясь до 719 мм к северо-восточной части (р-н вокзала). Во все сезоны года в Златоусте преобладают ветры западных направлений, нередки северные ветры, а реже всего наблюдаются ветры с востока. В горах климат меняется и по вертикали. С высотой снижается температура воздуха, возрастают осадки и облачность, усиливаются ветры. Климат вершин Златоустовского Урала много суровее и влажнее, чем у подножий. Так количество осадков на Таганае в 1,5 раза выше чем в р-не городской черты, а среднегодовая температура воздуха ниже на 3°. Число дней без солнца в Златоусте в среднем равно 100, в р-не Таганая - 140 дням в году, под влиянием горного рельефа нарушается зональность термического режима и увлажнения (изолинии идут вдоль гор).

В Златоусте число часов солнечного сияния составляет около 1600 в год. Значения солнечной радиации в исследуемом регионе составляет около 95 ккал/см2, что обусловлено несколько повышенными значениями облачности, характерной для горных 19 районов. Как известно, облачность ослабляет приток солнечных лучей к поверхности земли.

5.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Инженерные изыскания не требуются ввиду того, что проектируемых зданий не предусмотрено.

6. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

6.1. ГРАНИЦЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Планировочные ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на рассматриваемой территории не требуется ввиду того, что проектируемых зданий не предусмотрено.

6.2. ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Планируемая территория расположена в юго-восточной части Центрального и северо-западной части Юго-Восточного планировочных районов города на ССЗ от пруда «Тарелка» в границах территориальной зоны 02 44 09 Б.1. (административно-деловые, торгово-бытовые, культурно-просветительские зоны).

Планом красных линий определены территории общественно-деловой зоны, на которой расположены такие объекты капитального строительства, как торговый центр, обслуживающие его здания и сооружения, также на планируемой территории размещены элементы благоустройства и зеленые насаждения.

Озеленение общественной зоны присутствует в виде газонов.

6.3. ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства не определены, поскольку проектирование объектов капитального строительства не предусмотрено.

7. ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ

Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов не требуются ввиду того, что проектируемых объектов капитального строительства не предусмотрено.

8. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

8.1. НАСЕЛЕНИЕ

Расчет численности населения и не требуется ввиду того, что проектируемых объектов капитального строительства не предусмотрено.

8.2. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Расчет жилищной обеспеченности не требуется ввиду того, что проектируемых объектов капитального строительства не предусмотрено.

8.3. СОЦИАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания не требуется ввиду того, что проектируемых объектов капитального строительства не предусмотрено.

8.4. ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Настоящим проектом сохраняются категории всех прилегающих к рассматриваемой территории в соответствии с «Генеральным планом г. Златоуста».

По магистральной улице общегородского значения (пр. Мира) осуществляется движение городского общественного транспорта, а также маршрутных такси.  Пешеходное движение осуществляется по системе взаимосвязанных тротуаров, отделенных от проезжих частей газонами. Проектирование новых проездов, тротуаров, остановочных пунктов не предусматривается.

Для существующего и проектируемого населения количество автостоянок рассчитано по СП 42.13330.2016.

Общая площадь торгового центра = 34856,82 м2

Из расчета 1 машино-место на 50 м2 общей площади получаем 34856,82:50=698 машино-места, проектом предусмотрено 698 машино-мест, таким образом, потребность в местах хранения автотранспорта на планируемой территории обеспечена.

8.5. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

8.5.1. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЦЕДЕНТЫ

8.5.1.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Инженерная инфраструктура разрабатывается на стадии рабочего проектирования. В данном проекте, ввиду отсутствия проектируемых объектов капитального строительства - инженерные сети представлены на схеме инженерных сетей (материал по обоснованию).

8.5.1.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

Инженерная инфраструктура разрабатывается на стадии рабочего проектирования. В данном проекте, ввиду отсутствия проектируемых объектов капитального строительства - инженерные сети представлены на схеме инженерных сетей (материал по обоснованию).

8.5.1.3. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Инженерная инфраструктура разрабатывается на стадии рабочего проектирования. В данном проекте, ввиду отсутствия проектируемых объектов капитального строительства - инженерные сети представлены на схеме инженерных сетей (материал по обоснованию).

8.5.1.4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Инженерная инфраструктура разрабатывается на стадии рабочего проектирования. В данном проекте, ввиду отсутствия проектируемых объектов капитального строительства - инженерные сети представлены на схеме инженерных сетей (материал по обоснованию).

8.5.1.5. ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ

Инженерная инфраструктура разрабатывается на стадии рабочего проектирования. В данном проекте, ввиду отсутствия проектируемых объектов капитального строительства - инженерные сети представлены на схеме инженерных сетей (материал по обоснованию).

8.5.2. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Вертикальная планировка решена естественным водотоком поверхностных (дождевых и талых) вод по улицам в границах планируемой территории, предусматривая коллектора самотечной дождевой канализации, где указанное условие невозможно.

Инженерная подготовка территории не предусматривается по причине отсутствия необходимости.

9. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне не предусматривается проектом ввиду того, что проектируемых объектов капитального строительства не предусмотрено.

9.1. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

Перечень мероприятий при опасных метеорологических явлениях и процессах (сильный ветер (шторм, шквал, ураган), сильный снегопад, сильная метель, гололед, туман, заморозки, гроза) предусматривает прогнозирование и информирование населения, а в случае их возникновения – ограничение и (или) исключение передвижения людей и транспорта.

Ввиду прогнозных оценок об отсутствии на рассматриваемой территории стихийных бедствий природного характера, включая затопления (подтопления), наводнения, оползни, сели, обвалы, осыпи, лавины, мероприятия по защите не устанавливаются.

В сейсмическом отношении территория находится в зоне 3-4-балльной интенсивности воздействий (Шкала сейсмической интенсивности МSК-64) в зависимости от грунтовых и гидрогеологических условий, поэтому нет необходимости предусматривать осуществление антисейсмических мероприятий в соответствии с СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах», так как свод правил распространяется на область проектирования зданий и сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов.

9.2. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Защита территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанные с авариями на потенциально опасных объектах (электроэнергетических системах, коммунальных системах жизнеобеспечения, пожаро-взрывоопасных объектах, автомобильном транспорте), достигается в результате применения различных средств и способов защиты и осуществления комплекса мер, который включает:

- прогноз возможных чрезвычайных ситуаций и последствий их возникновения для населения;

- оповещение населения об угрозе возникновения и факте чрезвычайных ситуаций;

- эвакуацию людей из опасных зон;

- инженерную, медицинскую, радиационную и химическую защиту;

- применение специальных режимов защиты населения на зараженной территории;

- оперативное и достоверное информирование населения о состоянии его защиты от чрезвычайных ситуаций, принятых мерах по обеспечению безопасности людей, прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, порядке действий;

- подготовку к действиям в чрезвычайных ситуациях населения, руководителей и персонала предприятия;

- проведение спасательных и других неотложных работ в районах чрезвычайных ситуаций и очагах поражения;

- обеспечение защиты от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций продовольствия и воды;

- создание финансовых и материальных резервов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Риски чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанные с авариями на железнодорожном транспорте, химически-, биологически- и радиационно- опасных объектах не прогнозируются, в связи с отсутствием данных объектов на территории проектирования и рассматриваемом радиусе воздействия потенциально опасных объектов.

9.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Причинами чрезвычайных ситуаций, связанные с возникновением пожаров, в основном, являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся: пламя и искры, тепловой поток, повышенная температура окружающей среды, повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения, пониженная концентрация кислорода, снижение видимости в дыму. К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества, радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества, вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества, опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара, воздействие огнетушащих веществ.

Обеспечение мероприятий пожарной безопасности на планируемой территории не предусмотрено ввиду того, что проектируемых объектов капитального строительства не планируется.

9.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Обеспечение мероприятий гражданской обороны на планируемой территории не предусмотрено ввиду того, что проектируемых объектов капитального строительства не планируется.

10. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Мероприятия по охране окружающей среды, предусмотренные настоящим проектом и описанные ниже, соответствуют требованиям природоохранного законодательства Российской Федерации, разработаны с учетом существующих и прогнозируемых экологических последствий намечаемой деятельности.

Выбор варианта обоснован исключением нарушений отрицательного воздействия на окружающую среду и экологических условий, возникающих при эксплуатации существующих и планируемых к размещению объектов капитального строительства на рассматриваемой территории.

По результатам установленного перечня мероприятий можно утверждать, что процесс использования существующих и планируемых к размещению объектов при соблюдении проектных решений не приведет к необратимым изменениям в природной среде, не представляет угрозы для здоровья человека и обеспечивает повышение качества его жизни.

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а также мероприятия по оборотному водоснабжению и охране недр для объектов производственного назначения, по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов не приводятся ввиду отсутствия указанных объектов, включая водные, и отходов в границах проектирования.

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира, среды их обитания также не отмечены по причине отсутствия предметов такой охраны.

10.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Осуществления следующих мероприятий позволит минимизировать воздействие на атмосферный воздух.

Технические:

- применение современного оборудования и приборов контроля его работы;

- использование системы задвижек на случай возникновения аварийной ситуации;

- сохранение технического состояния асфальтовых покрытий проездов.

Планировочные: отсутствуют.

Организационные:

- ограничение транзитного движения автотранспорта,

- установление нормативов выбросов вредных веществ в атмосферу от двигателей автомобилей, включая контроль токсичности выхлопных газов.

Оценку уровня загрязнения атмосферного воздуха с расчетом рассеивания выбросов вредных веществ необходимо выполнить на последующих стадиях проектирования.

10.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова не требуется ввиду того, что проектируемых объектов капитального строительства не предусмотрено.

10.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОСИСТЕМУ

Причины аварийных ситуаций на объектах капитального строительства связаны, как правило, с нарушением правил эксплуатации таких объектов, включая пожарную безопасность, а также оборудования, используемого для их обслуживания и обеспечения.

С целью минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций, исходя из особенностей хозяйственной деятельности, на последующих стадиях проектирования разрабатывается «План мероприятий по предупреждению загрязнения окружающей среды и ликвидации их последствий».

11. ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Обоснование очередности планируемого развития территории не требуется ввиду того, что проектируемых объектов капитального строительства не предусмотрено.

12. МЕЖЕВАНИЕ

Целью межевания жилой планировочной единицы является определение границ формируемых земельных участков

На листе №2 «План красных линий» графических материалов проекта приведены параметры земельных участков, баланс территории, основные технико-экономические показатели микрорайона.

13. КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗАСТРОЙКИ И ПЛОТНОСТИ ЗАСТРОЙКИ

13.1.  БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

| № | Наименование элемента планировочной структуры | Площадь, га | Площадь,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории в границах проектирования | 7,17 | - |
| 2 | Площадь территории в границах красных линий | - | - |
| 3 | Общественно-деловая зона административно-деловых, торгово-бытовых и культурно-просветительных зданий: |  |  |
|  | Площадь территории в границах красных линий | 7,17 | 100 |
|  | Площадь застройки | 1,84 | 26 |
|  | Площадь озеленения | 1,08 | 15 |
|  | Площадь покрытий | 4,25 | 59 |

13.2. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА

Коэффициент застройки (проект./норм. значение)0,25/1

Коэффициент плотности застройки (проект./норм. значение) 0,5/3

Площадь общественно-деловой зоны -  71700 кв.м

Площадь застройки существующих и проектируемых зданий и сооружений на плане составит: 17657 кв.м

Кз.= 18382,9кв.м/71700 кв.м = 0,25

Площадь этажей по внешнему обмеру зданий на плане составит: 35995,4 кв.м

Кплот.застр.= 35995,4 кв.м/71700 кв.м = 0,5

13.3 ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| № объекта на плане | Наименование | Количество этажей | Площадь, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Застройки | Общая |
| 1.1 | Торгово-развлекательный комплекс | 2 | 17139,4 | 34856,8 |
| 2.1 | Газовая котельная | 1 | 138,8 | 111,0 |
| 7.1 | Склад для хранения спортивного инвентаря | 1 | 546,8 | 524,8 |
| 7.2 | Кафе | 1 | 166,7 | 153,9 |
| 7.3 | Контрольно-пропускной пункт | 1 | 7,0 | 4,0 |
| 7.4 | Контрольно-пропускной пункт | 1 | 7,0 | 4,0 |
| 8.1 | Нежилое здание | 1 | 262,9 | 233,1 |
| 9.1 | Административно-хозяйственное здание | 1 | 114,3 | 107,7 |

13.4 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № | Наименование показателя | Единица измерения | По расчету | По проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория, в том числе: |  |  |  |
|  | в границах проектирования | га | 7,17 |  |
|  | в границах красных линий |  | - |  |
| 2 | Параметры существующих объектов и объектов нового строительства общественно-деловой зоны административно-деловых, торгово-бытовых и культурно-просветительных зданий |  |  |  |
|  | Общая площадь существующих зданий и сооружений | тыс. кв. м | 35,995 |  |
|  | Общая площадь проектируемых, строящихся, реконструируемых зданий и сооружений |  | - |  |
| 3 | Расчет коэффициентов застройки и плотности застройки общественно-деловой зоны |  |  |  |
|  | Коэффициент застройки | - | 1 | 0,3 |
|  | Коэффициент плотности застройки | - | 3 | 0,5 |
| 4 | Автостоянки для хранения легковых автомобилей, в том числе: |  |  |  |
|  | постоянного хранения | маш.-мест | - | - |
|  | временного хранения | маш.-мест | 698 | 698 |

14. МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

14.1 ВЕДОМОСТЬ УЧАСТКОВ МЕЖЕВАНИЯ

| № на опорном плане | Площадь земельного участка до межевания, га | № на плане межевания | Площадь земельного участка после межевания, га | Вид разрешенного использования |  | Возможные способы образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального образования "город Златоуст" | В соответствии с классификатором |  |
| ① | 2,9314 | ① | 2,9314 | Торговые центры, демонстрационные залы, магазины без ограничения профиля или ассортимента | 4.2 | Исправление реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка с КН 74:25:0305503:101 |
| ② | 0,0200 | ② | 0,0365 | Инженерно-технические объекты: котельные, КНС, ТП, ГРП, АТС и подобные объекты | 3.1.1 | Образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с КН 74:25:0305503:102 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |

14.2 КООРДИНАТЫ

Координаты участков межевания, линии застройки, устанавливаемых красных линий показаны на Листе 8 графической части.

15. ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ.

В связи с пересечением границами территориальной зоны с КН 74.25.1.8 существующего объекта капитального строительства проектом предусмотрено предложение по внесению изменений в Карту градостроительного зонирования территории города Златоуста. Графические материалы по обоснованию представлены на листах № 1 и 2.