ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Утверждено

распоряжением Администрации

Златоустовского городского округа

от 02.02.2026 г. № 363-р/АДМ

Российская Федерация

Общество с ограниченной ответственностью

«ЗЕНИТ»

_____________________________________________________________________________________

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, Свердловский проспект, д. 84Б, офис 7.16, ИНН/КПП 7451387459/745301001, Р/счет 40702810490000020789 в ПАО «Челябинвестбанк», г. Челябинск к/сч. 30101810400000000779 БИК 047501779 т. 89507420077 zenit-project@yandex.ru

Документация по планировке территории, осуществляемую
на основании решения органа местного самоуправления Территория улиц в г. Златоусте Челябинской области:

ул. 2-я Тесьминская, ул. 3-я Тесьминская, ул. им. П.П. Аносова

Основная часть проекта планировки территории

Проект планировки территории. Основная часть

#### Раздел 2

«Положение о характеристиках планируемого развития территории. Положение об очередности планируемого развития территории»

Российская Федерация

Общество с ограниченной ответственностью

«ЗЕНИТ»

_____________________________________________________________________________________

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, Свердловский проспект, д. 84Б, офис 7.16, ИНН/КПП 7451387459/745301001, Р/счет 40702810490000020789 в ПАО «Челябинвестбанк», г. Челябинск к/сч. 30101810400000000779 БИК 047501779 т. 89507420077 zenit-project@yandex.ru

Документация по планировке территории, осуществляемую
на основании решения органа местного самоуправления Территория улиц в г. Златоусте Челябинской области:

ул. 2-я Тесьминская, ул. 3-я Тесьминская, ул. им. П.П. Аносова

Основная часть проекта планировки территории

Проект планировки территории. Основная часть

#### Раздел 2

«Положение о характеристиках планируемого развития территории. Положение об очередности планируемого развития территории»

| Заказчик: | Администрация Златоустовского городского округа |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель: | ООО «ЗЕНИТ» |

| Генеральный директор ООО «ЗЕНИТ» |  | А. В. Пасынков |
| --- | --- | --- |
| Инженер-проектировщик |  | Е. Н. Абраменко |

Состав проекта

| № п/п | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Проект планировки территории. Основная часть |  |  |
| Раздел 1 | «Проект планировки территории. Графическая часть» |  |
|  | Лист 1. Чертёж планировки территории. | М 1:1000 |
| Раздел 2 | «Положение о характеристиках планируемого развития территории. Положение об очередности планируемого развития территории » |  |
| Проект планировки территории. Материалы по обоснованию |  |  |
| Раздел 3 | «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» |  |
|  | Лист 1. Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры. | М 1:1000 |
|  | Лист 2. Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающая местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающая существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети | М 1:1000 |
|  | Лист 3. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия. | М 1:1000 |
|  | Лист 4. Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | М 1:1000 |
|  | Лист 5. Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах); | М 1:1000 |
|  | Лист 6. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | М 1:1000 |
| Раздел 4 | «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» |  |
| Проект межевания территории |  |  |
| Раздел 1 | «Проект межевания территории. Графическая часть» |  |
|  | Лист 1. Чертёж межевания территории. | М 1:1000 |
| Раздел 2 | «Проект межевания территории. Текстовая часть» |  |
| Раздел 3 | «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть» |  |
|  | Лист 1. Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания территории. | М 1:1000 |

Содержание

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории.

1. Общие положения………………………………………………………………………5

2. Цели и задачи……………………………………………………………………………5

3. Характеристики планируемого развития территории…………………………………6

5. Характеристики необходимых для функционирования планируемых объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной,транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры……………………………………….………….7

6. Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности 
и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого размещения объектов федерального значения………………………………………….12

7. Положение об очередности развития территории……………………………………12

Положения о характеристиках планируемого развития территории.

# 1. Общие положения.

Проект планировки выполнен в границах улицы Свердлова, улиц Аносова, в квартале 74:25:0302501,города Златоуст, Челябинской области.

В соответствии с утвержденными Правилами землепользования 
и застройки Златоустовского городского округа территория проектирования расположена в территориальных зонах:

- Т «Зона транспортной инфраструктуры»;

- Р1 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами»;

- Р2 «Зона городских лесов»;

- Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»;

- Ж3 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами»;

- Ж2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами»;

- О1 «Многофункциональная общественно-деловая зона»;

- П2 «Коммунально-складская зона»;

Площадь территории в границах проектирования – 11,02 га.

# 2.Цели и задачи.

Документация по планировке территории подготовлена в целях:

- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

- подготовка проектов планировки территории осуществляется 
для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик 
и очередности планируемого развития территории.

Задачи работы:

- сбор и обобщение исходной информации для целей выполнения работ;

- учет функционального зонирования территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительных требований 
к территориям застройки, экологическое и санитарное благополучие;

- выполнение документации в составе проекта планировки, проекта межевания;

# 3. Характеристики планируемого развития территории.

| № п/п | Наименованиезон | Единицы измерения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь территории в границах разработки проекта | га | 11,02 |
| 2. | Площадь территории под многоквартирные жилые дома | м2 | 12992 |
| 3. | Общая площадь жилых домов | м2 | 4880 |
| 4. | Общее количество квартир | шт. | 100 |
| 5. | Общее количество парковочных мест под планируемые многоквартирные жилые дома | м/м | 129 |
| 6. | Общее количество жителей в планируемой жилой застройке | чел. | 487 |
| 7. | Площадь территории под спортивные плоскостные сооружения | м2 | 2395 |
| 8. | Площадь территории под СТО с магазином | м2 | 2236 |
|  | Инженерная инфраструктура под многоквартирные жилые дома |  |  |
| 9. | Электроснабжение: - не оборудованные стационарными электроплитами; - оборудованные стационарными электроплитами; | кВт ч/год кВт ч/год | 162 650 657 450 |
| 10. | Газоснабжение: - для газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения; - для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения; | м3/мес м3/мес | 4870 14610 |
| 11. | Теплоснабжение | Гкал/мес. | 274,56 |
| 12. | Водоснабжение | м3/мес. | 584,4 |

# 5. Характеристики необходимых для функционирования планируемых объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

В границах проекта планировки территории не планируютсяобъекты включенные в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

В границах планировочной структуры расположены сети теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения.

В случаях размещения объектов капитального строительства в границах охранной зоны сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения необходимо обратиться в соответствующие муниципальные органы для получения технических условий на перенос существующих сетей за пределы земельных участков.

# 5.1. Характеристики объектов капитального строительства жилого назначения.

В границах разработки территорий предусматривается размещение жилой застройки.

На территории планирования предусматривается: 4-х этажные двухсекционный и трехсекционный многоквартирный жилой дом.

4-х этажный двухсекционный многоквартирный жилой дом – нумерация жилого массива А (согласно графических материалов 
по обоснованию):

Технико-экономические показатели:

Количество этажей: 4.

Общая площадь застройки: 488 м ².

Общая площадь здания: 1952 м ².

Строительный объем: 4880 м³.

Количество квартир: 24.

Количество жителей: 108 чел.

Расчет парковочных мест для квартала А.

Количество жителей: 18 м² (на одного члена семьи из двух и более человек).

Общая площадь здания: 1952 м².

Расчет количества жителей: 1952/18 = 108,4 округляем - 108 жителей.

1)	Рассчитаем суточный объем накапливаемых ТБО:

C = (108 х 1,32 х 1,25) / 365 =  178,2/365=0,48 (м 3 /сутки) - здесь взят коэффициент 1,32 в благоустроенном жилом фонде.

2)	Рассчитаем необходимое количество баков емкостью 1 м3

№ = (0,48 х 3 х 1,05) / (1 х 0,75) = 1,52/0,75 = 2,0

Округляем полученное значение до 2(шт.).

Баланс территории

| № п/п | Наименование | м² | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь участка под МКД | 2753 | 100 |
| 2 | Площадь застройки застройки | 488 | 17,73 |
| 3 | Площадь озеленения | 683 | 24,81 |
| 4 | Площадь под проезды, тротуары | 1582 | 57,46 |

Согласно СП 42. 13330.2016«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*» (далее — СП 42.13330.2016), таблица 11.8, хранение автотранспорта, машино-мест на квартиру для Стандартного жилья – 1,2, отсюда:

Расчет парковочных мест для квартала А.

Общая площадь: 24квартир* 1,2 м² + 10%(МНГП) = 28 +3 МНГ = 31 м/м.

4-х этажный двухсекционный многоквартирный жилой дом – нумерация жилого массиваБ (согласно графических материалов 
по обоснованию):

Технико-экономические показатели:

Количество этажей: 4.

Общая площадь застройки: 488 м ².

Общая площадь здания: 1952 м ².

Строительный объем: 4880 м³.

Количество квартир: 24.

Количество жителей: 108 чел.

Расчет парковочных мест для квартала Б.

Количество жителей: 18 м² (на одного члена семьи из двух и более человек).

Общая площадь здания: 1952 м².

Расчет количества жителей: 1952/18 = 108,4 округляем - 108 жителей.

1)	Рассчитаем суточный объем накапливаемых ТБО:

C = (108 х 1,32 х 1,25) / 365 =  178,2/365=0,48 (м 3 /сутки) - здесь взят коэффициент 1,32 в благоустроенном жилом фонде.

2)	Рассчитаем необходимое количество баков емкостью 1 м3

N = (0,48 х 3 х 1,05) / (1 х 0,75) = 1,52/0,75 = 2,0

Округляем полученное значение до 2(шт.).

Баланс территории

| № п/п | Наименование | м² | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь участка под МКД | 2706 | 100 |
| 2 | Площадь застройки застройки | 488 | 25,76 |
| 3 | Площадь озеленения | 521 | 19,25 |
| 4 | Площадь под проезды, тротуары | 1488 | 54,99 |

Согласно СП 42. 13330.2016«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*» (далее — СП 42.13330.2016), таблица 11.8, хранение автотранспорта, машино-мест на квартиру для Стандартного жилья – 1,2, отсюда:

Расчет парковочных мест для квартала Б.

Общая площадь: 24квартир* 1,2 м² + 10%(МНГП) = 28 +3 МНГ = 31 м/м.

4-х этажный трехсекционныймногоквартирный жилой дом – нумерация жилого массива Г (согласно графических материалов 
по обоснованию):

Технико-экономические показатели:

Количество этажей: 4.

Общая площадь застройки: 736 м ².

Общая площадь здания: 2944 м ².

Строительный объем: 7360 м³.

Количество квартир: 28.

Количество жителей: 163 чел.

Расчет парковочных мест для квартала Г.

Количество жителей: 18 м² (на одного члена семьи из двух и более человек).

Общая площадь здания: 1952 м².

Расчет количества жителей: 2944/18 = 163,5 округляем - 163 жителей.

1)	Рассчитаем суточный объем накапливаемых ТБО:

C = (163 х 1,32 х 1,25) / 365 =  268,95/365=0,73 (м 3 /сутки) - здесь взят коэффициент 1,32 в благоустроенном жилом фонде.

2)	Рассчитаем необходимое количество баков емкостью 1 м3

№ = (0,73 х 3 х 1,05) / (1 х 0,75) = 2,29/0,75 = 3,05

Округляем полученное значение до 3 (шт.).

Баланс территории

| № п/п | Наименование | м² | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь участка под МКД | 3677 | 100 |
| 2 | Площадь застройки застройки | 736 | 20,02 |
| 3 | Площадь озеленения | 886 | 24,10 |
| 4 | Площадь под проезды, тротуары | 2055 | 55,89 |

Согласно СП 42. 13330.2016«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*» (далее — СП 42.13330.2016), таблица 11.8, хранение автотранспорта, машино-мест на квартиру для Стандартного жилья – 1,2, отсюда:

Расчет парковочных мест для квартала Г.

Общая площадь: 28квартир* 1,2 м² + 10%(МНГП) = 33 +3 МНГ = 36 м/м.

4-х этажный двухсекционный многоквартирный жилой дом – нумерация жилого массиваБ (согласно графических материалов 
по обоснованию):

Технико-экономические показатели:

Количество этажей: 4.

Общая площадь застройки: 488 м ².

Общая площадь здания: 1952 м ².

Строительный объем: 4880 м³.

Количество квартир: 24.

Количество жителей: 108 чел.

Расчет парковочных мест для квартала Б.

Количество жителей: 18 м² (на одного члена семьи из двух и более человек).

Общая площадь здания: 1952 м².

Расчет количества жителей: 1952/18 = 108,4 округляем - 108 жителей.

1)	Рассчитаем суточный объем накапливаемых ТБО:

C = (108 х 1,32 х 1,25) / 365 =  178,2/365=0,48 (м 3 /сутки) - здесь взят коэффициент 1,32 в благоустроенном жилом фонде.

2)	Рассчитаем необходимое количество баков емкостью 1 м3

№ = (0,48 х 3 х 1,05) / (1 х 0,75) = 1,52/0,75 = 2,0

Округляем полученное значение до 2(шт.).

Баланс территории

| № п/п | Наименование | м² | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь участка под МКД | 3856 | 100 |
| 2 | Площадь застройки застройки | 488 | 12,66 |
| 3 | Площадь озеленения | 1206 | 31,28 |
| 4 | Площадь под проезды, тротуары | 1516 | 39,32 |
| 5 | Площадь под спортивные площадки | 323 | 8,38 |
| 6 | Площадь под детские площадки | 323 | 8,38 |

Согласно СП 42. 13330.2016«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*» (далее — СП 42.13330.2016), таблица 11.8, хранение автотранспорта, машино-мест на квартиру для Стандартного жилья – 1,2, отсюда:

Расчет парковочных мест для квартала Б.

Общая площадь: 24квартир* 1,2 м² + 10%(МНГП) = 28 +3 МНГ = 31 м/м.

# 5.2 Объекты производственного назначения

В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов производственного назначения.

# 5.3 Объекты общественно-делового назначения

В границах проекта планировки территории непланируется размещение объектобщественно-делового назначения.

# 5.4 Объекты социальной инфраструктуры

В границах проекта планировки территории непланируется размещение объектысоциального назначения.

# 5.5 Объекты иного назначения

В границах проекта планировки территории планируютсяобъекты иного назначения.

В границах разработки планируется СТО с магазинами.

Количество этажей: 2.

Общая площадь застройки: 416 м ².

Общая площадь здания: 805 м ².

Строительный объем: 3361 м³.

Баланс территории

| № п/п | Наименование | м² | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь участка | 2236 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | 416 | 18,60 |
| 3 | Площадь озеленения | 891 | 39,85 |
| 4 | Площадь под проезды, тротуары | 929 | 39,85 |

# 5.6 Объекты транспортной инфраструктуры

В соответствии с таблицей 11.1 СП 42.13330.2016 категория дорог и улиц, по которым осуществляется подъезд транспортных средств к жилым зданиям, относиться:

- Улицы и дороги местного значения:

- улицы в зонах жилой застройки

6. Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Проектные решения проекта планировки территории 
не предусматривают размещение объектов федерального значения, регионального и местного значения.

# 7. Положение об очередности планируемого развития территории.

Предлагается очередность развития в пять этапов:

1. Проведение кадастровых работ – формирование земельных участков 
с постановкой их на государственный кадастровый учет. Формирование земельных участков осуществляется в соответствии с главой I.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Постановка сформированных земельных участков осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» - сроком до 2031 года.

2. Предоставление вновь сформированных земельных участков 
под предлагаемую проектом застройку. Сформированные земельные участки предоставляются под застройку в соответствии с главой V.1 Земельного кодекса Российской Федерации - сроком до 2031 года.

3. Разработка проектной документации по строительству зданий 
и сооружений, а также по строительству сетей и объектов инженерного обеспечения. Проектная документация подготавливается на основании ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации в соответствии со сводами правил, строительными нормами и правилами, техническими регламентами - сроком до 2032 года.

4. Строительство планируемых объектов капитального строительства 
и их подключение к системе инженерных коммуникаций. Строительство объектов капитального строительства осуществляется на основании разрешения на строительство, порядок выдачи которого предусмотрен
 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации - сроком до 2034 года.

5. Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций в эксплуатацию. Для введения в эксплуатацию объекта капитального строительства требуется получения соответствующего разрешения, порядок выдачи которого предусмотрен ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации - сроком до 2035 года.