ПРИЛОЖЕНИЕ

Утверждено

распоряжением Администрации

Златоустовского городского округа

от 14.03.2023 г. № 725-р/АДМ

ООО «ПСО Славик»

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 74:25:0305018:34, 74:25:0305018:693, 74:25:0305018:21 и граница территории СНТ «Высоковольтник»

в г. Златоусте.

Заказчик:Александрова Н. С.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ И МАТЕРИАЛЫ ПО ЕЕ ОБОСНОВАНИЮ

Текстовая часть и чертежи межевания территории

Шифр:01-04-2022 - ПМТ

г. Златоуст 2022 г.

ООО «ПСО Славик»

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 74:25:0305018:34, 74:25:0305018:693, 74:25:0305018:21 и граница территории СНТ «Высоковольтник»

в г. Златоусте.

Заказчик:Александрова Н. С.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ И МАТЕРИАЛЫ ПО ЕЕ ОБОСНОВАНИЮ

Текстовая часть и чертежи межевания территории

Шифр:01-04-2022 - ПМТ

Директор        	Филинин В. Ю.

ГИП      Славик Т. А.

г. Златоуст 2022 г.

| № п/п | Наименование документа | Страница |
| --- | --- | --- |
|  | Титульный лист |  |
|  | Содержание | 2 |
| 1 | Состав проекта межевания территории | 3 |
| 2 | Состав исполнителей | 4 |
| 3 | Основные положения | 5 |
| 4 | Межевание территории | 10 |
| 4.1 | Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования | 10 |
| 4.2 | Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд | 14 |
| 4.3 | Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом межевания территории | 14 |
| 4.4 | Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Красные линии | 26 |
| 5 | Графические материалы |  |
|  | Ситуационный план территории. Основная часть | Лист 1 |
|  | Чертеж межевания территории. Основная часть (М 1:500) | Лист 2 |
|  | Чертеж границ существующих земельных участков. Материалы по обоснованию проекта межевания (М 1:500) | Лист 3 |
| 6 | Исходно-разрешительная документация | 28 |

2

- СОСТАВ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

| Обозначение документа № п/п | Наименование документа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- |
|  | Проект межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 74:25:0305018:34, 74:25:0305018:693, 74:25:0305018:21 и граница территории СНТ «Высоковольтник» в г. Златоусте. Основная часть и материалы по ее обоснованию | 01-04-2022 - ПМТ |
|  | Текстовая часть | 01-04-2022 - ПМТ |
|  | Графическая часть | 01-04-2022 - ПМТ |
| Лист 1 | Ситуационный план территории Основная часть | 01-04-2022 - ПМТ |
| Лист 2 | Чертеж межевания территории Основная часть Масштаб 1:500 | 01-04-2022 - ПМТ |
| Лист 3 | Чертеж границ существующих земельных участков. Материалы по обоснованию проекта межевания. Масштаб 1:500 | 01-04-2022 - ПМТ |

3

- СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Разработчик проекта–Славик В. Х.

Норм. контроль – Хасанов Х. Н.

Главный инженер проекта–Славик Т. А.

Документация по планировке территории состоит из следующих разделов:

- Основная часть

- Материалы по обоснованию проекта межевания

Директор        	Филинин В. Ю.

4

- ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект межевания территории подготовлен в целях определения местоположения границ:

- Земельного участка, образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:25:0305018:336 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности, для исключения чересполосицы и приведения параметров земельного участка в соответствии с градостроительным регламентом.

Образуемый путем перераспределения земельный участок с кадастровым номером 74:25:0305018:336 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности ограничен земельным участком с кадастровым номером 74:25:0305018:350.

- Земельного участка, образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:25:0305018:350  с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности, для исключения чересполосицы и приведения параметров земельного участка в соответствии с градостроительным регламентом.

Образуемый путем перераспределения земельный участок с кадастровым номером 74:25:0305018:350 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности ограничен земельными участками с кадастровыми номерами 74:25:0305018:336, 74:25:0305018:686, 74:25:0305018:692.

5

- Земельного участка, образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:25:0305018:686 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности, для исключения чересполосицы и приведения параметров земельного участка в соответствии с градостроительным регламентом.

Образуемый путем перераспределения земельный участок с кадастровым номером 74:25:0305018:686 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности ограничен земельными участками с кадастровыми номерами 74:25:0305018:350, 74:25:0305018:692, 74:25:0305018:691.

- Земельного участка, образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:25:0305018:691 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности, для исключения чересполосицы и приведения параметров земельного участка в соответствии с градостроительным регламентом.

Образуемый путем перераспределения земельный участок с кадастровым номером 74:25:0305018:691 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности ограничен земельными участками с кадастровыми номерами 74:25:0305018:686, 74:25:0305018:692, 74:25:0305018:693, 74:25:0305018:690.

- Земельного участка, образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:25:0305018:690 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности, для исключения чересполосицы и приведения параметров земельного участка в соответствии с градостроительным регламентом.

Образуемый путем перераспределения земельный участок с кадастровым номером 74:25:0305018:690 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности ограничен земельными участками с кадастровыми номерами 74:25:0305018:691, 74:25:0305018:693, 74:25:0305018:367, 74:25:0305018:368, 74:25:0305018:366, 74:25:0305018:688, 74:25:0305018:16.

Земельного участка, образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:25:0305018:16 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности, для исключения чересполосицы и приведения параметров земельного  участка в соответствии с градостроительным регламентом.

6

Образуемый путем перераспределения земельный участок с кадастровым номером 74:25:0305018:16 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности ограничен земельными участками с кадастровыми номерами 74:25:0305018:688, 74:25:0305018:690.

Проект межевания территории - вид документации по планировке территории, подготавливаемый в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, включая планируемые, для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также предназначенной для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения и определения зон действия публичных сервитутов, в границах элементов планировочной структуры, установленных проектами планировки территории.

7

Проект межевания территории выполнен на основании следующих документов:

- Генерального плана г. Златоуста, утвержденных решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа Челябинской области от 01 июня 2022 г. N 33-ЗГО «Об утверждении Генерального плана города Златоуста. Корректировка и градостроительное зонирование территории города Златоуста».

- Правил землепользования и застройки г. Златоуст, утвержденных решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа Челябинской области от 01 июня 2022 г. N 33-ЗГО «О внесении изменений в Генеральный план города Златоуста и Правила землепользования и застройки города Златоуста, утвержденные решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 28.12.2009 г. № 103-ЗГО»

- Материалов топографо-геодезических изысканий, предоставленных заказчиком.

- Сведений о земельных участках, охранных зонах, объектах капитального строительства, полученных из Единого государственного реестра недвижимости.

8

Кадастрового плана территории кадастрового квартала 74:25:0305018, № 99/2022/480190430от 13.07.2022 г

Проект межевания территории выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- СНиП	11-04-2003	«Инструкция	о	порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

5.	Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 г. № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

7.	СНиП 23-0101-99* «Строительная климатология»;

8.	Приказ Минэкономразвития России от 27.02.2017г. №lс/МО;

Графические материалы документации по планировке территории разработаны в масштабе 1:500 на цифровой картографической основе в системе координат МСК-74.1.

Основной задачей проекта межевания территории является:

- перераспределение земельного участка с кадастровым номером 74:25:0305018:336,находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

- перераспределение земельного участка с кадастровым номером 74:25:0305018:350,находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

- перераспределение земельного участка с кадастровым номером 74:25:0305018:686,находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

- перераспределение земельного участка с кадастровым номером 74:25:0305018:691,находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

- перераспределение земельного участка с кадастровым номером 74:25:0305018:690,находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

- перераспределение земельного участка с кадастровым номером 74:25:0305018:16,находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность накоторые не разграничена.

Заказчик документации по планировке территории–физическое лицо Александрова Наталья Сергеевна.

Градостроительная документация по планировке территории разработана в составе Проекта межевания территории.

9

Проект разработан в соответствии с действующими законами, нормативными актами и документами, техническими регламентами в области градостроительства, экологическими, санитарными и иными нормативами.

- МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

4.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Территория проектирования находится в зоне умеренно континентального климата с тёплым летом, умеренно-холодной зимой с устойчивым снежным покровом, хорошо выраженными переходными зонами, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

В соответствии с ГСН 81-05-02-2007 территория отнесена к III климатической зоне.

В границах проектирования особо охраняемые природные территории, объекты культурного наследия, а также земли лесного фонда, городские леса и рекреационные зоны, отсутствуют.

Территория проектирования в соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки г. Златоуст расположена в градостроительной зонеП.1 «Производственная зона»

Территория проектирования общей площадью 4 378 кв.м. включает в себя:

- Земельный участок с кадастровым номером 74:25:0305018:336,площадь 685 кв.м.),расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Златоустовский городской округ, г. Златоуст,пр. им. Ю.А.Гагарина, 3-й мкр, 44/1, находится в частной собственности физических лиц:

- Субач Ивана Владимировича (запись регистрации Долевая собственность, № 74-74/025-74/025/210/2016-2344/2 от17.11.2016, 1/2)

- Никитина Александра Валерьевича (запись регистрации Долевая собственность, № 74-74/025-74/025/210/2016-2344/3 от17.11.2016, 1/2)

На момент подготовки проекта межевания в границах земельного участка скадастровым номером 74:25:0305018:336 расположен объект

10

капитального строительства – нежилое здание с кадастровым номером 74:25:0305018:362.

Земли, государственная собственность на которые не разграничена, общей площадью 22 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 74:25:0305018:350, площадь 834 кв.м.), расположенный по адресу: Челябинская область, г Златоуст, пр-кт им Ю. А. Гагарина 3-й мкр., с западной стороны кондитерской фабрики, находится в частной собственности физических лиц:

- Субач Ивана Владимировича (запись регистрации Долевая собственность, № 74:25:0305018:350-74/025/2019-6 от19.08.2019, 1/2)

- Никитина Александра Валерьевича (запись регистрации Долевая собственность, № 74:25:0305018:350-74/025/2019-5 от19.08.2019, 1/2)

Земли, государственная собственность на которые не разграничена, общей площадью 4 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 74:25:0305018:686, площадь 532 кв.м.), расположенный по адресу: Челябинская область, г Златоуст, пр-кт им Ю. А. Гагарина 3-й мкр., находится в частной собственности физических лиц:

- Субач Ивана Владимировича (запись регистрации Долевая собственность, № 74:25:0305018:686-74/119/2021-3 от13.08.2021, 1/2)

- Никитина Александра Валерьевича (запись регистрации Долевая собственность, № 74:25:0305018:686-74/119/2021-4 от13.08.2021, 1/2)

На момент подготовки проекта межевания в границах земельного участка с кадастровым номером 74:25:0305018:686, расположен объект капитального строительства – нежилое здание с кадастровым номером 74:25:0000000:3011.

Земли, государственная собственность на которые не разграничена, общейплощадью 26кв.м.

11

Земельный участок с кадастровым номером 74:25:0305018:691, площадь 419 кв.м.), расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Златоуст, проспект имени Ю. А. Гагарина, 3-й мкр., находится в частной собственности физического лица:

- Субач Ивана Владимировича (запись регистрации Долевая собственность, № 74:25:0305018:691-74/119/2022-4 от24.05.2022, 2/3)

- и юридического лица Общество с ограниченной ответственностью "СБС групп", ИНН:7404066095(запись регистрации Долевая собственность, № 74:25:0305018:691-74/119/2022-3 от24.05.2022, 1/3)

Земли, государственная собственность на которые не разграничена, общейплощадью 37 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 74:25:0305018:690, площадь 468 кв.м.), расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Златоуст, проспект имени Ю А Гагарина3-й мкр, находится в частной собственности физического лица:

- Субач Ивана Владимировича (запись регистрации Собственность, № 74:25:0305018:690-74/119/2022-1 от 24.02.2022)

На момент подготовки проекта межевания в границах земельного участка с кадастровым номером 74:25:0305018:690, расположен объект капитального строительства – нежилое здание с кадастровым номером 74:25:0000000:3024

Земли, государственная собственность на которые не разграничена, общейплощадью112 кв.м.

12

Земельный участок с кадастровым номером 74:25:0305018:16 (площадь 594 кв.м.),расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Златоуст, пр. им. Ю.А.Гагарина, 3-й м/р-н, западнеетерритории кондитерской фабрики, находится в частной собственности физического лица – Александровой Натальи Сергеевны (запись регистрации № 74-74/025-74/025/035/2015-306/2 от 07.05.2015 г)

На момент подготовки проекта межевания в границах земельного участка с кадастровым номером 74:25:0305018:16 расположен объект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:25:0305021:23

Земли, государственная собственность на которые не разграничена, общей площадью 645 кв.м.

13

Проект межевания территории части кадастрового квартала 74:25:0305018

включающей в себя земельные участки с кадастровыми номерами74:25:0305018:336, 74:25:0305018:350, 74:25:0305018:686, 74:25:0305018:691, 74:25:0305018:690, 74:25:0305018:16иземли, государственная собственность на которые не разграничена, в городеЗлатоуст, подготовлен в виде отдельного документа на основании п. 2 ст. 43Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с ст. 39.28. Земельного кодекса РФ.

Сведения об образуемых земельных участках, в том числе возможные способы их образования представлены в таблицах № 1, № 2.

Площадь образуемых земельных участков необходимо уточнить при выполнении кадастровых работ.

Образуемые земельные участки относятся к категории – земли населенных пунктов и расположены в границах муниципального образования Златоустовский городской округ.

Чертежи межевания территории выполнены в соответствии с требованиями ст. 43Градостроительного кодекса РФ и отображают:

1 - границы существующих земельных участков;

2 - границы образуемых земельных участков;

3 – красные линии.

4.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Территории общего пользования, а также территории, планируемые для резервирования и (или) изъятия для государственных или муниципальных нужд, в границах территории, в отношении которой разработан проект межевания, отсутствуют.

  - Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом межевания территории

- Вид разрешенного использования образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:25:0305018:336, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена требует изменений, так как вид разрешенного использования изначального земельного участка с кадастровым номером 74:25:0305018:336- размещение производственной базы, не соответствует Правилам землепользования и застройки г. Златоуст, в действующей редакции утвержденных решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа Челябинской области от 01 июня 2022 г. N 33-ЗГО «Об утверждении Генерального плана города Златоуста. Корректировка и градостроительное зонирование территории города Златоуста».

14

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка необходимо привести в соответствие с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 (в действующей редакции) и в соответствие с Правилами землепользования и застройки г. Златоуст, для территориальной зоны П1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА

15

.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка, а также его площадь и координаты границ представлены в таблицах № 1, № 2.

- Вид разрешенного использования образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:25:0305018:350, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена требует изменений, так как вид разрешенного использования изначального земельного участка с кадастровым номером 74:25:0305018:350 - для размещения производственной базы, не соответствует Правилам землепользования и застройки г. Златоуст, в действующей редакции утвержденных решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа Челябинской области от 01 июня 2022 г. N 33-ЗГО «Об утверждении Генерального плана города Златоуста. Корректировка и градостроительное зонирование территории города Златоуста».

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка необходимо привести в соответствие с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 (в действующей редакции) и в соответствие с Правилами землепользования и застройки г. Златоуст, для территориальной зоны П1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка, а также его площадь и координаты границ представлены в таблицах № 1, № 2.

- Вид разрешенного использования образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:25:0305018:686, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена требует изменений, так как вид разрешенного использования изначального земельного участка с кадастровым номером 74:25:0305018:686 - для размещения производственной базы, не соответствует Правилам землепользования и застройки г. Златоуст, в действующей редакции, утвержденных решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа Челябинской области от 01 июня 2022 г. N 33-ЗГО «Об утверждении Генерального плана города Златоуста. Корректировка и градостроительное зонирование территории города Златоуста».

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка необходимо привести в соответствие с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 (в действующей редакции) и в соответствие с Правилами землепользования и застройки г. Златоуст, для территориальной зоны П1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка, а также его площадь и координаты границ представлены в таблицах № 1, № 2.

Вид разрешенного использования образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:25:0305018:691, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена требует изменений, так как вид разрешенного использования изначального

16

земельного участка с кадастровым номером 74:25:0305018:691 - для размещения производственной базы, не соответствует Правилам землепользования и застройки г. Златоуст, в действующей редакции, утвержденных решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа Челябинской области от 01 июня 2022 г. N 33-ЗГО «Об утверждении Генерального плана города Златоуста. Корректировка и градостроительное зонирование территории города Златоуста».

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка необходимо привести в соответствие с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 (в действующей редакции) и в соответствие с Правилами землепользования и застройки г. Златоуст, для территориальной зоны П1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка, а также его площадь и координаты границ представлены в таблицах № 1, № 2.

- Вид разрешенного использования образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:25:0305018:690, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена требует изменений, так как вид разрешенного использования изначального земельного участка с кадастровым номером 74:25:0305018:690 - для размещения производственной базы, не соответствует Правилам землепользования и застройки г. Златоуст, в действующей редакции, утвержденных решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа Челябинской области от 01 июня 2022 г. N 33-ЗГО «Об утверждении Генерального плана города Златоуста. Корректировка и градостроительное зонирование территории города Златоуста».

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка необходимо привести в соответствие с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 (в действующей редакции) и в соответствие с Правилами землепользования и застройки г. Златоуст, для территориальной зоны П1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка, а также его площадь и координаты границ представлены в таблицах № 1, № 2.

17

- Вид разрешенного использования образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:25:0305018:16, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена требует изменений, так как вид разрешенного использования изначального земельного участка с кадастровым номером 74:25:0305018:16 - для проектирования и строительства техпоста с парковкой автотранспорта, не соответствует Правилам землепользования и застройки г. Златоуст, в действующей редакции, утвержденных решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа Челябинской области от 01июня 2022 г. N 33-ЗГО «Об утверждении Генерального плана города Златоуста. Корректировка и градостроительное зонирование территории города Златоуста».

18

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка необходимо привести в соответствие с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 (в действующей редакции) и в соответствие с Правилами землепользования и застройки г. Златоуст, для территориальной зоны П1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка, а также его площадь и координаты границ представлены в таблицах № 1, № 2.

19

Таблица № 1

Перечень и сведения о площади образуемого земельного участка, в том числе возможные способы его образования, вид разрешенного использования образуемого земельного участка

| № | Площадь, кв.м. | Условный номер согласно чертежу (лист 2) | Категория | Вид разрешенного использования Земельного участка | Способ образования участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 707 (685) | ЗУ:1 | земли населен-ных пунктов | Производствен-ная деятельность п. 6.0Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 | перераспределение земельного участка с кадастровым номером 74:25:305018:336, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 2 | 838 (834) | ЗУ:2 | земли населен-ных пунктов | Производствен-ная деятельность п. 6.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 | перераспределение земельного участка с кадастровым номером 74:25:0305018:350, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 3 | 558 (532) | ЗУ:3 | земли населен-ных пунктов | Производствен-ная деятельность п. 6.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 | перераспределение земельного участка с кадастровым номером 74:25:0305018:686, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 4 | 456 (419) | ЗУ:4 | земли населен-ных пунктов | Производствен-ная деятельность п. 6.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 | перераспределение земельного участка с кадастровым номером 74:25:0305018:691, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 5 20 | 580 (468) | ЗУ:5 | земли населен-ных пунктов | Производствен-ная деятельность п. 6.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 | перераспределение земельного участка с кадастровым номером 74:25:0305018:690, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 6 | 1 239 | ЗУ:6 | земли населен-ных пунктов | Ремонт автомобилей п. 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 | перераспределение земельного участка с кадастровым номером 74:25:0305018:16, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена |

# Таблица № 2

Ведомость координат поворотных точек границ образуемогоземельного участка*.Система координат МСК-74

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | Y | X |
| 1 | 2 | 3 |
| ЗУ:1 |  |  |
| 1 | 604287.196292 | 2212254.046831 |
| 2 | 604301.495778 | 2212257.190414 |
| 3 | 604296.016292 | 2212295.396831 |
| 4 | 604277.263859 | 2212293.379098 |
| 5 | 604284.967705 | 2212253.556901 |
| 6 | 604287.196292 | 2212254.046831 |
| Площадь 707 кв.м. |  |  |
| ЗУ:2 |  |  |
| 1 | 604277.263859 | 2212293.379098 |
| 2 | 604296.016292 | 2212295.396831 |
| 3 | 604301.495778 | 2212257.190414 |
| 4 | 604325.667568 | 2212262.504314 |
| 5 | 604306.486292 | 2212300.326831 |
| 6 | 604276.244253 | 2212298.649576 |
| 7 | 604277.263859 | 2212293.379098 |
| Площадь 838 кв.м. |  |  |
| ЗУ:3 |  |  |
| 1 | 604272.102994 | 2212320.056295 |
| 2 | 604276.244253 | 2212298.649576 |
| 3 | 604306.486292 | 2212300.326831 22 |
| 4 | 604298.032224 | 2212316.996949 |
| 5 | 604290.536292 | 2212316.856831 |
| 6 | 604289.446292 | 2212321.456831 |
| 7 | 604272.102994 | 2212320.056295 |
| Площадь 558 кв.м. |  |  |
| ЗУ:4 |  |  |
| 1 | 604272.102994 | 2212320.056295 |
| 2 | 604274.585981 | 2212320.256806 |
| 3 | 604289.446292 | 2212321.456831 |
| 4 | 604290.536292 | 2212316.856831 |
| 5 | 604298.032227 | 2212316.996942 |
| 6 | 604315.610205 | 2212317.325502 |
| 7 | 604313.366292 | 2212329.516831 |
| 8 | 604276.206292 | 2212328.946831 |
| 9 | 604270.369484 | 2212329.017033 |
| 10 | 604272.102994 | 2212320.056295 |
| Площадь 456кв.м. 23 |  |  |
| ЗУ:5 |  |  |
| 1 | 604270.369484 | 2212329.017033 |
| 2 | 604276.206292 | 2212328.946831 |
| 3 | 604313.366292 | 2212329.516831 |
| 4 | 604313.506292 | 2212342.516831 |
| 5 | 604289.246292 | 2212342.786831 |
| 6 | 604286.171023 | 2212342.821050 |
| 7 | 604286.172011 | 2212341.968698 |
| 8 | 604267.980199 | 2212341.367565 |
| 9 | 604270.369484 | 2212329.017033 |
| Площадь 580кв.м. |  |  |
| ЗУ:6 |  |  |
| 1 | 604286,17 | 2212341,96 |
| 2 | 604285,99 | 2212368,51 |
| 3 | 604246,18 | 2212369,95 |
| 4 | 604237,67 | 2212362,06 |
| 5 | 604245,72 | 2212340,85 |
| Площадь 1 239 кв.м. |  |  |

* координаты границ земельного участка подлежат уточнению приподготовке межевого плана

# Таблица № 3

Ведомость координат поворотных точек границ проектирования.Система координат МСК-74

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | Y | X |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 604325.666292 | 2212262.506831 |
| 2 | 604306.486292 | 2212300.326831 |
| 3 | 604298.032224 | 2212316.996949 |
| 4 | 604315.610205 | 2212317.325502 |
| 5 | 604313.366292 | 2212329.516831 |
| 6 | 604313.506292 | 2212342.516831 |
| 7 | 604286.171023 | 2212342.821050 |
| 8 | 604285.950292 | 2212368.454831 |
| 9 | 604246.186292 | 2212369.956831 |
| 10 | 604237.683757 | 2212362.073682 |
| 11 | 604245.726958 | 2212340.858967 |
| 12 | 604267.980199 | 2212341.367565 |
| 13 | 604270.369484 | 2212329.017033 |
| 14 | 604272.102994 | 2212320.056295 |
| 15 | 604276.244253 | 2212298.649576 |
| 16 | 604277.263859 | 2212293.379098 |
| 17 | 604284.967705 | 2212253.556901 |
| 18 | 604301.495778 | 2212257.190414 |
| Площадь 4 378 кв.м. |  |  |

25

26

4.4. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Красные линии.

Таблица 4

Ведомость координат поворотных точек красных линий. Система координат: МСК – 74

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 604271.530000 | 2212267.730000 |
| 2 | 604266.460000 | 2212281.850000 |
| 3 | 604262.660000 | 2212292.150000 |
| 4 | 604258.810000 | 2212306.060000 |
| 5 | 604252.895000 | 2212321.210000 |
| 6 | 604246.980000 | 2212336.360000 |
| 7 | 604230.600000 | 2212379.520000 |
| 8 | 604227.760000 | 2212385.950000 |

# Таблица 5

Ведомость координат поворотных точек красных линий. Система координат: МСК– 74

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 604257.440000 | 2212262.600000 |
| 2 | 604254.920000 | 2212269.655000 |
| 3 | 604248.380000 | 2212287.530000 |
| 4 | 604244.550000 | 2212301.350000 |
| 5 | 604238.705000 | 2212316.310000 |
| 6 | 604232.860000 | 2212331.270000 |
| 7 | 604224.785000 | 2212352.555000 |
| 8 | 604216.710000 | 2212373.840000 |

- ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Лист 1

Лист 2

Лист 3

28

ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | Кадастровый плана территории кадастрового квартала 74:25:0305018 от 13.07.2022 № 99/2022/480190430 |
| 2 | Выписка из ЕГРН от 27.07.2022 г. № 99/2022/483636533 |
| 3 | Выписка из ЕГРН от 26.07.2022 г. № 99/2022/483243127 |
| 4 | Выписка из ЕГРН от 26.07.2022 г. № 99/2022/483246519 |
| 5 | Выписка из ЕГРН от 26.07.2022 г. № 99/2022/483251852 |
| 6 | Выписка из ЕГРН от 26.07.2022 г. № 99/2022/483254078 |
| 7 | Выписка из ЕГРН от 27.07.2022 г. № 99/2022/483646350 |