ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Утверждено

распоряжением Администрации

Златоустовского городского округа

от 29.05.2024 г. № 1336-р/АДМ

ОБЩЕСТВОСОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮМНОГОПРОФИЛЬНАЯКОМПАНИЯ

# «РЕСУРС»

ОГРН1187456041211ИНН/КПП7453324197/745301001, р.сч.40702810272000029835в

Челябинскомотделении№8597ПАО Сбербанк,к.сч.30101810700000000602БИК047501602Юр. адрес: 454080, г. Челябинск, пос. Мелькомбинат 2, уч. 1, 39-65, тел. 89049787133,mpkresurs@inbox.ru

Внесение изменений в проект планировки и межевания территории улиц в г. Златоусте Челябинской области:автодорога пр. Мира - пос. Балашиха, автодорога в 3-й микрорайон  пр. им. Ю.А. Гагарина, ул. им. П.П. Аносова, ул. им. П.А. Румянцева, автодорога пр. им. Ю.А. Гагарина - ул. Северная, пр. им. Ю.А. Гагарина, подъем от ул. им. Карла Маркса в I-II кварталы Северо-Запада, ул. 1-я Гурьевская, ул. им. И.М. Мельнова, ул. Строителей, ул. Советская, ул. 2-я Нижне-Заводская, в части улиц: подъем от ул. им. Карла Маркса в I-II кварталы Северо-Запада, ул. 1-я Гурьевская, ул. им. И.М. Мельнова, ул. Строителей, ул. Советская, ул. 2-я Нижне-Заводская

ШИФР: 3R/24

Проект планировки территории линейного объекта. Материалы по обоснованию

Раздел 4

«Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка»

Челябинск

2024

ОБЩЕСТВОСОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮМНОГОПРОФИЛЬНАЯКОМПАНИЯ

# «РЕСУРС»

ОГРН1187456041211ИНН/КПП7453324197/745301001, р.сч.40702810272000029835в

Челябинскомотделении№8597ПАО Сбербанк,к.сч.30101810700000000602БИК047501602Юр. адрес: 454080, г. Челябинск, пос. Мелькомбинат 2, уч. 1, 39-65, тел. 89049787133,mpkresurs@inbox.ru

Внесение изменений в проект планировки и межевания территории улиц в г. Златоусте Челябинской области:автодорога пр. Мира - пос. Балашиха, автодорога в 3-й микрорайон  пр. им. Ю.А. Гагарина, ул. им. П.П. Аносова, ул. им. П.А. Румянцева, автодорога пр. им. Ю.А. Гагарина - ул. Северная, пр. им. Ю.А. Гагарина, подъем от ул. им. Карла Маркса в I-II кварталы Северо-Запада, ул. 1-я Гурьевская, ул. им. И.М. Мельнова, ул. Строителей, ул. Советская, ул. 2-я Нижне-Заводская, в части улиц: подъем от ул. им. Карла Маркса в I-II кварталы Северо-Запада, ул. 1-я Гурьевская, ул. им. И.М. Мельнова, ул. Строителей, ул. Советская, ул. 2-я Нижне-Заводская

ШИФР: 3R/24

Проект планировки территории линейного объекта. Материалы по обоснованию

Раздел 4

«Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка»

Заказчик: Индивидуальный предприниматель Ковалёв Антон Иванович

ДИРЕКТОР			Е.П.Левашов

Челябинск

2024

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

| №п/п | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Проект планировки территории линейного объекта. Основная часть |  |  |
| Раздел 1 | «Проект планировки территории. Графическая часть» |  |
| Лист 1 | Чертеж красных линий; Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов; Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения. (подъем от ул. им. Карла Маркса в I-II кварталы Северо-Запада, ул. 1-я Гурьевская, ул. им. И.М. Мельнова, ул. Строителей, ул. Советская, ул. 2-я Нижне-Заводская) | 1:2000 |
| Раздел 2 | «Положение о размещении линейных объектов» |  |
| Проект планировки территории линейного объекта. Материалы по обоснованию |  |  |
| Раздел 3 | «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» |  |
| Лист 1 | Схема расположения элементов планировочной структуры | 1:10000 |
| Лист 2.1 | Схема использования в период подготовки проекта планировки территории. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых территорий, лесничеств. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера(подъем от ул. им. Карла Маркса в I-II кварталы Северо-Запада, ул. 1-я Гурьевская, ул. им. И.М. Мельнова, ул. Строителей, ул. Советская, ул. 2-я Нижне-Заводская) | 1:2000 |
| Лист 3.1 | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта (подъем от ул. им. Карла Маркса в I-II кварталы Северо-Запада, ул. 1-я Гурьевская, ул. им. И.М. Мельнова, ул. Строителей, ул. Советская, ул. 2-я Нижне-Заводская) | 1:2000 |
| Лист 4.1 | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, Схема конструктивных и планировочных решений.(подъем от ул. им. Карла Маркса в I-II кварталы Северо-Запада, ул. 1-я Гурьевская, ул. им. И.М. Мельнова, ул. Строителей, ул. Советская, ул. 2-я Нижне-Заводская) | 1:2000 |
| Раздел 4 | «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» |  |
| Проект межевания территории линейного объекта |  |  |
| Раздел 1 | «Проект межевания территории. Графическая часть» |  |
| Лист 1.1 | Чертёж межевания территории(подъем от ул. им. Карла Маркса в I-II кварталы Северо-Запада, ул. 1-я Гурьевская, ул. им. И.М. Мельнова, ул. Строителей, ул. Советская, ул. 2-я Нижне-Заводская) | 1:2000 |
| Раздел 2 | «Проект межевания территории. Текстовая часть» |  |
| Раздел 3 | «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть» |  |
| Лист 1.1 | Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания территории(подъем от ул. им. Карла Маркса в I-II кварталы Северо-Запада, ул. 1-я Гурьевская, ул. им. И.М. Мельнова, ул. Строителей, ул. Советская, ул. 2-я Нижне-Заводская) | 1:2000 |

Содержание

Введение	4

1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории	5

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов	8

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	8

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов	8

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории	9

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории	9

7.  Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)	9

ВВЕДЕНИЕ

Внесение изменений в проект планировки и межевания территории улиц в г. Златоусте Челябинской области:автодорога пр. Мира - пос. Балашиха, автодорога в 3-й микрорайон  пр. им. Ю.А. Гагарина, ул. им. П.П. Аносова, ул. им. П.А. Румянцева, автодорога пр. им. Ю.А. Гагарина - ул. Северная, пр. им. Ю.А. Гагарина, подъем от ул. им. Карла Маркса в I-II кварталы Северо-Запада, ул. 1-я Гурьевская, ул. им. И.М. Мельнова, ул. Строителей, ул. Советская, ул. 2-я Нижне-Заводская, в части улиц: подъем от ул. им. Карла Маркса в I-II кварталы Северо-Запада, ул. 1-я Гурьевская, ул. им. И.М. Мельнова, ул. Строителей, ул. Советская, ул. 2-я Нижне-Заводская,разработан ООО МПК «Ресурс» на основании договор б/н от 15.02.2024.

Заказчик:Индивидуальный предприниматель Ковалёв Антон Иванович.

Цели и задачи разработки проекта:

- Выделение элементов планировочной структуры;

- Установление параметров их развития;

- Определение размеров и границ земельных участков и предложений по их использованию;

- Изменение красных линий и линий регулирования застройки в районе земельных участков с кадастровыми номерами 74:25:0302115:51 и 74:25:0302115:7.

Внесение изменений в проект планировки и межевания территории выполнен всоответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

При разработке проекта планировки учтены и использованы следующие законодательные нормативные документы:

–Градостроительный кодекс Российской федерации;

–Земельный Кодекс Российской Федерации

–Водный кодекс Российской Федерации;

–Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

–Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 322 «Об утверждении Положения о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах»;

–Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления»;

–Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 740/пр «Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке, входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории»;

–Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории»;

––СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2);

–СП 34.13330.2012. «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»;

- Генеральный план города Златоустовского городского округа;

- Правила застройки и землепользования Златоустовского городского округа;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Златоустовского городского округа.

Проект планировки и проект межевания территории выполнены системе координат г. Златоуст - МСК-74.

Состав и содержание проекта планировки территории устанавливаются Градостроительным кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами.

1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории

Тип климата — континентально-циклонический (переходный от европейского умеренно континентального к сибирскому резко континентальному). Среднегодовая температура: 0,9 °C. Безморозный период составляет 110—120 дней. Зима суровая и продолжительная, минимальная зарегистрированная температура −55 °C (январь 1931 года). Средняя температура января: −17,1 °C, средняя температура июля: +18,7 °C. В конце января и феврале бывают кратковременные оттепели до +3 °C, которые приносят циклоны из северной Атлантики. Смена сезонов происходит достаточно быстро, но наблюдаются возвраты к холодам и оттепелям. Годовое количество осадков — 568 мм. Основная их часть выпадает в тёплый период года. Средняя скорость ветра 1,6 м/с, но в начале весны часто дуют сильные ветры с порывами до 30 м/с, причиной чему вызывается частая смена циклонов и антициклонов, сопровождающаяся перепадами атмосферного давления. Господствуют ветры юго-западного и южного направлений — около 50 %.

Таблица №1

Климат города Томск

| Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсолютный максимум, °C | 3,7 | 7,5 | 17,7 | 30,1 | 34,4 | 34,7 | 35,6 | 33,8 | 31,7 | 25,1 | 11,6 | 6,5 | 35,6 |
| Средний максимум, °C | −13 | −9,6 | −1,1 | 7,0 | 17,5 | 22,3 | 24,8 | 21,7 | 14,4 | 6,0 | −4,8 | −11,1 | 6,2 |
| Средняя температура, °C | −17,1 | −14,7 | −7 | 1,3 | 10,4 | 15,9 | 18,7 | 15,7 | 9,0 | 1,7 | −8,3 | −15,1 | 0,9 |
| Средний минимум, °C | −20,9 | −18,9 | −11,9 | −3,3 | 4,7 | 10,5 | 13,7 | 11,1 | 5,1 | −1,3 | −11,4 | −18,9 | −3,5 |
| Абсолютный минимум, °C | −55 | −51,3 | −42,4 | −31,1 | −17,5 | −3,5 | 1,5 | −1,6 | −8,1 | −29,1 | −48,3 | −50 | −55 |
| Норма осадков, мм | 35 | 24 | 25 | 34 | 41 | 61 | 75 | 67 | 50 | 55 | 52 | 49 | 568 |
| Средняя влажность, % | 81 | 78 | 72 | 65 | 61 | 70 | 76 | 79 | 79 | 80 | 83 | 82 | 76 |
| Средняя скорость ветра, м/с | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 1,9 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,6 |

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов

Границы зон планируемого размещения линейного объекта – улично-дорожная сеть определены на основании, генерального плана, сведений ЕГРН, существующей застройки.

Таблица №2

Основные параметры проектируемого линейного объекта

| подъем от ул. им. Карла Маркса в I-II кварталы Северо-Запада, ул. 1-я Гурьевская, ул. им. И.М. Мельнова, ул. Строителей, ул. Советская, ул. 2-я Нижне-Заводская |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Показатель | Значение |
| 1 | Наименование улиц | подъем от ул. им. Карла Маркса в I-II кварталы Северо-Запада, ул. 1-я Гурьевская, ул. им. И.М. Мельнова, ул. Строителей, ул. Советская, ул. 2-я Нижне-Заводская |
| 2 | Категория улиц | улица в жилой застройке, общегородского зачения регулируемого движения |
| 3 | Ширина в красных линиях | 11 - 42 м. |
| 4 | Количество полос движения (суммарно в двух направлениях) | 2 - 4 |
| 5 | Ширина полосы движения | 3 – 3,5 м. |
| 6 | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара | 1,5 м |
| 7 | Расчетная скорость движения | 40 - 60 км/ч |

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

В границах проекта планировки территории отсутствуют линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения.

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

Размещение объектов капитального строительства в зоне планируемого размещения проектируемого линейного объекта проектом не предусматривается.

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

Пересечение границ зон планируемого размещения линейного объекта с существующими зданиями, строениями, сооружениями, подлежащие сносу в проекте отсутствуют.

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

Объекты капитального строительства, планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, отсутствуют.

7.  Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)

Зона планируемого размещения линейного объекта не пересекается с водными объектами.